SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

modułowego, systemowego zaplecza sanitarnego dla boisk ORLIK 2012 w wersji STANDARD+

1. Podstawowe parametry techniczne obiektu

ZESTAWIENIE DLA CAŁEJ INWESTYCJI                     WERSJA STANDARD+

Powierzchnia zabudowy                                                                      59,20 m²

Powierzchnia użytkowa podstawowa                                                  46,56 m²

Długość budynku                                                                                  13,09 m

Szerokość budynku                                                                                 5.44 m

Kubatura                                                                                             164,54 m³

Przeznaczenie obiektu i program użytkowy

Wersja uniwersalna zestawienia pawilonów, posiadająca poza pomieszczeniem trenera, magazynem,

sanitariatami,  2x2 przebieralnie  przeznaczone dla dwóch drużyn. Od organizacji zajęć zależy sposób ich wykorzystania i podziału na płcie, wersja ta posiada wariant z zadaszeniem – pergolę.

Nr.   Funkcja pomieszczenia               Rodzaj posadzki                    Pow.

1.             Trener                            Wykładzina kauczukowa R9            5,82 m²

2.             Magazyn                        Wykładzina kauczukowa R9            5,82 m²

3.             Łazienka                       Wykładzina kauczukowa R10          5,82 m²

4.             Łazienka dla                 Wykładzina kauczukowa R10          5,82 m²

niepełnosprawnych

5.             Szatnia                           Wykładzina kauczukowa R9            5,82 m²

6.             Szatnia                           Wykładzina kauczukowa R9            5,82 m²

7.               Szatnia                               Wykładzina  kauczukowa  R9               5,82 m²

8.               Szatnia                               Wykładzina  kauczukowa  R9               5,82 m²

RAZEM:          46,56 m²

2. Konstrukcja.

-  Ramowa; element konstrukcyjny o wymiarze 10x10 (rama podłogi i rama stropodachu połączone

słupami narożnymi),

-  spawana, wykonana z zimnogiętych profili stalowych,

-  zabezpieczenie antykorozyjne(min. 100 m: 2x farba podkładowa, 1÷2x farba nawierzchniowa,

-  bez kieszeni dla wózka widłowego.

3. Podłoga.

-  rama stalowa od spodu zamknięta jest blachą stalowa ocynkowaną trapezowaną T6,

-  izolacja termiczna: wełna mineralna o grubości 120 mm,

-  wodoodporna płyta OSB 3 o grubości 22 mm,

-  podłogowa wykładzina antypoślizgowa z PVC o grubości 2,0 mm,

-  współczynnik przenikania ciepła dla podłogi: k<0,40 W/m²K,

-  obciążenie podłogi: 3,5 kN/m².

4. Stropodach.

-  sufit z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej o grubości 0,55 mm (RAL 9002), w systemie

kaset,

-  izolacja termiczna: wełna mineralna o grubości 120 mm,

-  wodoodporna płyta OSB 3 o grubości 12 mm,

-  pokrycie dachu: membrana dachowa z PVC, zgrzewana o grubości 1,2 mm,

-  odprowadzenie wody z dachu: rynną obwodową do wewnętrznych rur spustowych (w słupach

narożnych) z PVC ø 50,

-  współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu: k<0,40 W/m²K,

-  obciążenie dachu: 2,0 kN/m².

5. Ściany.

-  zewnętrzne: wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu o grubości 100 mm,

w okładzinach z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej (RAL 9002); elewacja z desek

impregnowanych łączonych „na pióro-wpust” lub z blachy powlekanej trapezowej; współczynnik

przenikania ciepła dla ścian: k<0,30 W/m²K,

-  wewnętrzne: j.w. lecz o grubości 50 lub 100 mm.

6. Drzwi.

-  zewnętrzne: stalowe, pełne ocieplane styropianem o wymiarach 900x2000 mm z przeszkleniem

szybą bezpieczną matową; ościeżnica kątowa stalowa; zamek z wkładką patentową; kolor RAL

7035,

-  wewnętrzne: płycinowe, pełne (lub łazienkowe z otworami wentylacyjnymi); wypełnienie plaster

miodu; wymiary 900/2000 mm; ościeżnica kątowa stalowa; zamek z wkładką patentową

(lub zamknięcie WC); kolor biały.

7. Okna.

-  świetliki dachowe piramidkowe nieotwierane, wykonane z tworzyw sztucznych (poliwęglan

komorowy o przenikalności światła c=67%). Podstawa niska laminat poliestrowo – szklany,

izolowana termicznie.,

8. Instalacja wodno-kanalizacyjna.

-  instalacja doprowadzenia wody wykonana ze zgrzewanych rur PP ø20 prowadzona natynkowo

(króćce przyłączeniowe PP ø25/¾ ”),

-  instalacja kanalizacyjna wykonana w systemie rur z PVC prowadzona nad tynkowo (dwa króćce

przyłączeniowe PVC ø 110

umywalki systemowe porcelanowe 70 cm, bateria czasowa z nieruchomą wylewką;

przygotowanie wody ciepłej w podgrzewaczu pojemnościowym poprzez mieszacz

termostatyczny,

-  miski ustępowe typu „kompakt”, z deską sedesową  - porcelanowe,

-  pisuar porcelanowy,

-  pojemnościowy podgrzewacz wody 60l,

9. Instalacja elektryczna.

-  przewody elektryczne prowadzone na tynkowo w korytkach kablowych,

-  tablica elektryczna z wyposażeniem (wyłącznik główny + zabezpieczenia),

-  oświetlenie (oprawy świetlówkowe 2x18W), oświetlenie zewnętrzne sterowane za pomocą

czujnika zmierzchowego,

-  gniazda wtykowe ogólne (10/16 A, 230 V).

10. Instalacja ogrzewania, wentylacji.

-  grzejniki elektryczne konwektorowe,

-  w pomieszczeniach sanitarnych grzejniki elektryczne łazienkowe.

11. Instalacja wentylacji.

-  wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,

-  nawiew za pomocą wentylatora kanałowego poprzez filtr wstępny oraz nagrzewnicę kanałową

(załączenie lub wyłączenie nagrzewnicy następuje automatycznie w zależności od temperatury

powietrza nawiewanego do pomieszczenia),

-  wywiew poprzez wentylator sufitowy.

12. Wyposażenie.

-  wieszaki i ławki w szatniach,

-  suszarki przy umywalkach po jednej dla każdej łazienki.

UWAGA:

1.  Zadaszenie nad łącznikiem wykonane z tworzywa sztucznego (poliwęglan komorowy

o przenikalności światła c=67%) na stelażu metalowym.

2.  Fundamenty dla posadowienia zaplecza, wykonane zostaną przez Zamawiającego,

na podstawie instrukcji i rysunków technicznych przekazanych przez Wykonawcę w terminie

do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do rysunków posadowienia fundamentów obliczenia

konstrukcyjne.

3.  Kolorystyka elewacji zewnętrznej do ustalenia z Zamawiającym po rozstrzygnięciu

procedury przetargowej.

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej

w ramach programu ,, Moje boisko-Orlik 2012’’ i zostaną wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego i są całkowicie zgodne pod względem:

-  gabarytów i konstrukcji ( wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-  charakteru użytkowego ( tożsamość funkcji ),

-  charakterystyki materiałowej ( rodzaj, właściwości fizyczne, jakość materiałów ),

-  parametrów technicznych ( wytrzymałość, trwałość ),

-  parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

-  izolacyjność ciepła.