Bartoszyce, dnia 20.07.2009r.

PROGRAM INWESTORSKI

dla opracowania projektowego przebudowy i rozbudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej w Bartoszycach

Zakres prac projektowych:

- Rozbudowa budynku socjalnego na terenie stadionu według załączonego programu funkcjonalno-użytkowego. W załączeniu inwentaryzacja obecnego budynku socjalnego -załącznik nr 1. Wykonanie wszystkich nowych sieci wewnętrznych. Ogrzewanie budynku oraz ciepła woda z lokalnej kotłowni gazowej. Instalacja monitoringu obiektu i terenu stadionu oraz radiowęzeł z instalacją nagłośnieniową zewnętrzną przy płycie głównej-stałą. Świetlna tablica wyników.

- Rozbudowa bieżni wokół stadionu oraz dodatkowych bieżni i rzutni. Bieżnia 4-torowa 400m wokół stadionu (obecna długość bieżni przy krawężniku wewnętrznym wynosi 395m). Bieżnia prosta 6-torowa na 100 i 110m. W obrębie boiska trawiastego zaprojektować rzutnię pchnięcia kulą, skocznię wzwyż, skocznię w dal i trójskoku, przeszkodę –rów z wodą. Murawa płyty głównej jest po przebudowie i pozostaje bez zmian. Na przebudowanym stadionie będzie można rozgrywać zawody lekkoatletyczne. W załączeniu mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500 –załącznik nr 2

- Przebudowa trybun –trybuny na 1500 miejsc siedzących.

- Koncepcja oświetlenia płyty głównej. Rozbudowa oświetlenia terenu obiektu dla potrzeb dozoru obiektu-monitoring.

- Przebudowa boiska środkowego –sztuczna nawierzchnia, profesjonalna do piłki nożnej. Za bramkami piłkochwyty. Projekt oświetlenia płyty środkowej do treningów.

- Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej– zrzut wód deszczowych i roztopowych do istniejącego kolektora deszczowego przy ul. Sportowej. Przebudowa odcinka kolektora deszczowego od projektowanych separatorów przy ul. Sportowej do rz. Łyny. Opracować operat wodno-prawny na zrzut wód opadowych i roztopowych oraz uzyskać decyzje pozwolenia wodno-prawnego (projektowana zlewnia dla kan. deszczowej wg załącznika graficznego nr 3).

- Przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie wodno-prawne na istniejący pobór wody z rzeki Łyny do podlewania murawy stadionów. Rozbudować sieć deszczową wzdłuż boiska środkowego dla podłączania wózków nawadniających na obu murawach.

- Przebudowa istniejącego parkingu dla samochodów osobowych i rozbudowa parkingu po drugiej stronie drogi dojazdowej do stadionu (zakres rozbudowy parkingów wg załącznika graficznego nr 4). Parking dla autokarów gości na terenie stadionu.

- Projekt usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną

Zakres prac objętych zleceniem:

- Mapa do celów projektowych –zostanie przekazana przez Zamawiającego.

- Wystąpienie do dysponentów sieci o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci, zwiększenie mocy oraz usunięcie kolizji.

- Opracowanie koncepcji proponowanych rozwiązań zgodnie z programem inwestorskim i uzgodnienie z Urzędem Miasta Bartoszyce i BOSiR-em

- Na uzgodniony zakres rozbudowy przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji środowiskowej.

- Inwentaryzacja zieleni kolidującej z projektowanym zakresem robót.

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji. Dokumentację w zakresie rozbudowy stadionu lekkoatletycznego dodatkowo uzgodnić z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki.

- Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na całe opracowanie. Projekt wykonawczy podzielić na zadania tj.:

  - rozbudowa budynku socjalnego z trybuną główną zadaszoną

  - boisko główne z bieżniami i trybuną odkrytą

  - boisko środkowe do treningów z oświetleniem

  - parkingi

Dla każdego z etapów zadania opracować:

a) przedmiary robót, kosztorysy ofertowe i inwestorskie.

b) dla całego zadania przygotować Zbiorcze Zestawienie Kosztów

c) specyfikacje techniczne na wykonany zakres robót

Opracowania projektowe dostarczyć w 5 egz., kosztorysy i specyfikacje techniczne w 3 egz., całość opracowania dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie pdf.