Bartoszyce, dnia 10.02.2010r.

PROGRAM INWESTORSKI

dla opracowania projektowego stałej lokalizacji sztucznego lodowiska na Pl. Boh. Westerplatte w Bartoszycach

Zakres prac projektowych:

- Projekt lokalizacji sztucznego lodowiska tj. płyty lodowiska oraz wszystkich obiektów urządzeń i zaplecza lodowiska. Urządzenia lodowiska oraz kontenerowe obiekty zaplecza są w posiadaniu inwestora. Projektowaną żelbetową płytę lodowiska z zatopionym rusztem schładzającym o wym. 25x48m zlokalizować w miejscu wskazanym przez Inwestora. Obiekty zaplecza jako tymczasowe ustawiane na okres funkcjonowania lodowiska. Agregat chłodniczy zlokalizowany na stałe, zaprojektować obudowę stalową z siatki lub inną zabezpieczającą urządzenie przed dewastacją. Płytę lodowiska wraz z częścią placu podnieść w stosunku do istniejącego poziomu o około 50cm –nawiązać się do poziomu zachodniej części placu. Pod nawierzchnią placu z płyt betonowych grunt nasypowy o miąższości około 2,0m ( w załączeniu rozpoznanie podłoża gruntowego wschodniej części placu i przyległego parku). Nawierzchnię wokół płyty lodowiska wyłożyć płytami betonowymi z rozbiórki. Podniesioną część placu od istniejącej części oddzielić stałą barierką na murku oporowym, na krańcach nawierzchni schody oraz pochylnia dla pojazdów. Nawierzchnia płyty betonowej lodowiska ma nawiązywać do nawierzchni placu.

- Lokalizacja tymczasowa 4 kontenerów zaplecza o wym 3x6m . Obiekty w posiadaniu zamawiającego tj. obiekt socjalny dla pracowników, szatnia, wypożyczalnia i magazyn na sprzęt do konserwacji lodowiska. W jednym zainstalować zbiornik na wodę 500l podgrzewaną z odzysku ciepła z agregatu chłodzącego –woda do konserwacji lodowiska

- Zasilenie w energię elektryczną lodowiska z istniejącej instalacji kablowej zalicznikowej. Obecne lodowisko zlokalizowane na placu posiada przyłączenie do sieci energetycznej (w załączeniu schemat istniejącego zasilenia lodowiska). Przy agregacie chłodniczym zlokalizować szafkę rozdzielczą, pozwalającą na zasilanie  w okresie letnim sceny lub obiektów gastronomicznych podczas imprez masowych. Z tego złącza zasilić również projektowaną skrzynkę rozdzielczą ZR 3 zlokalizowaną od strony południowej placu (w załączeniu kserokopia z projektu kablowej sieci rozdzielczej która nie została wykonana).

- Nowe rozmieszczenie wpustów deszczowych na przebudowywanej części placu, z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Istniejąca sieć kan. deszczowej pod projektowaną płytą pozostaje bez zmian.

- Przyłącze ciepłej i zimnej wody na potrzeby lodowiska z wymiennikowni budynku mieszkalnego Pl. Konstytucji 3-go Maja 18. Wymiennikownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku od strony placu.

- . Lokalizacja toalety przenośnej z przyłączami, w tym do sieci kan sanitarnej. Toaleta ustawiana na okres funkcjonowania lodowiska.

- Oświetlenie lodowiska – 4 naświetlacze do boisk sportowych

- Na słupach oświetleniowych instalacja nagłośnieniowa na potrzeby lodowiska

Zakres prac objętych zleceniem:

- Mapa do celów projektowych.

- Wystąpienie do dysponentów sieci o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wod-kan. i do miejskiej sieci oświetlenia

- Opracowanie koncepcji proponowanych rozwiązań zgodnie z programem inwestorskim i uzgodnienie z Urzędem Miasta Bartoszyce i BOSiR-em

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji.

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na całe opracowanie.

- Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Dla całego opracowania przedmiary robót, kosztorysy ofertowe i inwestorskie

- Specyfikacje techniczne na wykonany zakres robót

Opracowania projektowe dostarczyć w 5 egz., kosztorysy i specyfikacje techniczne w 3 egz., całość opracowania dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie pdf.

Teren objęty opracowaniem projektowym posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.