Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego

dla PB modernizacji ulic i budowy kanalizacji deszczowej

B A R T O S Z Y C E

ulica Gdańska dz. nr 210-212 i 214

woj.: warmińsko - mazurskie                                               143/GI/07

gmina: Bartoszyce

powiat: bartoszycki

Opracował:                                                            Współpraca:

mgr inż. Bolesław Zwinczak                                        mgr inż. Izabela Lalik

upr.050450 i 070305

Olsztyn, sierpień 2007r.

-1-

1.Wstęp.

Dokumentację geotechniczną  podłoża gruntowego wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej „OLKOM” w Olsztynie. Celem zleconych prac jest rozpoznanie warunków geologiczno - inżynierskich podłoża wraz z określeniem uogólnionych parametrów cech fizyczno - mechanicznych gruntów dla potrzeb projektu budowlano – wykonawczego modernizacji ulicy, budowy kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy kościele. Dla wypełnienia postawionego zadania, w dniu 17 sierpnia 2007 roku odwiercono sześć otworów o głębokości maksymalnie do 5,0 m  (łącznie 24,5 mb).  W trakcie prac polowych prowadzony był stały dozór geologiczny przez technika geologa A. Topkę, który wykonywał badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntu i prowadził obserwacje stanu nawodnienia podłoża.

Otwory wytyczono w terenie metodą domiarów  ortogonalnych w stosunku do istniejących w sąsiedztwie obiektów. Podkładem geodezyjnym jest mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1: 500 dostarczone przez Zleceniodawcę.

Kserograficzne odbitka mapy, po uzupełnieniu lokalizacją wykonanych wierceń i liniami przekrojów geotechnicznych stanowi mapę dokumentacyjną dokumentacji.

Opierając się na wynikach prac polowych, wizję terenu i dane z opracowań archiwalnych  opracowana została część tekstowa dokumentacji wraz z następującymi załącznikami graficznymi:

- mapa dokumentacyjna w skali 1:500

- tabela uogólnionych parametrów cech fizyczno - mechanicznych gruntów

- przekroje geologiczno - inżynierskie

- objaśnienia znaków i symboli użytych na przekrojach

Dokumentację sporządzono w sześciu egzemplarzach, do egzemplarza archiwalnego                                dołączono materiały polowe. Zleceniodawca otrzymuje pięć egzemplarzy dokumentacji.

2.Charakterystyka środowiska i warunków geologiczno - inżynierskich.

Ulica przeznaczona do modernizacji zlokalizowana jest w północnym krańcu

-2-

Bartoszyc, po północnej  stronie ulicy Gdańskiej będącej trasą wylotową w kierunku Górowa Iławeckiego. Szczegółowa lokalizacja przedstawiona jest na załączonej mapie dokumentacyjnej. Na północny – wschód od działki kościelnej istnieje zasypywane obniżenie z wodą powierzchniową której lustro wody znajdowało się na rzędnej 41,87 m.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych, których w  żadnym z otworów nie przewiercono. Pod warstwą gruntów nasypowych, stwierdzono obecność plejstoceńskich gruntów morenowych reprezentowanych przez gliny piaszczyste z niewielkimi płatami  piasku na stropie. Utwory te związane są z okresem zlodowacenia północno - polskiego.

Woda gruntowa wystąpiła w  części otworów, są to wody o zwierciadle swobodnym w piaskach pod nasypami, lub w nasypach, poczynione w trakcie wierceń obserwacje zestawiono w poniższej tabeli:

| Numer otworu | Rzędna otworu | Głębokość zwierciadła wody nawiercona | Głębokość zwierciadła wody ustabilizowana | Uwagi (rzędna lustra wody ustabilizowanego) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 46,68 m | Otwór suchy |  |  |
| 2. | 45,56 m | Sączenie na 2,7 m |  |  |
| 3. | 45,06 m | 2,40 m | 2,40 m | 42,66m |
| 4. | 43,99 m | 2,00 m | 2,00 m | 41,99 m |
| 5. | 43,06 m | 2,70 m | 2,70 m | 40,36 m |
| 6. | 44,51 m | Otwór suchy |  |  |

W okresach długotrwałych i intensywnych opadów sączenia mogą się pojawiać okresowo na kontakcie nasypów i glin, a istniejące będą się bardziej uaktywniać.

Występujące w podłożu grunty zaliczono do jednej warstwy geologicznej obejmującej osady pochodzenia morenowego, w obrębie tej warstwy dokonano podziału na warstwy  geotechniczne.  Warstwę nasypów o miąższości dochodzącej miejscami do 2,7 m z podziału technicznego wyłączono. Grunty nasypowe składają się z  miejscowej gliny zmieszanej z glebą, humusem, piaskiem i gruzem. W partiach stropowych w ciągu drogowym stwierdzono obecność żużlu.

Uogólnione parametry cech fizyczno - mechanicznych gruntów ustalono w oparciu o zależności korelacyjne z normy PN-81/B-03020. Dane te zebrano i zestawiono na załączonych kartach dokumentacyjnych otworów.

Krótka charakterystyka warunków geotechnicznych przedstawia się następująco:

-3-

warstwa Ia - są to piaski drobne w partiach stropowych zaglinione o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,4 od wilgotnych po nawodnione.

warstwa Ib - są to gliny piaszczyste ze żwirem, twardoplastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,20. Grunty te zaliczono do typu B w/g klasyfikacji normy PN-81/B-03020.

warstwa Ic - to gliny piaszczyste ze żwirem również zaliczone do typu B, plastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności  IL=0,40.

Przestrzenną interpretację przebiegu wydzielonych warstw przedstawiono na załączonych przekrojach geologiczno - inżynierskich. Uogólnione parametry cech fizyczno - mechanicznych gruntów ustalono w oparciu  o zależności korelacyjne z normy PN-81/B-03020. Dane te zebrano i zestawiono w tabeli na załączniku nr 2.

4.Wnioski i zalecenia.

1.Podłoże w obrębie projektowanej drogi dojazdowej ( otwory 1 – 4) budują nasypy niekontrolowane z duża zawartością gliny, podłoże to należy traktować jako należące do grupy G3 a w końcowym fragmencie G4 nośności.

2.W rejonie projektowanego muru oporowego od strony ulicy Gdańskiej grunty nośne stwierdzono na głębokości poniżej 3,1 m tj poniżej rzędnej 40,00m.

3.Wodę gruntową stwierdzono w części otworów, istotnie może stanowić utrudnienie w przypadku wykonywania muru oporowego od strony ulicy Gdańskiej.

4. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej i znaczącą miąższość gruntów nasypowych wskazane jest wykonanie muru oporowego jako ścianki zabijanej.

5.Głębokość strefy przemarzania dla rejonu Bartoszyc wynosi wg normy PN-89/B-03020  hz = 1,2 m p.p.t.

6.Warunki gruntowo – wodne można uznać jako proste, a z uwagi na rodzaj projektowanych obiektów można zaliczyć do kategorii geotechnicznej zgodnie z normą PN-B-02479/1998.

Opracował: