Bartoszyce, dnia 08.03.2010r.

PROGRAM INWESTORSKI

I etap - opracowanie projektowe przebudowy chodników i budowy ścieżki rowerowej przy ulicach Boh. Warszawy i Bema w Bartoszycach –ciąg drogi krajowej nr 51

1. Zakres przedsięwzięcia:

- Projekt przebudowy chodnika o nawierzchni asfaltowej wzdłuż ul. Boh. Warszawy tj. od skrzyżowania z ulicami Paderewskiego-Bema do skrzyżowania z ulicami Poniatowskiego –Warszawska. Nowa nawierzchnia z kostki typu polbruk.

- Na długości pawilonów usługowo-handlowych projekt sieci deszczowej w celu uporządkowania spływu wód z rur spustowych przyległej zabudowy skierowanej na chodnik znajdujący się w pasie drogowym drogi krajowej (w załączeniu zdjęcia). Odwodnienie chodników, projektowanej ścieżki rowerowej i zatoki postojowej.

- Na długości pawilonów handlowych zaprojektować zatokę postojową przy jezdni dla samochodów osobowych (w załączeniu mapa z zaznaczoną lokalizacją zatoki). Długość zatoki uzależniona od spełnienia warunku widoczności pieszego na istniejącym przejściu dla pieszych.

- Na długości miejsc postojowej przesunięcie lamp oświetlenia ulicznego poza krawężnik zatoki. Przy kolizji oświetlenia ulicznego z projektowaną ścieżką rowerową przesunięcie słupów oświetleniowych poza nawierzchnie utwardzone.

- Projekt ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 51 tj. od skrzyżowania ulic Bema-Nowowiejskiego do skrzyżowania ulic Boh. Warszawy -Warszawska-Poniatowskiego (w załączeniu mapka z proponowanym śladem ścieżki rowerowej). Skrzyżowanie o ruchu okrężnym z ul. Nowowiejskiego posiada wykonane przejścia dla rowerzystów. Przez rz. Łynę ścieżkę należy poprowadzić przez stary most, szerokość ciągu pieszego na nowym moście nie pozwala na jej wykonanie. Następnie ścieżkę należy prowadzić w pasie drogowym drogi krajowej lub w przypadku trudności technicznych po terenie należącym do Gminy Miejskiej Bartoszyce aż do skrzyżowania ze światłami. Dostosować skrzyżowania ulic Bema-Paderewskiego -Boh. Warszawy dla ruchu rowerzystów. Ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Boh. Warszawy prowadzić po wschodniej stronie drogi. Zaprojektowanie ścieżki rowerowej może spowodować korektę w przebiegu trasy chodnika.

- Projekt usunięcia kolizji projektowanego zakresu robót z naziemną i podziemną infrastrukturą techniczną

Pozostałe informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa drogowego, terenu przyległego i  uwarunkowań realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach wykonania Umowy.

## 2. Wymagania dla projektowanych obiektów:

-	konstrukcję chodników i ścieżki rowerowej należy projektować uwzględniając możliwość postoju na nich pojazdów o nośności do 2,5 t oraz poruszania się pojazdów oczyszczających chodnik i ścieżkę rowerową.

-	Konstrukcja zatoki postojowej dla samochodów osobowych oraz chodników i ścieżki rowerowej powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)

## 3. Materiałów wyjściowych do projektowania i uzgodnienia:

Zamawiający:

- zatwierdzi technologię konstrukcji ścieżki rowerowej i zatoki postojowej dla samochodów osobowych,

- zatwierdzi plany sytuacyjne (składając do zatwierdzenia należy przedstawić projekt organizacji ruchu)

- uzgodni projekt budowy/przebudowy kolidującego uzbrojenia.

- uzgodni projekt docelowej organizacji ruchu

- Badania geotechniczne podłoża gruntowego muszą być zatwierdzone przez Laboratorium Drogowe GDDKiA ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn.

- Wyżej wymienione warunki i uzgodnienia Wykonawca załączy do dokumentacji technicznej

W przypadku wystąpienia do przedsiębiorstwa energetycznego o wydanie warunków na przebudowę kolizji Wykonawca (Projektant) zaznaczy, że Zamawiający (U.M.) wykona przebudowę kolizji staraniem własnym i na własny koszt, na warunkach określonych w Art. 32 Ustawy o drogach publicznych.

W ramach zadania Wykonawca pozyska:

- mapę do celów projektowych

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,

- niezbędne decyzje administracyjne, warunki techniczne przebudowy kolidującej infrastruktury,

- inne materiały i warunki  niezbędne do należytego wykonania umowy.

- Cena ofertowa uwzględnia jednokrotną aktualizację dokumentacji wraz z warunkami i  uzgodnieniami wchodzącymi w skład dokumentacji, w przypadku, gdy Zamawiający nie przystąpi do realizacji zadania w czasie ważności dokumentacji. Cena ofertowa = cena za wykonanie dokumentacji+ cena za jednokrotną aktualizację dokumentacji, zwalniana w przypadku aktualizacji dokumentacji.

### 4. Szczegółowości opracowań projektowych

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością określoną w Zarządzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11  maja  2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów (dostępne na www.gddkia.gov.pl w zakładce „Akty prawne”). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych.

## 5.  Szaty graficznej

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

-	zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

-	część opisowa będzie pisana na komputerze,

-	jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

-	ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

-	całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na  odwrocie której będzie spis treści,

-	rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

-	każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

-	na przedniej i bocznej ścianie każdej walizki należy umieścić opis zawierający m.in.: nr drogi, kilometraż i nazwę odcinka, nazwę zadania, nr katalogowy archiwum Oddziału, rok opracowania dokumentacji, spis zawartości i inne niezbędne informacje.

-	wymiary walizek: szerokość 50÷55 cm,

wysokość 35÷40 cm,

głębokość: dopasowana do zawartości.

Ponadto wymaga się aby:

-	plansze zagospodarowania terenu posiadały uzgodnienia międzybranżowe

-	jeden egzemplarz projektu zagospodarowania (oznaczony jako egz.   archiwalny inwestora) powinien zawierać wszystkie oryginały decyzji, warunków technicznych, uzgodnień, opinii, itp.

-	części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word,

-	obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel,

-	rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami AutoCAD lub MicroStation,

-	wersję elektroniczną (na nośniku DVD) dokumentacji technicznej należy opracować również w formacie:

  - pliki tekstowe – format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy

  - pliki graficzne – format *.tif 24 – bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru wstępnego lub końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

(akceptacja GDDKiA)

## 6. Ilości opracowań projektowych.

Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia należy opracować w ilościach:

-	projekt zagospodarowania – 7 egz.

-	projekt budowlany wielobranżowy – 6 egz.

-	projekt czasowej organizacji ruchu –  3 egz.

-	projekt stałej organizacji ruchu – 6 egz.

- 	informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 6 egz.

- 	kosztorys inwestorski – 3 egz.

- 	przedmiar robót – 6 egz.

- 	kosztorys ofertowy – 3 egz.

- 	specyfikacje techniczne – 6 egz.

- 	wersja elektroniczna – 3 egz.

### Projekt budowlany (wszystkie branże) na mapie sytuacyjno- wysokościowej do celów projektowych z wykreślona wznowiona granicą pasa drogowego oraz naniesionymi w kolorze czerwonym projektowanymi granicami i numerami działek, zgodnie z:

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.),

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr. 25, poz. 150 ze zm.)

- Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.)

- Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 )

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie   szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  Nr 120, poz. 1133),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U 43, poz.430 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu  ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.).

### Kosztorys inwestorski w układzie specyfikacyjnym (wszystkie branże, ZZK)  zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona aktualizację kosztorysu inwestorskiego, uwzględniając ceny materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące na dzień aktualizacji wyznaczony przez Zamawiającego. Cena podana w tabeli opracowań projektowych za wykonanie kosztorysu inwestorskiego uwzględnia koszt aktualizacji kosztorysu (jednokrotna aktualizacja).

Zaktualizowany kosztorys inwestorski Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym, zgodnie z :

## Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

### Kosztorys ofertowy w układzie specyfikacyjnym.

### Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (wszystkie branże), zgodne z:

## - Zaleceniami do Wykonawstwa i Odbioru poszczególnych robót wydanymi przez GDDP i Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

## - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz.)

### Projekt organizacji i oznakowania czasowy i docelowy zgodnie z:

## - Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z dnia 12 .10 2002 Nr 170, poz.1393),

## - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U z dnia 14 października 2003 r., poz. 1729)

Projekt czasowej organizacji ruchu należy złożyć do uzgodnienia w minimum trzech egzemplarzach. W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzenie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego. Nie wymagana jest opinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w formacie A3 i złożyć do uzgodnienia w GDDKiA Oddział w Olsztynie w minimum czterech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie plików *.dwg*.dgn). Powinien zawierać kartę uzgodnień z opisem zakresu organizacji ruchu potrzebną do wpisywania wszelkich uzgodnień ( w tym zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych) oraz opinii Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

### Mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 do celów projektowych, z prawnym stanem władania oraz naniesionymi wznowionymi granicami pasa drogowego

### Badania geotechniczne podłoża gruntowego wykonane wg potrzeb zadania.

### Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD, w formacie:

### pliki tekstowe – format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy

- pliki graficzne – format *.tif 24 – bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi

### oraz w formacie *.doc, *.xls i *.dwg.

# Wykaz punktów osnowy państwowej, chronionych zgodnie z ustawą z 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r. z późn. zm.) ze wskazaniem klasy, stanu danego punktu oraz informacją, który z nich ulegnie zniszczeniu lub utraci możliwość dalszego wykorzystywania wraz z projektem odtworzenia osnowy państwowej o tej samej klasie wykonany zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym (wykonanie w dowolnej technologii, zgodnie z przepisami technicznymi).

Dokumentację techniczną (wersję elektroniczna) należy wykonać zgodnie z wymaganiami Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach GDDKiA zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Standardu Gromadzenia danych o nieruchomościach GDDKiA.

7. Pozostałe uwagi:

- Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ani decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdy projektowana ścieżka rowerowa w całości przebiegać będzie w granicach pasa drogi krajowej nr 51.

- W przypadku lokalizacji ścieżki rowerowej poza obecnym pasem drogi krajowej warunkiem realizacji inwestycji przez GDDKiA jest nieodpłatne przekazanie przez Urząd Miasta Bartoszyce na Skarb Państwa w zarząd Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad terenu pod projektowaną ścieżkę rowerową.

- W przypadku konieczności wykonania przebudowy istniejącego zagospodarowania terenu poza projektowaną ścieżką i drogą krajową nr 51 należy uzyskać zgody właścicieli nieruchomości, na których będzie dokonana przebudowa.

- W przypadku konieczności dokonania podziałów, zostaną one wykonane przez zamawiającego, na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej uzgodnionej z GDDKiA

II etap- projekt budowy odcinka ścieżki rowerowej przez tereny sportowo-rekreacyjne przy ul. Boh. Warszawy (około 350mb)

- Projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku od nowo projektowanego ronda (skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy -M. Curie- Skłodowskiej-nowo projektowana droga), do skrzyżowania ulic Boh. Warszawy -droga wewnętrzna na Pl. Boh. Westerplatte + ok. 40 wzdłuż drogi wojewódzkiej. W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej -ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach, nie zaprojektowano ścieżki rowerowej ponieważ nie pozwalała na to szerokość pasa drogowego. Dlatego projekt ma obejmować przebieg odcinka ścieżki rowerowej przez tereny zielone należące do Gminy Miejskiej Bartoszyce (w załączeniu mapa z orientacyjną trasą ścieżki rowerowej). Na odcinku ścieżki rowerowej rozbudowa i przebudowa chodnika. Projekt dowiązać do projektu przebudowy drogi wojewódzkiej.

- Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego oraz  odcinka drogi wewnętrznej –wjazd na Pl. Boh. Westerplatte.

- Odwodnienie projektowanych nawierzchni.

Zakres prac objętych zleceniem dla etapu drugiego:

- Mapa do celów projektowych

- Wystąpienie do dysponentów sieci o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci oraz ewentualne usunięcie kolizji.

- Przygotowanie koncepcji proponowanych rozwiązań zgodnie z programem inwestorskim i uzgodnienie z Urzędem Miasta Bartoszyce.

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na całe opracowanie. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji, w tym uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w zakresie dowiązania do projektu przebudowy drogi wojewódzkiej oraz odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej.

- Przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Dla całego zadania opracować specyfikacje techniczne na wykonany zakres robót:

- Dla poszczególnych robót przedmiary, kosztorysy ofertowe i inwestorskie.	Opracowania projektowe dostarczyć w 5 egz., kosztorysy i specyfikacje techniczne w 3 egz., całość opracowania dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie pdf.