OBIEKT                         ZAGOSPODAROWANIE TERENU POSESJI

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

ADRES                            Zespół Szkół nr 1

Bartoszyce,  ul. Traugutta 23

INWESTOR                   Gmina  Miejska  Bartoszyce

BRANŻA                         Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robót

Roboty  drogowe

AUTOR                           Franciszek  Jurgielewicz

upr.  116/88/OL

Data  opracowania:          czerwiec,  2010r.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ROBOTY  DROGOWE

Obiekt:                 Zespół  Szkół nr 1

Adres:                   Bartoszyce,  ul. Traugutta 23

Branża:                 Drogowa

Inwestor:               Gmina  Miejska  Bartoszyce

Opracował:           Franciszek  Jurgielewicz

Czerwiec,  2010 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE DRÓG DLA PIESZYCH

Kod PCV – 45233253-7

45233223-8

01-02

1. WSTĘP

1. 1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu

chodników oraz dróg dojazdowych na posesji Zespołu Szkół nr 1 w Bartoszycach

1. 2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1. 3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej dojść do budynku

Zespołu Szkół nr 1

1. 4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.

1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Zastosować : mieszankę cementowo-piaskową (stabilizację) Rm 5 Mpa, piasek

płukany 2 - 5 mm, cement portl. 32,5 bez, dodatków, kostkę brukową betonową

kolorową Behaton lub równoważne, obrzeża trawnikowe 8x30x100, krawężniki

betonowe 15x30x100.

3. SPRZĘT

Zastosować drobny sprzęt mechaniczny w postaci ubijaków powierzchniowych, pił

mechanicznych docięcia betonu, mieszarek do podsypek alternatywnie glebogryzarek

ogrodniczych.

4. TRANSPORT

Transport – dowolne środki.

5. WYKONANIE ROBÓT

5. 1. Wykonać koryto – pogłębienie istniejącego,

5. 2. Ustawić krawężniki i obrzeża,

5. 3. Wykonać nową podbudowę z mieszanki piaskowo-cementowej,

5. 4. Ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej brukowej

6. KONTROLA I ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość

materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót

oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określane w normach i

wytycznych.

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne

procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu.

7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm Zharmonizowanych art. 30 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i

dokumentów technicznych,

· Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, dla których nie ustanowiono

PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi

specyfikacji. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty nie są wymagane,

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób

jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane

przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą

odrzucone.

8. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zabrukowanej i mb wbudowanych obrzeży.

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIÓR ROBÓT

9. 1. Ogólne zasady odbioru robót budowlanych

Odbiór następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę

gotowości do odbioru. Polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z

prób oraz pomiarów wymaganych przez obowiązujące przepisy oraz sprawdzeniu

każdej wykonanej roboty. W przypadkach, w których wymagany jest przy odbiorze

udział przedstawiciela dostawcy poszczególnych mediów czy urządzeń, odbiór musi

odbywać się przy ich udziale.

9. 2. Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają

następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale

Wykonawcy:

· odbiór częściowy,

· odbiór końcowy,

· odbiór pogwarancyjny.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. 1. Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej

roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót.

10. 2. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

· PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

· PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody działań.

· PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

· PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.