PROJEKT  BUDOWLANY

Temat:                PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NA POSESJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BARTOSZYCACH

Obiekt:                  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

OBRĘB  3,    DZ. NR  83/7

Lokalizacja:          UL. TRAUGUTTA 23,  11-200 BARTOSZYCE

OBRĘB  3,    DZ. NR  83/7

Inwestor:               ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY OŚWIATY W BARTOSZYCACH

11-200  BARTOSZYCE,  UL. KĘTRZYŃSKA 22B

Projektant:             FRANCISZEK  JURGIELEWICZ

Nr  upr.  116/88/OL

Data  opracowania:                           czerwiec,  2010

- 2 –

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

1.  Zlecenie Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 w Bartoszycach z dnia

2.  Część opisowa – architektura, konstrukcja

3.  Część opisowa – roboty drogowe

4.  Projekt zagospodarowania terenu – aneks                 -  rys. nr 1           skala  1 : 500

5.  Przekrój konstrukcji nawierzchni drogi dojazdowej  -  rys. nr 2           skala  1 : 20

6.  Przekrój konstrukcji nawierzchni ciągów pieszych    -  rys. nr 3           skala  1 : 20

7.  Schody do piwnicy                                                      -  rys. nr 4           skala  1 : 20

- 3 -

Bartoszyce 18.06.2010

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Bartoszycach zleca wykonanie zmian w projekcie zagospodarowania terenu na posesji powyższej szkoły oraz  kosztorysie.

Zmiany w projekcie:

1. Rezygnuje się z zaprojektowanego boiska sportowego wielofunkcyjnego, a w jego  miejsce

zaprojektować  plac do gier i zabaw dla dzieci o nawierzchni z trawy naturalnej.

2. Przy budynku szkoły od strony ul. Mierosławskiego zaprojektować dodatkowy ciąg pieszy z

kostki betonowej  brukowej gr. 6 cm.

3. Naprawa schodów do piwnicy ( byłej kotłowni ).

- 4 -

Część  opisowa

wprowadzonych zmian do projektu budowlanego zagospodarowania

terenu w tereny rekreacyjno – sportowe ogólnodostępne na posesji

Zespołu Szkół nr 1 w Bartoszycach.

ANEKS

1.  Podstawa prawna.

1.1.  Uzgodnienie z  Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Bartoszycach.

1.2.  Projekt zagospodarowania terenu opracowano na podstawie decyzji Nr I/22/2006

ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta

Bartoszyce.

2.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu budowlanego tereny rekreacyjno-sportowe ogólnodostępne na posesji Zespołu Szkół Nr 1 w Bartoszycach przy ul. Traugutta 23.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora aneks obejmuje następujące elementy:

-   w miejsce boiska wielofunkcyjnego ( plac do gier i zabaw) nr 04

-   dodatkowy ciąg pieszy nr 03,

-   naprawa schodów do piwnicy ( byłej kotłowni).

3.  Dane techniczno – materiałowe.

3.1.  Ciąg pieszy nr 03

Projektowana szerokość ciągu pieszego wynosi 2,70 – 4,40 m.

Spadki poprzeczne – jednostronne 2%.

Spadki podłużne 0,5 – 3,0%.

Nawierzchnia:

-  kostka betonowa brukowa gr. 6cm na 4 cm podsypce cementowo – piaskowej ( 1:4)

-  wymiana gruntu na piasek gr. 10cm.

Nawierzchnię ograniczają obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm.

Projektowana powierzchnia nawierzchni wynosi:  161,46  m²

3.2.   Plac do gier i zabaw nr 04

Zasadnicza niwelacja terenu pod plac do gier i zabaw nie występuje.

Teren należy przekopać, użyźnić warstwą mieszanki wegetacyjnej grubości 10 cm i obsiać trawą.

Zamontować 6 sztuk tulei, umożliwiających montaż słupków oraz siatki do gry w piłkę siatkową lub kometkę.

3.3.  Schody do piwnicy nr 05

Należy wykonać reperację ścian murka oporowego ( uzupełnienie tynków).

Projektuje się wykonanie schodów betonowych 10 – cio stopniowych z betonu B-20.

Konstrukcja schodów:

Szerokość stopnia 0,35m

Wysokość stopnia 0,15m

Długość stopnia 1,50m

Nawierzchnia schodów

Stopnie i podstopnie oraz posadzkę przy drzwiach do piwnicy obłożyć płytkami mrozoodpornymi typu ,, gres”.

Wykonać nową balustradę schodową z rury stalowej ø 50 pomalowanej w kolorze wskazanym przez użytkownika

Opracował:

- 5 –

# Część opisowa

do projektu zamiennego zagospodarowania terenu

posesji Zespołu Szkół Nr 1 –

tereny rekreacyjno-sportowe ogólnodostępne

Bartoszyce ul. Traugutta 23

Aneks

Opis techniczny:

Do projektu budowlanego – tereny rekreacyjno-sportowe ogólnodostępne na posesji

Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Traugutta 23 w Bartoszycach.

Na terenie posesji zaprojektowano:

Ciągi piesze nr 02, 03

Projektowana szerokość ciągu pieszego wynosi 2,70 – 6,85 m.

Spadki poprzeczne – jednostronne 2%.

Spadki podłużne 0,5 – 3,0%.

Nawierzchnia:

-  kostka betonowa brukowa gr. 6cm na 4 cm podsypce cementowo – piaskowej ( 1:4)

-  wymiana gruntu na piasek gr. 10cm.

Nawierzchnię ograniczają obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm.

Projektowana powierzchnia nawierzchni wynosi:  720,14  m²

Na trasie ciągów pieszych znajdują się schody terenowe, które ze względu na zły stan nawierzchni należy przebudować.

Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wód opadowych  do wpustów kanalizacji deszczowej oraz na przyległe trawniki.

Schody terenowe.

Schody terenowe zlokalizowano przy placu ( drodze dojazdowej do śmietnika).

Konstrukcja schodów:

Szerokość stopnia 0,35m

Wysokość stopnia 0,15m

Długość stopnia 3,0m

Nawierzchnia:

Stopnice – kostka betonowa czerwona gr. 6cm na 4cm podsypce cementowo-piaskowej (1:4)

Podstopnice – krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm

Podbudowa – chudy beton B-9 grubości 10cm

Policzki – murki szerokości 25cm, wysokości 75cm z betonu B-20

Dojazdy.

Od ulicy Mierosławskiego szerokość wjazdu wynosi 5,60m, plac przy śmietniku o wymiarach

11,0 x 11,0m.

Łuki wyokrąglone o promieniu R = 2,0-3,0m, skos 1 : 1 ( przejazd przez chodnik).

Spadki poprzeczne 2%.

Spadki podłużne 0,5-3,4%.

Nawierzchnia:

-  kostka betonowa brukowa szara gr. 8cm na 4 cm podsypce  cementowo-piaskowej (1:4)

-  podbudowa – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr 15cm

-  wymiana gruntu na piasek grubości 15cm .

Nawierzchnię placu przy śmietniku ograniczają krawężniki betonowe o wym. 15x30cm  na ławie z betonu B-15, wystające ponad poziom jezdni o 12cm.

Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wód opadowych  do wpustów kanalizacji deszczowej oraz na przyległe trawniki.

Plac do gier i zabaw nr 04

Teren należy przekopać, użyźnić warstwą mieszanki wegetacyjnej grubości 10 cm i obsiać trawą.

Zamontować 6 sztuk tulei, umożliwiających montaż słupków oraz siatki do gry w piłkę siatkową lub kometkę.

Zasadnicza niwelacja terenu pod plac do gier i zabaw nie występuje.

Schody do piwnicy ( byłej kotłowni ) nr 05

Należy wykonać reperację ścian murka oporowego ( uzupełnić tynki).

Projektuje się wykonanie schodów betonowych 10 – cio stopniowych z betonu B-20.

Konstrukcja schodów:

Szerokość stopnia 0,35m

Wysokość stopnia 0,15m

Długość stopnia 1,50m

Nawierzchnia schodów

Stopnie i podstopnie oraz posadzkę przy drzwiach do piwnicy obłożyć płytkami mrozoodpornymi typu ,, gres”.

Wykonać nową balustradę schodową z rury stalowej ø 50 pomalowanej w kolorze wskazanym przez użytkownika

Opracował: