PRZEBUDOWA ODKRYTEGO BASENU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO W BARTOSZYCACH NA DZIAŁKACH O NR. EWID.: 76,77,79,80,84,37/7 OBRĘB 5.

Inwestor:	URZĄD MIASTA BARTOSZYCE

UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 1

11-200 BARTOSZYCE

Adres inwestycji:	UL. LIMANOWSKIEGO

11-200 BARTOSZYCE

Stadium:                                         TOM  II  E – BUDYNEK SZATNIOWY

PROJEKT  WYKONAWCZY  ARCHITEKTURY

Numer projektu: 		PT- 121/2010

Jednostka Projektowa:		PR ARCHITEKCI s.c.

UL. DR IRENY BIAŁÓWNY 9/6

15-437 BIAŁYSTOK

tel.: (085) 744 66 05

kom.: 509 744 346 lub 509 744 347

Architektura:

Projektant:			mgr inż. arch. Roman Ptaszyński			BŁ-POKK-12/2003

Współpraca:		              mgr inż. arch. Paweł Gajewski

Sprawdzający:			mgr inż. arch. Tomasz Rubin			BŁ-POKK-11/2003

BIAŁYSTOK 25.02.2010

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY – ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

A. PODSTAWA OPRACOWANIA.

B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA – ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ.

C. ZAKRES OPRACOWANIA DANEJ FAZY PROJEKTU.

D. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

D.1. Istniejący  i projektowany stan zagospodarowania terenu –  opis TOM I

E. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

E.1. W warstwie funkcjonalnej.

E.2. Zabezpieczenie obsługi osób niepełnosprawnych

E.3. Powiązania zewnętrzne inwestycji.

E.4. Zestawienie powierzchni.

F. WYBURZENIA, ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE.

G. ELEMENTY PROJEKTOWANE.

G.1. Rozwiązania konstrukcyjno – budowlane.

G.1.1. Elementy posadowienia.

G.1.2. Ściany zewnętrzne.

G.1.3. Ściany wewnętrzne.

G.1.4. Nadproża.

G.1.5. Stropy.

G.1.6. Schody.

G.1.7. Kanały wentylacyjne.

G.1.8. Dachy

G.2. Rozwiązania materiałowo – projektowe.

G.2.1. Wykończenie ścian wewnętrznych

G.2.2. Posadzki

G.2.3. Sufity.

G.2.4. Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne elewacji.

G.2.5. Aluminiarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

G.2.6. Stolarka drzwiowa wewnętrzna.

G.2.7. Balustrady.

G.3. Izolacje.

G.3.1. Izolacje termiczne.

G.3.2. Izolacje akustyczne.

G.3.3. Izolacje przeciwwilgociowe.

G.4. Dylatacje.

H. OPIS MATERIAŁOWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH.

I. WARUNKI OCHRONY PPOŻ.

J. BHP

K. SANEPID

L. INSTALACJE

M. OCHRONA ŚRODOWISKA

N. UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY – ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Rys. B-1           Rzut parteru                                                                                                     skala 1:50

Rys. B-2           Rzut więźby dachowej                                                                                     skala 1:50

Rys. B-3           Rzut połaci dachowej                                                                                       skala 1:50

Rys. B-4           Przekrój poprzeczny A-A                                                                                 skala 1:50

Rys. B-5           Przekrój podłużny B-B                                                                                     skala 1:50

Rys. B-6           Elewacja północna i południowa                                                                      skala 1:50

Rys. B-7           Elewacja wschodnia i zachodnia                                                                     skala 1:50

Rys. B-8           Zestawienie okien i drzwi zewnętrznych                                                          skala 1:50

Rys. B-9           Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej                                                    skala 1:50

Rys. B-10         Zestawienie warstw przegród poziomych i pionowych

A.  PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Program funkcjonalo -użytkowy zawarty w SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu.

2. Ustalenia przyjęte w trakcie spotkań roboczych z Inwestorem.

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bartoszyce dla obszaru ograniczonego od północy i zachodu rzeką Łyną od południa terenami PKP, od wschodu rzeką Suszycą. Uchwała nr X/70/2007 Rady miasta Bartoszyce z dnia 26.06.2007

4. Warunki przyłączenia do kanalizacji deszczowej – wydane przez Urząd Miasta Bartoszyce dnia 27.01.2010

5. Warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej – nr 10/R63/00250 wydane przez Energa Operator, Lidzbark Warmiński dnia 28.01.2010

6. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej – wydane przez Wodociągowo Ciepłownicza spółka z o.o. ''COWIK'' w Bartoszycach dnia 22.01.2010

7. Warunki przyłączenia do sieci gazowej – nr W/O-EZ/167/2010 – wydane przez Pomorską Spółkę Gazownictwa oddział w Olsztynie dnia 10.02.2010.

8. Decyzja nr Bm-256/08 – pozwolenie na budowę polegające na przebudowie dróg w obrębie przedmiotowej inwestycji

9. Decyzja nr 21/2009 odnośnie podziału nieruchomości o numerze geodezyjnym 35/1, 35/11, 37/10, 37/16 przy ulicy Limanowskiego.

10. Uzgodnienie 1/10 z Zakładem Wodociągowo Kanalizacyjnym Spółka z o.o. ''COWIK'' wydane w dniu 05.01.2010

11. Opinia ZUDP

12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz.1118-tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

15. Polskie Normy.

B.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ

Budynek podlegający przedmiotowemu opracowaniu jest budynkiem użytkowanym okresowo w czasie letniego korzystania z basenu pływackiego. Budynek jest obiektem parterowym zaprojektowanym na planie litery ''L'' z wyraźnie wyodrębnioną częścią środkową – wyższa od pozostałych oraz dwoma skrzydłami bocznymi. Budynek jest murowanym z elementów ceramicznych, tynkowany, przekryty dachami spadowymi. Obiekt można podzielić na trzy zasadnicze części. Część główną środkową, w której znajduje się główna komunikacja z zewnątrz na teren basenu, dwa pomieszczenie przeznaczone do użytku komercyjnego. W skrzydle bocznym od strony wschodniej znajduje się pomieszczenie magazynowe oraz otwarte przebieralnie. W skrzydle zachodnim znajdują się otwarte przebieralnie, dwie przebieralnie zamknięte oraz pomieszczenie ratownika. Ze względu na zbyt mała wysokość użytkową pomieszczeń, nie mogą one być przeznaczone na pobyt ludzi. Budynek jest obecnie w stanie technicznym dobrym za wyjątkiem stolarki drzwiowej i okiennej, która jest w stanie technicznym złym i należy ja wymienić.

C.  ZAKRES OPRACOWANIA DANEJ FAZY PROJEKTU

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu wykonawczego architektury pod nazwą: PRZEBUDOWA ODKRYTEGO BASENU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO W BARTOSZYCACH NA DZIAŁKACH O NR. EWID.: 76,77,79,80,84,37/7 OBRĘB 5. - TOM II E – budynek szatniowy.

Poza opracowaniem architektonicznym w skład dokumentacji wykonawczej wchodzą:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WOD-KAN.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH C.O.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W ramach dokumentacji projektowo - kosztorysowej są przygotowane także:

- przedmiary robót dla poszczególnych branż.

- kosztorysy inwestorskie  dla poszczególnych branż

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż

W ramach dokumentacji architektonicznej, opracowanie obejmuje swym zakresem:

- rzuty wszystkich kondygnacji,

- charakterystyczne przekroje,

- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

- elewacje wraz z wytycznymi dotyczącymi kolorystyki

D.   ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

D.1. Istniejący i projektowany stan zagospodarowania terenu, został przedstawiony i opracowany w Tomie I – Zagospodarowanie terenu.

E. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

E.1. W warstwie funkcjonalnej:

Niniejszy projekt  wykonany został zgodnie z wytycznymi i zaleceniami  Inwestora na podstawie wstępnej koncepcji. Ze względu na otrzymany program użytkowy, możliwości inwestycyjne terenu oraz zalecenia dotyczące przyszłościowego funkcjonowania obiektu przyjęto koncepcję najbardziej odpowiadającą Inwestorowi pod względem funkcjonalnym i estetycznym.

Przedmiotowy budynek ma służyć przede wszystkim jako zaplecze magazynowo socjalne dla całego zamierzenia projektowego. Projekt  wykonawczy  zakłada remont przedmiotowego budynku polegający między innymi na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu części środkowej budynku, tynkowanie i pomalowanie ścian, wymianie posadzki w pomieszczeniach zamkniętych, konserwacji elementów konstrukcyjnych dachu, wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu nowego podziału pomieszczeń w części środkowej.

W budynku wyodrębnia się następujące zespoły pomieszczeń:

Parter:

- hol wejściowy z kasą

- pomieszczenia socjalne pracowników

- pomieszczenia magazynowe.

E.2.  Zabezpieczenie obsługi osób niepełnosprawnych:

Do budynku prowadzą wejścia bez barier architektonicznych. Poziom posadzki parteru i wejść do budynku został zaprojektowany na tym samym poziomie co teren przed budynkiem.  Poza głównym wejściem komunikacyjnym, pozostałe pomieszczenie nie będą użytkowane przez osoby niepełnosprawne.

E.3.  Powiązania zewnętrzne inwestycji:

Nie dotyczy

E.4.  Zestawienie powierzchni:

Dane metryczne obiektu:

Powierzchnia netto budynku wg PN-ISO 9836:1997:

- powierzchnia użytkowa – Pu – 176,91 m²

- powierzchnia usługowa – Pg –     0,00 m²

- powierzchnia ruchu –       Pr –      7,78 m²

Razem                                    -   184,69 m²

Kubatura                                -   667,00 m³

Powierzchnia zabudowy      -   228,73 m²

Wysokość w kalenicy           -  4,22 m

Zestawienie powierzchni parteru:

0/01. Komunikacja                                                                                    2,80 m²

0/02. Kasa biletowa                                                                                24,48 m²

0/03. Pomieszczenie gospodarcze                                                           7,59 m²

0/04. Pomieszczenie socjalne                                                                10,96 m²

0/05. Otwarta przestrzeń magazynowa                                                  10,11 m²

0/06. Magazyn                                                                                        14,69 m²

0/07. Otwarta przestrzeń magazynowa                                                  19,23 m²

0/08. Magazyn                                                                                        11,24 m²

0/09. Magazyn                                                                                        13,27 m²

0/10. Magazyn                                                                                          7,07 m²

0/11. Otwarta przestrzeń magazynowa                                                  42,38 m²

Razem:                                                                                                184,69 m²

F. WYBURZENIA, ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE.

Wszystkie rozbiórki, demontaże i przebicia dotyczą budynku istniejącego remontowanego

a) rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego

b) rozbiórka istniejących posadzek w pomieszczeniach zamkniętych

c) demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej

d) wyburzenia fragmentów istniejących murów dla poszerzenia istniejących otworów i dla wykonania nowych

e) demontaż stopni zewnętrznych przed wejściami do pomieszczeń zamkniętych

f) demontaż istniejących obróbek blacharskich i orynnowania

G. ELEMENTY PROJEKTOWANE

G.1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

G.1.1. ELEMENTY POSADOWIENIA ORAZ FUNDAMENTY

Fundamenty istniejące betonowe – nie przewiduje się nowych elementów posadowienia

G.1.2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Istniejące:

Ściany zewnętrzne – murowane z elementów ceramicznych. Zamurowania w tych ścianach należy wykonać z cegły silikatowej 15 MPa na zaprawie cementowo wapiennej 8 MPa

Projektowane: nie dotyczy

G.1.3. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Istniejące:

Ściany wewnętrzne – murowane z elementów ceramicznych. Zamurowania w tych ścianach należy wykonać z cegły silikatowej 15 MPa na zaprawie cementowo wapiennej 8 MPa

Projektowane: działowe – należy murować z cegły silikatowej 15 MPa na zaprawie cementowo wapiennej 8 MPa

G.1.4. NADPROŻA

Nadproża nad otworami – stalowe – według opracowania konstrukcyjnego

G.1.5. STROPY

Istniejące: nad pomieszczeniami zamkniętymi stropy żelbetowe istniejące do pozostawienia. Nad pomieszczeniami otwartymi – drewniana więźba dachowa do pozostawienia

Projektowane: nie dotyczy

G.1.6. SCHODY

Nie dotyczy

G.1.7. KANAŁY WENTYLACYJNE

- kanały wentylacji grawitacyjnej  – kształtki silikatowe np.: SILKA 25 x 25 x 22 cm średnica otworu 15 cm układane na stropie nad pomieszczeniem wentylowanym

- na dachu na wylotach kanałów zamontować nasady wentylacyjne zabezpieczające kanał przed czynnikami zewnętrznymi, np. wywietrzniki grawitacyjne wraz z systemowymi podstawami, w kolorze RAL 9006;

- w wybranych pomieszczeniach (wg rysunku) na kratkach wiatraczki wyciągowe włączane wraz ze światłem/na czujnik ruchu (wg wytycznych branży sanitarnej i elektrycznej).

G.1.8. DACHY

Nad przedmiotowym budynkiem jest istniejący dach spadowy z elementów drewnianych. Po zdjęciu pokrycia, należy przeprowadzić dokładną ocenę stanu technicznego konstrukcji i deskowania. Elementy dotknięte korozją biologiczną lub uszkodzone w inny sposób, należy wymienić na nowe zabezpieczając wcześniej preparatem impregnacyjnym. Pozostałe elementy należy oczyścić i również zabezpieczyć preparatem impregnacyjnym.

Całą konstrukcje dachową należy doprowadzić do klasy odporności ogniowej NRO (nie rozprzestrzeniające ognia) i  zabezpieczyć impregnatem ogniochronnym np.: POLICHRON DREW.

Połacie dachowe należy pokryć papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS dwuwarstwową:

warstwa podkładowa – papa uszczelniająca z wkładką z włókien poliestrowych np.: Elastovill E – KV - 3

warstwa wierzchniego krycia – papa uszczelniająca z wkładką z włókien poliestrowych np.: Elastovill E – KV - 3S

G.2. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO – PROJEKTOWE

G.2.1. WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

Pomieszczenia sanitarne, - do wys. 2,0 m okładziny  ceramiczne (ceramiczne płytki ścienne, klejone, fugowane, powyżej płytek ściany tynkowane i malowane w kolorze (rozwiązania kolorystyczne do akceptacji przez głównego projektanta w ramach nadzoru autorskiego)

Pomieszczenia komunikacyjne, magazynowe zamknięte, otwarte, pomieszczenie socjalne, kasa – ściany tynkowane, gipsowane i malowane farbami emulsyjnymi (rozwiązania kolorystyczne do akceptacji przez głównego projektanta w ramach nadzoru autorskiego)

G.2.2. POSADZKI

Istniejące w pomieszczeniach zamkniętych posadzki, należy zdemontować do warstw podbudowy oraz obniżyć i dostosować do poziomu terenu zewnętrznego.

Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia mokre, magazynowe, socjalne, kasa – płytki gresowe na kleju, fugowane, antypoślizgowe.

Pomieszczenia magazynowe otwarte – istniejąca posadzkę betonową należy zachować, wyczyścić mechanicznie, zaimpregnować środkiem ochronnym np.: CERESIT CF 43 i wykończyć posypka z piasku kwarcowego frakcji 0,2-0,8 mm

G.2.3. SUFITY

Nad wszystkimi pomieszczeniami zamkniętymi – sufity tynkowane tynkami cementowo wapiennymi, gipsowane i malowane na kolor (rozwiązania kolorystyczne do akceptacji przez głównego projektanta w ramach nadzoru autorskiego)

G.2.4. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I KOLORYSTYCZNE ELEWACJI

Ściany zewnętrzne w części środkowej (docieplonej): (patrz również rys. elewacji, rzuty oraz zestawienie warstw przegród pionowych)

Ściany zewnętrzne budynku powyżej cokołu należy wykończyć cienkowarstwowym tynkiem na siatce np.: w systemie CERESIT – tynk CT 34 (gładki) malowany farbą CT 49 Silix XD w kolorze Sahara 3

Cokół należy wykończyć cienkowarstwowym tynkiem na siatce np.: w systemie CERESIT – tynk CT 77(mozaikowy)

Ściany zewnętrzne w częściach bocznych: (patrz również rys. elewacji, rzuty oraz zestawienie warstw przegród pionowych)

Ściany te od zewnątrz i od wewnątrz należy wykończone np.: w systemie CERESIT. Na istniejącą powierzchnię (po jej uprzednim oczyszczeniu i odtłuszczeniu) należy położyć powłokę gruntującą CN 94, następnie szpachlówkę gr. ok 10 mm CT 87 i tynk CT 34 malowany od strony zewnętrznej farbą CT49 Silix XD w kolorze Sahara 3. Od wewnątrz tynk pozostawić w naturalnym białym kolorze.

Pas pod okapem dachu (zwieńczenie) należy wykończyć cienkowarstwowym tynkiem na siatce np.: w systemie CERESIT – tynk CT 34 (gładki) malowany farbą CT 49 Silix XD w kolorze Sahara 4

Elementy orynnowania i obróbki blacharskie:

– rynny i rury spustowe systemowe z tworzywa sztucznego.

- obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej w kolorze RAL 9006

- elementy architektoniczne stalowe zewnętrzne (maszty, drabinki itp.) – w kolorze RAL 9006

Daszki nad wejściami:

- systemowe w konstrukcji stalowej, wypełnienie ze szkła, zakotwienie do ścian budynku na kotwy systemowe; daszki systemowe do akceptacji przez głównego projektanta bądź rozwiązanie w ramach nadzoru autorskiego;

G.2.5. ALUMINIARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA.

Do projektu przyjęto rozwiązania w oparciu o system przeszkleń aluminiowych firmy  REYNAERS

Okna i drzwi aluminiowe zewnętrzne:

Przyjęto system Reynaers CS 86HI wykończone powierzchnią w kolorze typu 79.9M07

Zaprojektowano okna aluminiowe systemowe z profili izolowanych termiczne z izolacją wykonaną z pasów poliamidowych o kształcie omega z poliamidu 6.6 PA,  ze zintegrowaną poduszką izolacyjną zapobiegają powstawaniu mostków przy zachowaniu własności statycznych konstrukcji. Skrzydła okienne z przylgą otwierane są do wewnątrz pomieszczenia. Przesunięcie wewnętrznej powierzchni skrzydła do powierzchni ościeżnicy wynosi 9 mm. Odprowadzenie wody następuje z najniżej położonej powierzchni.

Wielokomorowe uszczelki środkowe umieszczone są bezpośrednio we wkładce izolującej. Dodatkową szczelność gwarantuje uszczelka dociskowa do strony pomieszczenia. Zastosowano wulkanizowane fabrycznie narożniki EPDM uszczelek.

Mocowanie boczne i górne należy wykonać za pomocą odpowiednich kotew zaakceptowanych przez systemodawcę . Posadowienie okna wykonane przy użyciu  ciągłych stalowych elementów mocowanych do ściany. Na stalowym elemencie należy zamocować systemowy komorowy profil z twardego PVC stanowiący element dla mocowania przepony EPDM, systemowego parapetu oraz posadowienia okna. Styki konstrukcji należy uszczelnić biorąc pod uwagę zarówno własności termiczne jak i akustyczne, elementem niezbędnym jest przeponowanie wykonane z membrany EPDM.

Zastosowano parapety systemowe wraz z podwalina przygotowaną pod ukryty drenaż. KOLOR parapetu zgodny z kolorem aluminiarki.

Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: dla konstrukcji okiennych współczynnik Uf < 1.7 W/m2K , Ug <= 1.1 W/m2K

Wyniki należy potwierdzić raportem wykonanym przez upoważnioną odpowiednim certyfikatem jednostkę, wykonanych dla okna modelowego.. Dla konstrukcji drzwiowych Uf < 2.2 W/m2K , Ug <= 1.1 W/m2K

Rozwiązania alternatywne:

Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać formalne założenia podanego rozwiązania za podstawę swojej oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne muszą one spełniać wszystkie wymogi oferty głównej co do funkcji i być co najmniej równorzędne. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w projekcie w tym te jedynie wymienione jako referencyjne z nazwy, muszą być przedstawione projektantom do zaakceptowania. Standard proponowanych zamienników nie może być niższy niż przedstawionych w projekcie materiałów określonych jako „marka referencyjna – ref.”. Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia razem z ofertą rysunków (w odpowiedniej skali) wraz z dokładnym opisem parametrów technicznych i estetycznych przedstawiających najważniejsze, a ustalone wcześniej z Architektem szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania i uzyskania ewentualnej zgody Architekta.

Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji - powinny zostać zgłoszone z momentem oddania oferty; późniejsze reklamacje / protesty zwłaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogą zostać uznane, mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna:

Stolarka zewnętrzna – przyjęto wymiary drzwi typowych, drzwi płytowe, gładkie bez płycin

Montaż konstrukcji okienno – drzwiowych w otworach budowlanych jak i w ścianach aluminiowo szklanych należy wykonać według wytycznych systemodawcy. Wszelkich uzgodnień dokonywać z głównym projektantem. Przy wszystkich elementach przeszklonych do wysokości 210cm należy zastosować szkło bezpieczne.

G.2.6. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA.

Stolarka wewnętrzna – przyjęto wymiary drzwi typowych, drzwi płytowe, gładkie bez płycin

G.2.7. BALUSTRADY

Nie dotyczy.

Podane w niniejszym opracowaniu rozwiązania materiałowe należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

G.3. IZOLACJE

G.3.1. IZOLACJE TERMICZNE

Poziome:

Posadzki pomieszczeń zamkniętych projektowane na gruncie docieplone styropianem FS 20 gr.8 cm  mocowanym punktowo do ściany

W części środkowej budynku od strony pomieszczenie należy docieplić strop styropianem FS 15 gr. 12 cm mocowanym punktowo do ściany

Pionowe:

Ściany fundamentowe do poziomu 30 cm należy docieplić polistyrenem gr. 5 cm mocowanym punktowo do ściany

Ściany ponad poziomem 30 cm należy docieplić styropianem FS 15 gr. 12 cm mocowanym punktowo do ściany

G.3.2. IZOLACJE AKUSTYCZNE

Nie dotyczy.

G.3.3. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Do projektu przyjęto zastosowanie izolacji przeciwwilgociowych typu lekkiego w postaci powłok cienkowarstwowych przy użyciu produktów i zaleceń  systemu firmy CERESIT – wg  zestawienia warstw przegród budowlanych.

G.4. DYLATACJE

Dylatacje posadzek o polach 3 m x 3 m i po obwodzie pomieszczenia.

H. OPIS MATERIAŁÓW  PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

Opis przegród  budowlanych  pionowych i poziomych  znajduje się w części graficznej niniejszego opracowania

I. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU

I.1. Powierzchnia budynku, wysokość i liczba kondygnacji:

Budynek stanowiący przedmiot opracowania jest budynkiem niskim, parterowy, niepodpiwniczonym. Całkowita powierzchnia netto budynku wynosi 184,69 m². Budynek zawiera takie pomieszczenia jak: pomieszczenia socjalno sanitarne, magazynowe, komunikację i kasę biletową. Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Klasa odporności pożarowej budynku dopuszczalna ''D''.

I.2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych:

Palne wyposażenie budynku jest typowe i powszechnie występujące w tego typu obiektach. Substancje tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe nie będą występowały w przedmiotowym obiekcie.

Zakres prac budowlanych obejmuje w szczególności zabezpieczenie poprzez pomalowanie impregnatem ogniochronnym otwartych elementów więźby dachowej tj. krokwi, deskowania i elementów dekoracyjnych. Drewniane słupki konstrukcyjne dachu należy zabezpieczyć poprzez obłożenie ich płytami ogniochronnymi np.: firmy PROMAT – płyty Promatec L 500 gr. 25 mm by uzyskać klasę odporności ogniowej minimum REI 30.

I.3. Warunki ewakuacji i oświetlenia awaryjnego:

Ewakuacja ludzi przebywających w budynku odbywać się będzie bezpośrednio na zewnątrz obiektu.

I.4. Wyposażenie w stałe elementy gaśnicze:

Obiekt należy wyposażyć w takie elementy gaśnicze tj.:

- gaśnice proszkowe A,B,C, 4kg rozmieszczone zgodnie z opracowaną instrukcją zabezpieczenia pożarowego.

- pożarowy wyłącznik prądu

- instalacje odgromową

I.5. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Do zewnętrznego gaszenia pożaru, posłuży projektowany na działce hydrant przeciw pożarowy Ø 80 mm oraz z istniejącego hydrantu Ø 80 mm

I.6. Drogi pożarowe:

Nie dotyczy.

J. BHP.

J.1. Ogólne wymagania BHP

- Budynek objęty opracowaniem jest zgodny z Polskimi Normami w zakresie BHP.

- Przeszklenia w drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego. Okna  umieszczone powyżej 150 cm nad posadzką zaopatrzyć  w otwieracze do otwierania z poziomu  posadzki typu „HAU-TAU”. Pierwsze drzwi do zespołów  sanitarnych  zaopatrzyć  w  samozamykacze.

- W pomieszczeniach sanitarnych  bez wentylacji mechanicznej ciągłej nawiewno – wywiewnej bez  okien, wykonać wspomaganie wentylacji  grawitacyjnej wiatraczkami włączanymi razem ze światłem/bądź na czujnik ruchu (wg opracowania branży sanitarnej)

- Do konserwacji i obsługi dachu i kominów stosować drabiny zewnętrzne BHP posiadające odpowiednie atesty.

- W miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi należy stosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę. Powierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów lub pochylni.

- Materiały budowlane zastosowane do wykończenia pomieszczeń powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na terenie RP.

- Wszystkie urządzenia należy instalować i użytkować zgodnie z DTR (dokumentacją techniczno - ruchową) dostarczoną przez producentów urządzeń.

-  Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności.

-  Obsługa urządzeń technologicznych wymaga przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowej ich eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urządzeń.

- Budynek ze względu na jego przeznaczenie nie jest w całości dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

K. SANEPID

Projektowany budynek  jest zgodny z Polskimi Normami w zakresie Sanepid.

Odpadki  będą gromadzone w zamykanych pojemnikach na odpady ustawionych w wyznaczonym miejscu (o powierzchni utwardzonej) na terenie działki – patrz projekt zagospodarowania  terenu.

Dla obsługi przewidziano sanitariaty i zaplecze socjalne

L. INSTALACJE

Budynek wyposażony będzie we wszystkie instalacje podstawowe:

- Instalacja wodociągowa

- Kanalizacja sanitarna

-      Kanalizacja  deszczowa

- Instalacja centralnego ogrzewania

-   Instalacja ciepłej wody użytkowej

- Elektryczną wraz z szafą rozdzielczą

- Instalacja odgromowa;

M. OCHRONA ŚRODOWISKA

Przy projektowaniu  przedmiotowego obiektu brano pod uwagę następujące aspekty:

- zastosowanie odpowiednich materiałów wygłuszających - ochrona przed hałasem,

- przewiduje  się zastosowanie urządzeń energooszczędnych,

- nie przewiduje  się zagrożeń dla fauny i flory,

- przedmiotowy budynek jest obiektem istniejacym, wobec tego nie stwarza zakłóceń w lokalnych warunkach klimatycznych.

Projektowana inwestycja i zastosowane  rozwiązania funkcjonalne i materiałowe  nie będą powodować ujemnego  wpływu na środowisko zewnętrzne.

Projektowany obiekt nie narusza równowagi środowiska naturalnego, a projektowane   rozwiązania są proekologiczne i nie będą stanowić dla niego zagrożenia;

N. UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU.

1. Projekt należy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną. W przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych z projektami branżowymi skonsultować się z Generalnym Projektantem (GP). Położenie wszystkich przebić zweryfikować z wszystkimi projektami branżowymi.

2. Po aktualizacji projektu rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność (dotyczy rysunków zaktualizowanych).

3. Montaż i sposób osadzenia urządzeń technologicznych, w posadzce, ścianach, stropie itp., wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną.

4. Hydroizolacje wykonać ze szczególną starannością, pod nadzorem, zgodnie z wytycznymi technologicznymi, dostarczonymi przez producenta.

5. Środek użyty do wykonania hydroizolacji pionowej i poziomej, nie może wchodzić w reakcję z polistyrenem!

6. Światło otworów drzwiowych przyjmować z tolerancją dodatnią.

7. W ścianach murowanych istniejących i projektowanych wykonywać nadproża wg. proj. konstrukcyjnego.

8. Dodatkowe otwory do średnicy 100 mm włącznie, wiercić w wykonanych przegrodach, po uprzedniej konsultacji lokalizacji przebicia, z GP.

9. Wszystkie przebicia instalacyjne w ścianach zewnętrznych wykonać jako wodoszczelne - zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach instalacji.

10. Wpusty podłogowe punktowe i liniowe osadzić zgodnie z technologią. Sposób osadzenia skonsultować z GP w nadzorach.

11. Przed zalaniem betonem posadzek, słupów i ścian wylewanych, sprawdzić prawidłowość montażu zalewanych elementów instalacji elektrycznej i sanitarnej,  ujętych w projekcie.

12. Wszystkie ściany murowane, wydzielające powierzchnie techniczne i przez które przechodzą instalacje, wykonać po wprowadzeniu do pomieszczeń urządzeń instalacyjnych, oraz po wykonaniu instalacji wewnętrznych.

13. Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie zamiennych, materiałów wykończeniowych, o jednakowych standardach, posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia, po uprzednim zaaprobowaniu w/w, przez Generalnego Projektanta.

14. Obróbki blacharskie: kominów, gzymsów, attyk, itp., jeśli nie określa tego Detal – wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną (blacha stalowa powlekana, okap nie większy niż h = 8 cm).

15. Ze względu na lokalizację istniejącej sieci uzbrojenia terenu w niewielkiej odległości od projektowanego obiektu oraz nawierzchni, w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i ziemnych należy zachować szczególną ostrożność.

16. Przy wykonywaniu wszystkich prac objetych niniejszym opracowaniem należy zachować warunki określone w STWiOR oraz ogólne zasady sztuki budowlanej.

17. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej po zakończeniu i ostatecznym odbiorze robót.

Opracował:

mgr inż. arch. Roman Ptaszyński

mgr inż. arch. Paweł Gajewski