Projekt Wykonawczy

Budowa i przebudowa ul. Sikorskiego, Popiełuszki, Armii Krajowej

-	Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej

SPIS TREŚCI

| I. | Strona tytułowa. |  |
| --- | --- | --- |
| II. | Spis treści. |  |
| 1. | Informacje ogólne |  |
| 2. | Podstawy opracowania |  |
| 3. | Opis techniczny |  |
|  | - Stan istniejący |  |
|  | - Charakterystyka projektowanej przebudowy słupa telekomunikacyjnego |  |
|  | - Charakterystyka zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych |  |
|  | - Zagospodarowanie terenu |  |
|  | - Ochrona środowiska |  |
|  | - Uwagi końcowe |  |
|  | - Normy. przepisy |  |
| 4. | Załączniki |  |
| 5. | Tabele |  |
| 6. | Zestawienie materiałów |  |
| 7. | Rysunki |  |

- Informacje ogólne

  - Inwestor bezpośredni

Urząd Miasta w Bartoszycach

ul. Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

  - Adres budowy.

Bartoszyce ul. Sikorskiego, Armii Krajowej

  - Wykonawca dokumentacji

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe

OLKOM

ul. Herdera 11/17

10-691 Olsztyn

tel.: (089) 541-37-24

  - Nazwa inwestycji

Budowa i przebudowa ul. Sikorskiego, Popiełuszki, Armii Krajowej w Bartoszycach

  - Zakres rzeczowy

- przebudowa słupa telekomunikacyjnego

- przebudowa 2 przyłączy napowietrznych

2. Podstawy opracowania

Podstawę opracowania dokumentacji stanowi:

  - Umowa zawarta z Urzędem Miasta w Bartoszycach

  - Warunki techniczne TP

  - Uzgodnienia z przedstawicielami inwestora

  - Dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie

- Opis techniczny

  - Stan istniejący

W rejonie planowanej przebudowy ulicy Sikorskiego jest ustawiny słup telekomunikacyjny kolidujący z projektowaną ulicą. Pod ulicą Armii Krajowej biegną ziemne kable telekomunikacyjne..

  - Charakterystyka projektowanej przebudowy słupa telekomunikacyjnego

W związku z pracami drogowymi na ul. Sikorskiego w Bartoszycach należy przebudować istniejący słup telekomunikacyjny stojący naprzeciwko budynku Sikorskiego 17. Słup betonowy o wys. 8,5 m  należy ustawić na działce 3/6 obr. 1. (Rys. 3/1)

Na ten słup należy:

- zamontować jedną skrzynkę kablową

- przewiesić istniejący kabel XzTKMXpwn  5x2x0,5 i zakończyć go w nowej skrzynce.

- zawiesić nowy kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 o dł. 22,0 m będący przyłączem do budynku  Sikorskiego 17

- należy  przewiesić ze starego słupa jeden kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 2x2x0,5 będący przyłączem do budynku Sikorskiego 19.

Po wykonaniu w/w prac należy zdemontować ze starego słupa dwa kable XzTKMXpwn 2x2x0,5, skrzynkę kablową i zlikwidować słup.

  - Charakterystyka zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych.

Podczas prac związanych z przebudową  ul. Armii Krajowej należy zabezpieczyć dwa istniejące kable telekomunikacyjne poprzez nałożenie na nie rur dwudzielnych Arot 110PS o dł. odpowiednio 6,0 m i 7,5 m. (Rys. 3/2)

  - Zagospodarowanie terenu

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodują konieczności zmiany istniejącego zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektów również w przyszłości nie będzie wymagała zmian w istniejącym planie zagospodarowania.

Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego z zachowaniem jego poprzednich funkcji.

Szerokość zajmowanego pasa w trakcie budowy nie powinna przekraczać 1,5 do 3,0 metra w zależności od istniejących warunków technicznych w danym miejscu.

  - Ochrona środowiska

Projektowane linie kablowe nie mają wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i gleby..

  - Uwagi końcowe

Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, a także z obowiązującymi polskimi normami i został uzgodniony z właścicielami-dysponentami sieci uzbrojenia terenu, układu komunikacyjnego oraz zieleni.

Wszelkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z wymienionymi normami, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz porządkowych, obowiązujących na drogach publicznych.

Przed przystąpieniem do prac, należy powiadomić poszczególnych użytkowników urządzeń podziemnych, a w szczególności właścicieli bądź użytkowników poszczególnych działek na których prowadzone będą prace ziemne.

Realizacja projektu gwarantuje w pełni zachowanie warunków określonych w art.5, a w szczególności ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich (art. 5 ust. 1 pkt.9) 
w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994r.- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z dn. 25.08.1994r.).

  - Normy, przepisy i zarządzenia

- BN-76 8984-09 - Telekomunikacyjne linie napowietrzne.

- ZN-96 TP S.A. - 004 - Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogólne wymagania i badania.

- ZN-96 TP S.A. - 010 – Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

- ZN-96 TP S.A. - 011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.

- ZN-96 TP S.A. - 012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 015 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

- ZN-96 TP S.A. - 018 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 019 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 020 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 021 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 025 – Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 027 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 
Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 028 – Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania.

- ZN-96 TP S.A. - 029 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 030 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 031 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 032 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 033 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 034 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 035 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącza abonencki i sieć przyłączeniowa. 
Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 036 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania

- ZN-96 TP S.A. - 037 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

- Ustawa o normalizacji z dnia 03.04.1993

- Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994.

- Załączniki

- Tabele

  - Zestawienie kabli

| Lp. | Rodzaj kabla | Długość trasowa | Długość montażowa | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (m) |  |
| 1 | XzTKMXpwn 5x2x0,5 | Istn. | Istn. | Do przewieszenia |
| 2 | XzTKMXpwn 2x2x0,5 | Istn. | Istn. | Do przewieszenia |
| 3 | XzTKMXpwn 2x2x0,5 | 24,0 | 26,0 | Nowy kabel |
| 4 | XzTKMXpwn 2x2x0,5 | Istn. | Istn. | Do likwidacji |

  - Zestawienie rur ochronnych

| l.p. | Rura ochronna |  | Nr arkusza |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rodzaj | długość |  |
| 1 | AROT 110PS | 7,5 m | 3/2 |
| 2 | AROT 110PS | 6,0 m | 3/2 |

- Zestawienie materiałów

- Rysunki

Rys. 1 Symbole i oznaczenia

Rys. 2 Mapka poglądowa

Rys. 3 Plan zagospodarowania terenu

Rys. 4 Schemat