##### FIRMA USŁUGOWA „TECHBUD” 11-200 BARTOSZYCE ULICA OKRZEI 1/8

PROJEKT BUDOWLANY  5

TEMAT : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU

Z LOKALAMI MIESZKALNYMI

NA ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

ADRES INWESTYCJI:  DZIAŁKA NR 3/2 W BARTOSZYCACH

ULICA BEMA 39

ZLECENIODAWCA:       STOWARZYSZENIE INTEGRACJI

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SION

### ULICA BEMA 51 A

11-200 BARTOSZYCE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:   FIRMA  USŁUGOWA

„TECHBUD”

11-200 BARTOSZYCE

ULICA OKRZEI 1/8

AUTOR  OPRACOWANIA: inż. ZBIGNIEW BIELICKI .......................................

BARTOSZYCE LUTY  2014 ROK

| OBIEKT | ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU Z LOKALAMI MIESZKALNYMI NA ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWWODOWEJ |
| --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | BARTOSZYCE ULICA BEMA 39 |
| NR.EW.DZIAŁKI | # NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI 3/2 |
| INWESTOR | STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SION ### ULICA BEMA 51 A 11-200 BARTOSZYCE |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | FIRMA USŁUGOWA „TECHBUD” ULICA OKRZEI 1/8 11-200 BARTOSZYCE |
| STADIUM | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
| OŚWIADCZENIE | Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku/ z późniejszymi zmianami/ Prawo Budowlane OŚWIADCZAM, że projekt budowlany na dzień jego sporządzenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. |

DATA OPRACOWANIA: LUTY 2014.

PROJEKT                                IMIĘ I NAZWISKO        NR UPRAWNIEŃ     PODPIS

ARCHITEKTURA                 inż. Zbigniew Bielicki          183/85/OL

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku z lokalami mieszkalnymi     z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej .

1.0 Dane ogólne.

Inwestor: 	             STOWARZYSZENIE INTEGRACJI

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SION

### ULICA BEMA 51 A

11-200 BARTOSZYCE

Adres inwestycji:         działka nr 3/2 obr. Geodezyjny nr I

Bartoszyce

ulica Bema 39

Jednostka projektowa:  Firma Usługowa „TECHBUD”

Projektant:	              inż. Zbigniew Bielicki

2.0 Podstawa opracowania.

●   zlecenie inwestora

●   wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce z dnia

13 stycznia 2014 roku,

●   wizja lokalna

●   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz.U.00.40.469);

- Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004 r.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać warunki techniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690          z późn. zm.).

3.0 Stan prawny terenu.

Budynek mieszkalny objęty zmianą sposobu użytkowania znajduje się na działce             o numerze 3/2 w I obrębie geodezyjnym miasta Bartoszyce właścicielem, którego jest Urząd Miasta w Bartoszycach.

4.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania budynku z lokalami mieszkalnymi na Zakład Aktywności Zawodowej oraz  określenie zakresu niezbędnych prac pozwalających przystosować istniejące pomieszczenia do nowej funkcji usługowej.

Przedmiotem opracowania jest również projekt technologiczny projektowanych pracowni wchodzących w skład tworzonego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Zakres opracowania obejmuje opis technologiczny i funkcjonalny pracowni tworzonych na potrzeby ZAZ.

Pomieszczenia na potrzeby ZAZ zostaną zaadaptowane po pomieszczeniach budynku              z lokalami mieszkalnymi. Rozkład pomieszczeń został tak zaprojektowany, aby zapewnić warunki funkcjonalne dla pomieszczeń poszczególnych pracowni jak również kadry instruktorskiej oraz bezpieczne w obrocie środkami spożywczymi.

5.0 Lokalizacja.

Działka o numerze geodezyjnym 3/2 obręb nr 1 znajduje się w Bartoszycach przy ulicy Bema 39. Teren, na którym znajduje się działka  w.g. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce oznaczony jest symbolem UO z zapisem” Istniejące obiekty związane z funkcja oświatową - adaptowane”.

6.0 Istniejący stan zagospodarowania działki.

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się obecnie budynek mieszkalny wolnostojący wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek przedmiotowy, w którym znajdują się trzy  lokale mieszkalne objęty zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na ZAZ  usytuowany jest przy ulicy Bema numer 39 przy drodze krajowej nr 51. Wjazd na teren posesji z ulicy Bema. Dojście główne do budynku od strony ulicy Bema.

Teren działki nr 3/2 na którym znajduje się przedmiotowy budynek jest uzbrojony                 w następujące sieci:

-    wodną – istniejące przyłącze,

-    energia elektryczna – istniejące przyłącze,

- kanalizacji sanitarnej- istniejące przyłącze,

7.0 Ogólny opis budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na ZAZ.

Budynek mieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej w zabudowie wolnostojącej. Do budynku objętego zmianą sposobu użytkowania przynależy budynek gospodarczy dobudowany do budynku hali sportowej będącej w użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 7      w Bartoszycach.

Budynek jednokondygnacyjny w jednej części z poddaszem nieużytkowych w drugiej części jednokondygnacyjny z dachem płaskim, bez podpiwniczenia.

Dach części bryły budynku wielospadowy ,kryty dachówką ceramiczną.

W budynku znajdują się trzy lokale mieszkalne.

8.0 Parametry powierzchniowo-kubaturowe przed zmianą sposobu użytkowania.

- powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego                 -203,74 m2

- powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego              -  54,93 m2

- powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego                     -151,48 m2

- powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego                     -46,60 m2

- kubatura budynku mieszkalnego                                         - 1.034,00 m3

- kubatura budynku gospodarczego                                          - 248,83 m3

- rok budowy                                                                         -  przed 1945

8.1 Parametry powierzchniowo-kubaturowe po zmianie sposobu użytkowania.

- powierzchnia zabudowy budynku ZAZ		                -203,74 m2

- powierzchnia zabudowy budynku PRALNI	                -  54,93 m2

- powierzchnia użytkowa budynku ZAZ                               -216,23 m2

- powierzchnia użytkowa PRALNI                                          -36,54 m2

- powierzchnia węzła cieplnego				        -6,78 m2

- kubatura budynku mieszkalnego                                     - 1.034,00 m3

- kubatura budynku gospodarczego                                      - 248,83 m3

- rok budowy                                                                      -  przed 1945

9.0 Wyposażenie budynku w instalacje.

Budynek objęty opracowaniem wyposażony jest w wewnętrzne  instalacje:

- wodociągową,

- kanalizacji sanitarnej, miejskiej,

- instalacji elektrycznej,

- ogrzewanie indywidualne,

- instalacja telefoniczna.

10.0 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego.

Celem całego zamierzenia budowlanego jest dostosowanie budynku z  byłymi lokalami mieszkalnymi do potrzeb funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej zgodnie                z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r.       w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z dnia 24 lipca 2012r.).              Niezbędna jest przebudowa układu funkcjonalnego oraz zapewnienie dostępu i możliwości użytkowania budynku przez osoby niepełnosprawne.

Bryła zasadnicza budynku ukształtowana jest w formie prostokąta oraz budynek gospodarczy dobudowany do hali sportowej również w formie wydłużonego prostokąta. Budynek zasadniczy wyposażony jest w trzy wejścia do budynku z czego jedno będzie stanowić wejście główne, drugie funkcyjne a trzecie ewakuacyjne. Dla potrzeb wykorzystania powierzchni poddasza zostaną zaprojektowane wewnętrzne schody żelbetowe łączące obie kondygnacje.

11.0 Program i układ funkcjonalny.

Pomieszczenia ZAZ zostały zorganizowane tak, aby mogły zmieścić się w obrysie istniejących budynków. W budynku zasadniczym zorganizowanę zostaną:

a/ pracownia małej gastronomi,

b/ pracownia rękodzieła artystycznego,

c/ pracownia pielęgnacji terenów zielonych i usług porządkowych.

W budynku dobudowanym do budynku hali sportowej zorganizowana zostanie:

a/ pracownia usług pralniczych.

11.1.Pracownia małej gastronomii.

W pracowni na stanowisku pomocnik kucharza zatrudnionych zostanie 6 osób niepełnosprawnych      w stopniu znacznym i umiarkowanym, spośród których każda pracować będzie na 0,6 etatu, oraz        2 instruktorów zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy muszą posiadać wykształcenie co najmniej  podstawowe lub zasadnicze zawodowe, predyspozycje do wykonywania zawodu (w tym brak przeciwwskazań lekarskich) oraz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 29 ust. 1 p.pkt a i b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.          o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z dnia 24 lipca 2012r.). Osoby  zatrudnione na stanowisku pomocnik kucharza odpowiadać będą za świadczenie usług małej gastronomii poprzez produkcję kanapek, pizzy (produkcja których odbywać się będzie bez udziału mięsa surowego i drobiu) oraz ciast. Zajmą się więc wykonywaniem pod nadzorem instruktorów zawodu różnych czynności związanych                    z przygotowywaniem i wstępną obróbką artykułów spożywczych, które są używane przez kucharza do sporządzania wyżej wymienionych potraw. Klientami pracowni będą uczniowie pobliskiej szkoły, mieszkańcy osiedli i pracownicy zatrudnieni w pobliskich instytucjach i firmach. Głównym daniem pracowni będą kanapki, których dzienna ilość w początkowym okresie funkcjonowania ZAZ wynosić będzie 20 sztuk. Kanapki te będą dostarczane przez pracowników na zamówienia pod wskazany adres, w jednorazowych opakowaniach i przenośnej lodówce. Dodatkowo pracownicy ZAZ zajmować się będą pieczeniem różnego rodzaju ciast na zamówienie, takich jak domowe szarlotki, serniki, ciasta      z kremem i różnym nadzieniem.  Ciasta będą sporządzane tylko i wyłącznie  w godzinach popołudniowych, gdy pracownicy zakończą produkcję kanapek, tak więc czas wykonywania obu dań nie będzie się pokrywał. Oprócz tego pomocnik kucharza zadba o utrzymanie czystości naczyń, narzędzi oraz sprzętu, mebli oraz pomieszczeń kuchennych i zaplecza gastronomicznego. Zanim jednak pracownia małej gastronomii rozpocznie swoją działalność, należy ją całkowicie wyremontować, wyposażyć w nowoczesny sprzęt oraz przystosować do potrzeb niepełnosprawnych pracowników, tak by spełniała  wymogi sanepidu.  Kuchnia będzie więc podzielona na pomieszczenia do pracy, czyli kuchnię właściwą, oraz pomieszczenia magazynowe, tj. pomieszczenie do dezynfekcji jaj oraz magazyn surowców. Pracownie należy wyposażyć w niezbędny sprzęt. Będą to w pierwszej kolejności przede wszystkim dwa stoły ze stali nierdzewnej - do wyrobu ciast, kanapek. W dalszej kolejności należy zakupić chłodziarko-zamrażarkę na półprodukty oraz chłodziarkę na gotowe produkty do kuchni właściwej, lodówkę do jaj do pomieszczenia do dezynfekcji jaj, kuchenkę elektryczną, dwa piekarniki elektryczne, piec do pizzy, naświetlacz do jaj, kuchenkę mikrofalową, gofrownicę, regał, umywalkę oraz zmywarkę do naczyń.  Zaplecze kuchni stanowić będą: pomieszczenie sanitarne z szafkami (szatnia) oraz łazienka; oba pomieszczenia będą przeznaczone tylko i wyłącznie dla pracowników pracowni małej gastronomii. W dalszej kolejności należy zakupić drobny sprzęt gastronomiczny tj. naczynia, drobny sprzęt AGD, pojemniki na przyprawy, wyciskarki oraz garnki, patelnię itp. Wskazany jest zakup szafki na przyprawy, która pomoże uporządkować przyprawy wykorzystywane do przygotowywania potraw. W budynku posadzki zostaną przystosowane do potrzeb pracowników poprzez zlikwidowanie zróżnicowania poziomu podłoża oraz  likwidację progów. Także łazienka dostosowana będzie do wymagań pracowników poprzez zastosowanie umywalek i sedesu o odpowiedniej wysokości oraz specjalnych poręczy. W kuchni zastosowane będą takie lodówki, aby osoba niepełnosprawna mogła korzystać zarówno z dolnych, jak i górnych jej części. Z uwagi na niepełnosprawność pracowników  w kuchni znajdować się będzie  kuchenka elektryczna, a piekarniki rozmieszczone będą oddzielnie na takiej wysokości, aby nie trzeba było się schylać przy wyjmowaniu i wkładaniu wypieków. Zarówno zakup sprzętu, jak i wykonanie niezbędnych prac dostosowujących pomieszczenia do warunków użytkowych zgodne będą z §7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z dnia 24 lipca 2012r.)

11.1.1 Program powierzchniowy pracowni małej gastronomi.

Powierzchnia pracowni małej gastronomi obejmuje następujące pomieszczenia:

1. 1.kuchnia					19,73 m2

2. 2.przygotowalnia wstępna

i pom.dezynfekcji			  3,83 m2

3. 3.magazyn suchych produktów		  2,73 m2

5. 5.komunikacja				13,74 m2

6.6.szatnia					  5,11 m2

7. 7.WC				              6,96 m2

RAZEM:		                                 - 52,10 m2

11.2.Pracownia rękodzieła artystycznego.

W pracowni na stanowisku pracownika rękodzieła zatrudnionych zostanie 5 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, spośród których każda pracować będzie na 0,6 etatu, oraz 1 instruktor zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy muszą posiadać wykształcenie co najmniej  podstawowe lub zasadnicze zawodowe, predyspozycje do wykonywania zawodu (w tym brak przeciwwskazań lekarskich) oraz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 29 ust. 1 p.pkt a i b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z dnia 24 lipca 2012r.). W pracowni rękodzieła artystycznego zatrudnione osoby niepełnosprawne wykonywać będą pod kierownictwem instruktora niepowtarzalne ozdoby i dekoracje, charakteryzujące się dużą oryginalnością. Ich praca polegać będzie na zaprojektowaniu poszczególnych produktów, ich realizacji oraz ostatecznym wykończeniu.  Produkty te cechować będą się dużą różnorodnością technik wykonania. W pracowni będzie m. in. wytwarzana z filcu biżuteria i elementy ubioru takie jak: bransoletki, szale, kolczyki czy też torebki. W szerokiej gamie produktów znajdą się także pudełka wykonane metodą decupage, ozdobne butelki, obrazy malowane na jedwabiu, jak i metodą tradycyjną, a także kartki okolicznościowe. Doskonale nadadzą się więc na upominki z okazji imienin, ślubu, komunii czy jubileuszu. Produkty mogą mieć ponadto charakter sezonowy, jak choćby stroiki świąteczne czy ozdoby na choinkę, mogą także nawiązywać do tradycji regionu w charakterze pamiątek turystycznych.  W zakres obowiązków pracowników wchodzić będzie również szycie serwetek, obrusów, poszewek na poduszki itp.. Pracownia oferować będzie również nowoczesne rękodzieło artystyczne w formie małej poligrafii, w ramach której pracownicy wykonywać będą materiały promocyjne i reklamowe w formie plakatów, ulotek czy folderów. Co ważne, wszystkie przedmioty zostaną wykonane ręcznie przez niepełnosprawnych pracowników, co czynić je będzie niepowtarzalnymi i jedynymi w swoim rodzaju. Dzięki temu mogą one znaleźć szerokie grono odbiorców, zarówno klientów indywidualnych, poszukujących oryginalnego pomysłu na prezent lub pamiątkę, czy też odbiorców instytucjonalnych, chcących w wyjątkowy sposób ozdobić swoje miejsce pracy.

Pracownia funkcjonować będzie w głównym budynku przy ulicy Bema 39 w Bartoszycach, które należy wyposażyć w stoły do pracy, krzesła dla pracowników, szafy biurowe do przechowywania asortymentu oraz regały, na których wystawione będą produkty wykonane przez pracowników. Ponadto należy zakupić biurko i  krzesło biurowe dla instruktora zawodu. Aby  pracownia mogła rozpocząć funkcjonować, konieczny stanie się zakup materiałów i narzędzi do prowadzenia produkcji, w tym hafciarki komputerowej oraz laptopa oraz kserokopiarki i komputera stacjonarnego koniecznych do produkcji materiałów poligraficznych. Z uwagi na niepełnosprawnych pracowników w pracowni znajdować się będą obniżone progi i antypoślizgowa posadzka, natomiast drzwi będą miały szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm.  Także łazienka dostosowana będzie do wymagań pracowników poprzez zastosowanie umywalek i sedesu o odpowiedniej wysokości oraz specjalnych poręczy.

Zarówno zakup sprzętu, jak i wykonanie niezbędnych prac dostosowujących pomieszczenia do warunków użytkowych zgodne będą z §7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z dnia 24 lipca 2012r.)

11.2.1.Program powierzchniowy pracowni rękodzieła artystycznego.

Powierzchnia pracowni rękodzieła artystycznego obejmuje następujące pomieszczenia:

1. 11.pracownia				27,98 m2

RAZEM:		                                 - 27,98 m2

11.3.Pracownia pielęgnacji terenów zielonych i usług porządkowych.

W pracowni na stanowisku pracownika gospodarczego zatrudnionych zostanie 8 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, spośród których każda pracować będzie na 0,6 etatu, oraz 1 instruktor zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy muszą posiadać wykształcenie co najmniej  podstawowe lub zasadnicze zawodowe, predyspozycje do wykonywania zawodu (w tym brak przeciwwskazań lekarskich) oraz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 29 ust. 1 p.pkt a i b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z dnia 24 lipca 2012r.) Osoby zatrudnione w pracowni pielęgnacji terenów zielonych i usług porządkowych oferować będą usługi w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej i ogrodów indywidualnych. W zakres ich obowiązków wchodzić będzie więc m. in. przycinanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów i krzewów oraz ich pielęgnacja, grabienie liści. Oprócz tego pracownicy zajmować będą się również świadczeniem usług sprzątających zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm czy różnego rodzaju instytucji. Polegać to będzie m. in. na sprzątaniu parkingów, dróg dojazdowych, terenów wokół firm oraz prywatnych domów, powierzchni biurowych i mieszkań, dbanie o groby i tereny cmentarne. Rodzaj świadczonych usług będzie miał charakter sezonowy, zależny od pory roku, tak więc zimą pracownicy zajmą się odśnieżaniem chodników i prywatnych posesji, usuwaniem oblodzenia i posypywaniem ich piaskiem czy solą. Odbiorcami usług oferowanych przez ZAZ będą klienci indywidualni, właściciele i zarządcy domów, dróg i ulic, firmy oraz urzędy.  Aby jednak oferta była na jak najwyższym poziomie, konieczny będzie zakup specjalistycznego sprzętu, który będzie w dyspozycji pracowników.  Przede wszystkim należy zakupić traktor do koszenia trawy, nożyce i piłę spalinową, kosę i kosiarkę spalinowe, odkurzacz dmuchawę do zbierania liści, wózek/wyciskarkę do sprzątania, odkurzacze, w tym jeden piorący oraz froterkę do pielęgnacji podłóg i linoleum. Dodatkowo należy zakupić drobny sprzęt, tj. grabie, łopaty, szpadle, motyki, węże ogrodowe, mopy itp. Aby zapewnić pracownikom jak najwyższy komfort pracy i bezpieczeństwo w trakcie wykonywania obowiązków konieczny będzie również zakup odzieży roboczej.  Pracownia mieścić się będzie w budynku ZAZ przy ulicy Bema 39 w Bartoszycach. Rozpoczynając działalność należy wyposażyć ją w odpowiednie meble, tj. stanowisko pracy instruktora (biurko, krzesło biurowe), szafy ubraniowe BHP, stół oraz krzesła.  Z uwagi na niepełnosprawnych pracowników znajdować się będą w niej obniżone progi i antypoślizgowa posadzka, natomiast drzwi będą miały szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm. Także łazienka dostosowana będzie do wymagań pracowników poprzez zastosowanie umywalek i sedesu o odpowiedniej wysokości oraz specjalnych poręczy. Wszystkie wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia i dostosowania pomieszczeń  zgodne będą  z §7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z dnia 24 lipca 2012r.)

11.3.1.Program powierzchniowy pracowni pielęgnacji terenów zielonych i usług porządkowych.

Powierzchnia pracowni pielęgnacji terenów zielonych i usług porządkowych obejmuje następujące pomieszczenia:

1.     Pomieszczenie biurowe zleceniodawco-rozliczeniowe         13,02 m2

RAZEM:		                                                                  - 13,02 m2

11.4.Pracownia usług pralniczych.

W pracowni oferującej usługi pralnicze zatrudnionych na stanowisku pracz/operator pralni zostanie 6  osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, spośród których każda pracować będzie na 0,6 etatu, oraz 2 instruktorów zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy muszą posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe lub zasadnicze zawodowe, predyspozycje do wykonywania zawodu (w tym brak przeciwwskazań lekarskich) oraz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 29 ust. 1 p.pkt a i b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z dnia 24 lipca 2012r.). Pralnia oferować będzie specjalistyczne, kompleksowe usługi: pranie wodne, suszenie, krochmalenie, maglowanie, prasowanie, pakowanie w folię. Praca niepełnosprawnych osób zatrudnionych w pracowni polegać będzie m. in. na: segregowaniu i przygotowaniu asortymentu do prania, ustawianiu parametrów pralnic, maglowaniu, prasowaniu i składaniu. Ich pracę będzie nadzorować dwóch  instruktorów zawodu, którzy będą odpowiedzialni za organizację pracy, przyuczanie osób niepełnosprawnych  do zawodu i częściowe kontakty z kontrahentami.  Pralnia świadczyć będzie usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych takich jak: restauracje, zakłady opiekuńcze, domy pomocy społecznej, gospodarstwa agroturystyczne.

Pralnia mieścić się będzie w drugim budynku ZAZ przy ul. Bema 39 w Bartoszycach. Prócz pralni właściwej w skład pracowni wchodzić będzie zaplecze sanitarne i socjalne oraz magazyny. Pracownię należy wyposażyć w sprzęt wysokiej jakości taki jak: pralnicowirówkę, dwie pralki,  magiel, suszarkę. Dodatkowo należy zakupić wózek na pranie, dwie deski do prasowania, żelazka, stół manipulacyjny, wagę pomostową, regał i wieszaki na ubrania. Ponadto pracownię należy wyposażyć w niezbędne meble, tj. stanowisko pracy instruktora (biurko, krzesło biurowe) oraz krzesła dla pracowników. Z uwagi na niepełnosprawnych pracowników dojście do budynku będzie utwardzone i wyrównane, zaś drzwi wejściowe będą miały szerokość 90 cm. W budynku posadzki zostaną przystosowane do potrzeb pracowników poprzez zlikwidowanie zróżnicowania poziomu podłoża oraz  likwidację progów. Także łazienka dostosowana będzie do wymagań pracowników poprzez zastosowanie umywalek i sedesu o odpowiedniej wysokości oraz specjalnych poręczy. Zarówno zakup sprzętu, jak i wykonanie niezbędnych prac dostosowujących pomieszczenia do warunków użytkowych zgodne będą z §7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z dnia 24 lipca 2012r.)

11.4.1 Program powierzchniowy pracowni usług pralniczych.

Powierzchnia pralni obejmuje następujące pomieszczenia:

1. komunikacja				1,80 m2

2. pokój socjalny				4,57 m2

3. wc						2,70 m2

4. magazyn środków czystości		1,46 m2

5. pomieszczenie utrzymania czystości	1,44 m2

6. punkt przyjęć				2,95 m2

7. pralnia				          14,35 m2

8. magiel i prasowanie z punktem naprawy	4,39 m2

9. magazyn czystej bielizny			2,88 m2

RAZEM:		                                 - 36,54 m2

12.0.Wykończenie pomieszczeń

Podłogi wykonane z materiałów łatwych do czyszczenia i dezynfekcji, nieprzepuszczalnych, nienasiąkliwych, zmywalnych, nietoksycznych, nieśliskich oraz odpornych na ścieranie i uderzenia mechaniczne, z cokolikiem wywiniętym na ścianę na wysokość 10 cm, np. wykładzina PCV;

Sufity i ściany – gładkie, łatwo zmywalne, nienasiąkliwe, nietoksyczne, odporna na działanie kwasów organicznych, tłuszczów, olejów;  (np. glazura, farba emulsyjna, wykł. PCV);spoiny glazury nienasiąkliwe, chemo – i kwasoodporne; Powierzchnie ścian przy wszystkich punktach wodnych (umywalki, zlewy) wykończone będą ,,fartuchem ochronnym” tzn. materiałem łatwym do czyszczenia i dezynfekcji, nieprzepuszczalnym, nienasiąkliwym, zmywalnym         i nietoksycznym do wysokości ok. 1,60 m i szerokości ok. 0,5 m poza obrys urządzenia (np. wykładzina PCV).

Drzwi we wszystkich pomieszczeniach należy zaprojektować szczelne o gładkiej powierzchni, dostosowane do zmywania wodą i dezynfekcji. W drzwiach do WC oraz magazynowych należy przewidzieć otwory wentylacyjne.

W WC: posadzka zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska (np. wykł.PCV), ściany do wysokości 2 m wykończyć materiałem zmywalnymi odpornym na działanie wilgoci (np. glazura, farba olejna). W pomieszczeniu wc personelu zaleca się zamontowanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie;

Okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą stałe wietrzenie pomieszczeń przez górne skrzydła lub wywietrzniki umieszczone w górnych częściach okien, łatwe do otwierania 
z poziomu podłogi. Okna powinny być gładkie, szczelne, dostosowane do zmywania wodą 
o konstrukcji zapobiegającej zbieraniu się kurzu. Zaleca się zainstalowanie siatek przeciwko owadom w pomieszczeniach zaplecza kuchennego.

Pomieszczenia socjalne

- ściany do pełnej wysokości malowane farbą emulsyjną zmywalną po uprzednim ich szpachlowaniu (kolory pastelowe), sufit malowany także farbą emulsyjną białą. Przy umywalce      i zlewozmywaku w pomieszczeniu socjalnym ściany do wysokości h=1,6 m wyłożone płytkami glazurowanymi,

- posadzka gładka, szczelna, łatwo zmywalna z wykładziny typu PCV.

- drzwi gładkie w niepalnych ościeżnicach, dostosowane do zmywania wodą,

- wentylacja grawitacyjna

Sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, porządkowe

Ściany do pełnej wysokości, wyłożone płytkami glazurowanymi, sufit – malowany farbą emulsyjną,

- posadzka gładka, szczelna, łatwo zmywalna z materiałów nieśliskich i nienasiąkliwych (przewidziano PCV);

- wentylacja grawitacyjna

Komunikacja

•	ściany do pełnej wysokości malowane farbą lateksową  zmywalną po uprzednim ich szpachlowaniu (kolory pastelowe), posadzka gładka, szczelna, łatwo zmywalna, z materiałów nieśliskich i nienasiąkliwych (np. wykładzina PCV). Wykonać cokoliki o wys. 10 cm, z tego samego materiału, co posadzka, z wywinięciem na ścianę.

drzwi gładkie w niepalnych ościeżnicach, dostosowane do zmywania wodą,

wentylacja grawitacyjna.

12.1. Wyposażenie zaplecza

Meble i urządzenia muszą mieć gładką i zmywalną powierzchnię odporną na działanie środków czyszczących. Szafki wiszące, stoły – blaty robocze wskazane ze stali nierdzewnej lub atestowanego tworzywa, łatwo zmywalnego.

Pod blatami wskazane jest efektywne wykorzystanie powierzchni na podblatowe urządzenia chłodnicze, szuflady, szafki zamykane itp.

12.2.Oświetlenie pomieszczeń.

Oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym w pomieszczeniach powinno być dostosowane do wykonywanych w nich czynności i odpowiadać wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie pomieszczenia zaplecza kuchennego (oprócz magazynu chłodniczego, pomieszczenia mycia i dezynfekcji jajek i pomieszczenia porządkowego) posiadają oświetlenie światłem dziennym. Pomieszczeniami stałej pracy (czas przebywania powyżej 4 godz. w ciągu zmiany roboczej) będą: kuchnia, przygotowalnia wstępna i pomieszczenie kierownika posiadające oświetlenie światłem dziennym. Natężenie oświetlenia elektrycznego:

- w pomieszczeniu stałej pracy – wymagane 300 – 500 luksów (za pomocą świetlówek lub lamp punktowych energooszczędnych);

- w pozostałych pomieszczeniach – wymagane 200 luksów (żarówki lub świetlówki).

Punkty oświetlenia elektrycznego powinny być wyposażone w nietłukące osłony oraz mieć konstrukcję umożliwiającą ich łatwe czyszczenie.

12.3.Wentylacja.

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.

Podczas pracy i przygotowywania posiłków wyciąg za pomocą wentylatora dachowego         (1 szt.) CTVB/4-140 (2x500 m3/h) oraz włączony okap kuchenny o wydajności min. 1500 m3/h. Okap kuchenny podłączony zostanie do istniejącego kanału wentylacyjnego

W pozostałych pomieszczeniach zaplecza zapewniona będzie wentylacja grawitacyjna. 
W pomieszczeniu wc personelu zaleca się zamontowanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie (np. włączanej włącznikiem światła).

12.4.Odpady.

Na drobne odpady komunalne – śmietnik zamykany z workiem foliowym umieszczony 
w zmywalni. Po zakończonym dniu roboczym śmieci wynoszone będą do pomieszczenia na odpadki. Wywóz odpadów odbywać się będzie na podstawie umowy podpisanej                      z firmą specjalistyczną zajmującą się wywozem odpadów.

12.5.Uwagi.

- Pracownicy muszą posiadać aktualne książeczki zdrowia.

- Woda w placówce musi spełniać wymagania, jakie stawia się wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki wody przebadać w laboratorium, wynik z badania wody zachować.

- Na wyposażeniu powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.

- Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać atesty, aprobaty, bądź inne dopuszczenia do powszechnego stosowania.

- Wszystkie instalacje należy prowadzić w ścianach lub bruzdach (jako wtynkowe) lub obudować.

- Przy umywalkach należy umieścić pojemniki z mydłem w płynie oraz zasobniki 
z ręcznikami jednorazowego użytku i pojemniki na zużyte ręczniki.

- Przyjęta technologia pozwoli na stosowanie w zakładzie dobrej praktyki higienicznej.

13.0 Zakres prac budowlanych niezbędnych do wykonania przy zmianie sposobu

użytkowania – wewnętrznych.

Budynek  główny:

- wykonanie nowego układu funkcjonalnego zgodnie z założeniami projektowymi          i układem technologicznym oraz z założeniami kosztorysowymi.

- rozebranie ścian działowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

- wykucie nowych otworów drzwiowych wewnętrznych z wykonaniem nadproży,

- wykonanie ścian działowych o konstrukcji lekkiej wydzielających nowe pomieszczenia,

- wbudowanie nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej,

- wymiany instalacji elektrycznej zgodnie z załączonym projektem,

- wymiana instalacji wod-kan zgodnie z załączonym projektem,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z załączonym projektem,

9.   wykonanie wentylacji pomieszczeń grawitacyjno-mechaniczną,

10.   wykonać  niezbędne  prace  posadzkowe,  malarskie,  glazurnicze  oraz  inne elementy

wykończenia   wnętrz  we   wszystkich   pomieszczeniach    zgodnie z dokumentacją

projektową i kosztorysową

- wykonać schody  żelbetowe  na  poddasze  zgodnie  z  załączonymi  obliczeniami

i schematami

Budynek  gospodarczy:

- wykonanie nowego układu funkcjonalnego zgodnie z założeniami projektowymi          i układem technologicznym oraz z założeniami kosztorysowymi.

14.0 Zakres prac budowlanych niezbędnych do wykonania przy zmianie sposobu

użytkowania – zewnętrznych.

- Dach.

-wymiana dachówki z naprawą elementów konstrukcyjnych dachu,

- wymiana elementów obróbek blacharskich.

- POKRYCIE DACHOWE

Wymiana pokrycia dachu.

• Jako pokrycie dachu przyjęto dachówkę ceramiczną najbardziej zbliżoną do oryginalnej Średzką typ S, czerwoną naturalną.

Rysunek 1. Dachówka Średzka typ S-czerwona naturalna

Opis produktu wg firmy „Röben”.

„Dachówki w kształcie litery S, to jeden z charakterystycznych i tradycyjnych kształtów pokryć dachowych. Inaczej nazywana holenderką zwraca uwagę szczególnie na zachowanych dachach wielu zabytkowych domów i kościołów. Widoczne specyficzne pofalowanie powierzchni dachu spowodowane jest „esowatym” kształtem dachówki.

Rozpoznawalny już z daleka, wyjątkowy efekt fal światłocienia podkreśla tradycyjny styl            i dostojny wygląd całego budynku.”

• Jako izolację paro przepuszczalną przyjęto folię "TYVEK SOFT".

• Wszystkie nowe obróbki blacharskie na połaci dachu wykonać z blachy ocynkowanej.

- Elewacje.

- dokonać naprawy elewacji budynków zgodnie z założeniami projektowymi                 i kosztorysowymi z zachowaniem istniejących wszystkich detali architektonicznych oraz kolorystyki. Zaleca się zastosowanie farb z palet oryginalnych CERESIT nawiązując do wyremontowanych elewacji budynków kompleksu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach.

Remont elewacji należy przeprowadzić w taki sposób aby dokonując wymiany lub uzupełnienia brakujących tynków zewnętrznych nie naruszyć i nie zaburzyć układu architektonicznego budynku.

Kolorystyka zgodnie z załączonym projektem kolorystyki.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W celu likwidacji barier architektonicznych wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych nie związany trwale z budynkiem głównym.

15.0 Zestawienie pomieszczeń i powierzchni.

15.1. Parter .

Projektowany układ funkcjonalny pracowni Zakładu Aktywności :

1. kuchnia					19,73 m2

2. magazyn suchych produktów		  2,73 m2

3. przygot.wstępna i pom. Dezynfekcji	  3,83 m2

5. komunikacja				13,74 m2

6. szatnia					  5,11 m2

7. WC		 		                          6,96 m2

8. komunikacja				  2,92 m2

9. komunikacja				32,25 m2

10.pomieszczenie doraźnej pomocy med.	10,53 m2

11.pracownia artystyczna			27,98 m2

12.pracownia pielęgnacji zieleni		13,02 m2

13.WC+natrysk				  2,92 m2

14.szatnia					  6,55 m2

RAZEM:		                                 - 148,27 m2

15.1. Poddasze .

1. pokój instruktorów				25,92 m2

2. pokój kierownika ZAZ			 17,20 m2

3. WC						   9,00 m2

4. komunikacja                                               15,84 m2

RAZEM:		                                 - 67,96 m2

OGÓŁEM:		                                 - 216,23 m2

16.0. Ochrona pożarowa adaptowanych pomieszczeń budynku.

Warunki bezpieczeństwa pożarowego.

Budynek jako całość ze względu na funkcję zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Ze względu na kwalifikację budynku do właściwej kategorii zagrożenia ludzi nie oblicza się dla tego budynku obciążenia ogniowego.

Wymagana odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych i przegród budowlanych zgodna z wymaganiami. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru                                    z istniejących hydrantów zewnętrznych usytuowanych w ulicy Bema na wysokości budynku Straży pożarnej, drugi na terenie Szkoły Ponadpodstawowej nr 7, trzeci na terenie działki nr 3/2 na której znajduje się przedmiotowy budynek.

Odległości do powyższych hydrantów nie przekraczają odległości 150 mb. ( oznaczenie na załączonej mapce).

17.0. Ocena stanu techniczno-funkcjonalnego.

Zasadnicze elementy techniczne budynku nie wykazują istotnych zmian ani odkształceń ponad zwykłe zużycie funkcjonalne i eksploatacyjne.

Elementy wykończeniowe części objętej opracowaniem o stopniu zużycia typowo eksploatacyjnego charakterystycznego dla zwykłej gospodarki remontowo-konserwacyjnej.

Układ funkcjonalny lokali mieszkalnych zlokalizowananych w części parteru budynku objętego opracowaniem wymaga przebudowy do nowej założonej funkcji użytkowej.

Budynek spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa konstrukcyjnego                       i użytkowania pozwalające na dokonanie zamierzonej zmiany sposobu użytkowania        z dotychczasowej funkcji lokali mieszkalnych  na funkcję o celach usługowych – Zakład Aktywności Zawodowej.

UWAGA!

Prace budowlane wykonać zgodnie z Polskimi Normami Budowlanymi i wiedzą techniczną oraz wymaganymi przepisami B.H.P.

Wszystkie prace budowlane powierzyć do wykonania osobom posiadającym wiedzę         i odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót.

Opracował:

INFORMACJA DO

PLANU  BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA .

TEMAT : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU

Z LOKALAMI MIESZKALNYMI

NA ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

ADRES INWESTYCJI:  DZIAŁKA NR 3/2 W BARTOSZYCACH

ULICA BEMA 39

ZLECENIODAWCA:       STOWARZYSZENIE INTEGRACJI

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SION

### ULICA BEMA 51 A

11-200 BARTOSZYCE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:   FIRMA  USŁUGOWA

„TECHBUD”

11-200 BARTOSZYCE

ULICA OKRZEI 1/8

AUTOR  OPRACOWANIA: inż. ZBIGNIEW BIELICKI .......................................

BARTOSZYCE LUTY  2014 ROK

1.0.Zakres  robót dla całego zamierzenia  budowlanego  oraz kolejność   realizacji  poszczególnych obiektów:

- zmiana  sposobu  użytkowania  istniejącego budynku z lokalami mieszkalnymi na Zakład Aktywności Zawodowej.

2.0.Wykaz  istniejących obiektów  budowlanych:

- budynek mieszkalny wolnostojący, w którym znajdują się 3 lokale mieszkalne objęte opracowaniem.

3.0.Wskazanie elementów  zagospodarowania działki lub terenu ,które mogą  stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi .

- na  działce  nie  występują  elementy  zagospodarowania  mogące  stwarzać  zagrożenie  dla

bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi .

4.0.Informacje dotyczące  przewidywanych  zagrożeń występujących  podczas realizacji robót budowlanych :

| Rodzaj prac | Skala zagrożeń | Rodzaj zagrożeń | Miejsce wystąpienia | Czas wystąpienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prace murarskie | Średnie | Upadek z rusztowania , upadek z wysokości . | Obrys budynku oraz lokal objęty opracowaniem | Wykonywanie prac murarskich oraz tynkarskich |
| Instalacje elektryczne wewnętrzne | Średnie | Upadek z rusztowania, Porażenie prądem | Obrys budynku oraz lokal objęty opracowani | Wykonanie instalacji elektrycznych |
| Instalacje sanitarne wewnętrzne | Średnie | Upadek z rusztowania | Obrys budynku oraz lokal objęty opracowani | Wykonanie instalacji sanitarnych |

5.0.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu  pracowników   przed przystąpieniem  do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych :

Nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.

6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna lokalizację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Nie  przewiduje się  wystąpienia   stref  szczególnego   zagrożenia zdrowia.

7.0. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów prawidłowej eksploatacji maszyn, narzędzi oraz innych urządzeń technicznych.

Wszystkie w/w dokumenty będą  przechowywane  na miejscu  placu budowy .

Opracował: