Uchwała Nr XLV/262/2006

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bartoszyce.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr  142 poz. 1591 zm. Dz. U.  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) Rada Miasta Bartoszyce uchwala co następuje:

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bartoszyce, terenu ograniczonego od północy i wschodu zabudową ulic Gdańska

i Bema, od południa rzeką Łyną oraz zabudową ulic Słowackiego i Struga, od zachodu ciekiem wodnym pomiędzy rzeką Łyną i ulicą Gdańską.

2. Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów                    o różnym sposobie użytkowania; zakres i granice opracowania zostały określone                  w Uchwale Nr 18/III/2002 Rady Miejskiej  w  Bartoszycach  z dnia  20 grudnia

2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bartoszyce”.

§2. Plan miejscowy składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu:

  - tekstu ustaleń  planu stanowiącego treść niniejszej uchwały,

  - rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik graficzny Nr 1,

  - rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia  uwag do projektu planu stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały,

  - rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie  inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.

  - stwierdzenia zgodności planu z ustaleniami „studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce”, stanowiącego załącznik  Nr 4 do uchwały.

## Rozdział I

ustalenia ogólne – dotyczące całego obszaru opracowania

§3.1. Plan stanowi podstawę do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie

gospodarki terenami i kształtowania zabudowy.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązujące:

2.1.  granice opracowania planu

2.2.  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach

zagospodarowania

2.3.  nieprzekraczalne linie zabudowy

  - granice obszarów chronionego krajobrazu, stanowiących system ochrony rzeki

Łyny.

2.5   linie rozgraniczające dróg i ulic oraz ich klasyfikacja i parametry techniczne

2.6.  linie określające strefę ochrony dla terenów specjalnych

3. Ustala się następującą interpretację przyjętych oznaczeń :

3.1. linia rozgraniczająca tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach

zagospodarowania - oznacza linię obowiązującą, która nie może ulec przesunięciu

w wyniku realizacji planu.

3.2. nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza linię obowiązującą jako nieprzekraczalną,

to znaczy, że żaden element budynku nie może przekroczyć tej linii z możliwością

cofnięcia budynku w głąb działki o ile ustalenia szczegółowe to przewidują.

3.3. przeznaczenie podstawowe terenu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie,

które przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi.

3.4. przeznaczenie dopuszczalne – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne

niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe nie

naruszając podstawowej funkcji określonej dla danego terenu.

3.5. przez określenie pojęcia „adaptacja” należy rozumieć teren z istniejącym budynkiem

lub zespołem budynków. Budynki adaptowane mogą podlegać  przebudowie,

rozbudowie i modernizacji z zachowaniem charakteru i skali otaczającej

zabudowy. Dopuszcza się również wprowadzenie dodatkowej funkcji nie naruszającej

funkcji podstawowej dla danego terenu, jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią

inaczej.

3.6. przez określenie „ilość kondygnacji” należy rozumieć ilość kondygnacji

nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym w budynku z wysokim dachem.

Pod pojęciem wysoki dach należy rozumieć dachy o nachyleniu połaci dachowych

40º(±5o).

3.7. usługi uciążliwe – należy rozumieć usługi związane z przedsięwzięciami mogącymi

znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu lub dla

których obowiązek sporządzenia raportu  może być wymagany na podstawie

przepisów szczególnych.

3.8. liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające granice stref, obszarów i terenów,

biegnące na rysunku planu wzdłuż linii podziałów geodezyjnych lub linii

rozgraniczających, należy traktować jako oznaczenia biegnące po tych liniach.

§4. Na całym obszarze objętym planem ustala się następujące zasady:

- W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu.

  - Ustala się strefę chronionego krajobrazu obejmującą obszar całego opracowania

planu ze szczególnym uwzględnieniem korytarza ekologicznego rzeki Łyny

o znaczeniu krajowym.

  - Istniejąca zieleń przybrzeżna rzeki Łyny oraz cieków wodnych stanowiących

dopływy rzeki, a także na obszarach o dużych spadkach terenu stanowi system

ochronny i podlega ścisłej ochronie bez prawa wycinania drzew z wyjątkiem cięć

sanitarnych. Ochronie podlega również istniejąca rzeźba terenu.

  - Dopuszcza się wykonanie spiętrzenia wody dla potrzeb małej elektrowni.

Maksymalny poziom piętrzenia nie może przekroczyć rzędnej 42,0. Ostateczny

poziom piętrzenia charakteryzujący się najmniejszym z możliwych niekorzystnym

wpływem inwestycji na środowisko, należy przyjąć w oparciu o sporządzoną

ekspertyzę – ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  - Dopuszcza się na terenie przyległym do rzeki Łyny lokalizację terenów

rekreacyjnych związanych z organizacją sportów wodnych.

  - Dla ograniczenia robót ziemnych przy wykonaniu projektowanej ulicy kl. Z oraz

ograniczenia skutków ujemnych dla funkcjonowania korytarza ekologicznego, część

ulicy na przedłużeniu mostu wykonać w formie estakady.

  - Wprowadza się obowiązek komponowania projektowanej zabudowy w istniejącą rzeźbę terenu. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 4-ch kondygnacji nadziemnych łącznie z wysokim dachem i użytkowym poddaszem.

  - Realizacja nowej zabudowy nie może wyprzedzać uzbrojenia terenu w sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Wprowadza się całkowity zakaz gromadzenia ścieków w indywidualnych zbiornikach, a także przydomowych oczyszczalniach ścieków.

  - Dla poprawy czystości wód na rzece, wszystkie kolektory odprowadzające wody opadowe muszą być zaopatrzone na wylotach w separatory szlamu, piasku

i substancji ropopochodnych.

2.     W zakresie ochrony przed hałasem.

Przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu  jak dla  terenów zabudowy

mieszkaniowej.

3.     W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

współczesnej.

Ustala się na obszarze objętym opracowaniem planu strefę ochrony konserwatorskiej

– obszar obserwacji archeologicznej „OW”.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji każdy inwestor zobowiązany jest do

uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie

przeprowadzenia powierzchniowych badań archeologicznych.

4.     W zakresie strefy ochronnej terenów specjalnych.

Ustala się strefę ochronną terenów specjalnych – określona na planie.

4.1.   W strefie wprowadza się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów budowlanych,

terenów rekreacyjno – sportowych i komunikacji publicznej.

4.2.   Tereny w strefie należy przeznaczyć pod zieleń izolacyjną, spełniającą rolę

ochronną strefy specjalnej jak również korytarza ekologicznego rzeki Łyny.

Rozdział II

ustalenia szczegółowe, dotyczące poszczególnych terenów objętych planem

§5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami, ustala się

następujące  warunki szczegółowe:

5.1. ZABUDOWA.

5.1.1. Ustala się poziom parteru w budynkach mieszkalnych na wysokość do 0,6 m licząc od terenu przy głównym wejściu do budynku, a dla pozostałej zabudowy do 0,4 m. W przypadku zastosowania  ścianki kolankowej , jej wysokość nie może przekraczać 1,2 m. Powyższe ograniczenia wynikają z faktu zachowania właściwej skali zabudowy na obszarze chronionego krajobrazu.

1 MNA – Tereny istniejącej zabudowy mieszkalnej  jednorodzinnej – adaptowane.

Dopuszcza się budowę parterowych garaży usytuowanych na granicy działki.

2 MNA -  Tereny istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej – adaptowane bez

prawa dalszej rozbudowy.

3 MN    -  Teren projektowanej zabudowy  mieszkalnej jednorodzinnej o wysokości

dwóch kondygnacji nadziemnych łącznie z użytkowym poddaszem. Dachy

wysokie o kącie nachylenia połaci dachowych 40o(±5o) kryte dachówką

ceramiczną bądź materiałem dachówko podobnym. Budynki należy sytuować

główną kalenicą równolegle do istniejących dróg. Powierzchnia zabudowy nie

może przekraczać 25% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia

biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 50% powierzchni działki.

Dopuszcza się budowę garaży i budynków gospodarczych pod warunkiem

powiązania funkcjonalnego i architektonicznego z budynkiem mieszkalnym.

Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych oraz

z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Maksymalna wysokość

ogrodzenia do 1,6m.

4 MWA -       Teren istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej – adaptowany.

Dopuszcza się budowę jeszcze jednego budynku mieszkalnego w nawiązaniu

jego skali, wyrazu architektonicznego, kąta pochylenia połaci dachowych i ich

pokrycia do istniejącego budynku mieszkalnego.

5 MW -         Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. Projektowane

budynki nawiązać skalą, wyrazem architektonicznym, kątem nachylenia połaci

dachowych oraz rodzajem ich pokrycia do istniejącego budynku mieszkalnego

na terenie 4MWA. Ilość miejsc postojowych na samochody należy przyjąć

1, 2 miejsce postojowe na jedno mieszkanie. Powierzchnia zabudowy nie może

przekraczać 30%  ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie

czynna nie może być mniejsza jak 40% powierzchni działki.

6 UR -          Teren istniejących usług rzemieślniczych o uciążliwości nie przekraczającej

granic własnej działki – adaptowany. Dopuszcza się uzupełnienie istniejącej zabudowy. Projektowane budynki należy dowiązać do charakteru i skali istniejącej zabudowy. Dotyczy to wysokości budynków, kąta nachylenia połaci dachowych oraz rodzaju pokrycia. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 40% powierzchni działki.

7 UR  -         Teren projektowanych usług rzemieślniczych o uciążliwości nie przekraczającej

granic własnej działki. Wysokość zabudowy o jednej kondygnacji z

podwyższonym dachem o kącie nachylenia połaci dachowych 15o(±5o)  krytych

blachodachówką bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem.

Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% ogólnej powierzchni terenu

a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 40%

powierzchni terenu. Nie dopuszcza się wykonania ogrodzeń pełnych oraz

z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia do 1,7m. Miejsca parkingowe projektować na własnej działce.

8 ZP-US -    Teren projektowanej zieleni publicznej z urządzeniami sportowymi. Ustala się

zakaz wykonywania stałych obiektów kubaturowych z wyjątkiem elementów

małej architektury.

9 WS -          Projektowane spiętrzenie wody przy elektrowni wodnej. Maksymalny poziom

spiętrzenia nie może przekroczyć rzędnej 42,0. Utworzony akwen może być

wykorzystywany dla celów rekreacyjnych oraz turystyki wodnej.

10 MEW -    Projektowana zapora wodna z elektrownią, łącznie z zapleczem gospodarczo –

technicznym i placem manewrowym. Wjazd na teren elektrowni z ulicy Słowackiego. Projektowane budynki o wysokości jednej kondygnacji

z podwyższonym dachem o kącie nachylenia połaci dachowych 15o(±5o)  krytych blachodachówką bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem

i kolorem. Należy zastosować urządzenia techniczne, które umożliwią swobodną migrację organizmów wodnych w górę i dół rzeki Łyny.

Do odbioru energii elektrycznej wykorzystać istniejącą linię SN przebiegającą obok projektowanej elektrowni. Teren zabezpieczyć ogrodzeniem o wysokości do dwóch metrów z wyłączeniem ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

11 PM -        Projektowany most drogowy na rzece Łynie w ciągu ulicy kl. Z. Most należy projektować na przedłużeniu ul. Poniatowskiego w nawiązaniu do istniejących rzędnych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Wyspiańskiego. Szerokość mostu musi uwzględniać: jezdnię o szerokości 7,0m, chodnik o szerokości 2,5m po jednej stronie i ścieżkę pieszo rowerową o szerokości 3,5m po drugiej stronie. Podane szerokości należy traktować jako minimalne. Przedłużenie mostu                  w kierunku ul. Gdańskiej należy częściowo wykonać w formie estakady, zachowując identyczne parametry jak na moście. Wprowadza się obowiązek wykonania oświetlenia obiektu na całej jego długości. Projekt mostu powinien być wykonany łącznie z projektem zapory wodnej.

12 US-UT – Teren projektowanej przystani sportów wodnych. Dopuszcza się wykonanie budynku administracyjno – socjalnego i gospodarczego o wysokości jednej kondygnacji z podwyższonym dachem o kącie pochylenia połaci dachowych 20o(±5o)  kryte dachówką ceramiczną  bądź  materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 40% powierzchni działki.. Dopuszcza się wykonanie niskiego ogrodzenia o wysokości do 1,2m z wykorzystaniem drewna , kamienia lub cegły ceramicznej. Wprowadza się zakaz wykorzystania ogrodzenia pełnego lub

z prefabrykatów żelbetowych.

13 MNT   -  Teren projektowanej zabudowy mieszkalno-pensjonatowej o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych łącznie z użytkowym poddaszem. Dachy wysokie             o kącie  nachylenia połaci dachowych 40o(±5o)  kryte dachówką ceramiczną  bądź  materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Główny układ kalenic  równoległy do ulicy. Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczo-garażowych z podwyższonym dachem o kącie  nachylenia połaci dachowych 20o(±5o)  krytych analogicznie jak budynki mieszkalne. Łączna powierzchnia zabudowy nie  może przekraczać 20% ogólnej powierzchni działki a  powierzchnia  biologicznie czynna nie może  być mniejsza jak 50% powierzchni działki. Na jednej działce może być realizowany tylko jeden budynek mieszkalno – pensjonatowy i jeden budynek gospodarczy. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych  oraz  z  prefabrykowanych elementów  żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia do 1,6 m.

14 MNU -    Teren projektowanej zabudowy mieszkalno – usługowej o wysokości 2-ch kondygnacji nadziemnych łącznie z dachem wysokim i użytkowym poddaszem. Dachy wysokie o kącie nachylenia połaci dachowych 40o(±5o)  kryte dachówką ceramiczną  bądź  materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Budynki należy sytuować główną kalenicą równolegle do projektowanych ulic. Dopuszcza się realizację małych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 30m2 o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej z podwyższonym dachem o kącie nachylenia połaci dachowych 20o(±5o)  krytych analogicznie jak budynek mieszkalny. Łączna powierzchnia zabudowy nie  może przekraczać 25% ogólnej powierzchni działki, a  powierzchnia  biologicznie czynna nie może  być mniejsza jak 50% powierzchni działki. Na jednej działce może być realizowany tylko jeden budynek mieszkalno – usługowy i jeden budynek gospodarczy. Miejsca parkingowe projektować na własnej działce. Dopuszcza się wykonywanie ogrodzeń o wysokości do 1,6 m z wyłączeniem ogrodzeń pełnych i z prefabrykatów żelbetowych.

15 MN –      Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym. Dachy wysokie

o kącie nachylenia połaci dachowych 40o(±5o)  krytych dachówką ceramiczną bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Budynki należy sytuować główną kalenicą równolegle do projektowanych ulic. Dopuszcza się realizację małych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 30m2

o wysokości jednej kondygnacji z podwyższonym dachem o kącie nachylenia połaci dachowych 20o(±5o) krytych analogicznie jak budynek mieszkalny. Na jednej działce może być realizowany tylko jeden budynek mieszkalny i jeden budynek gospodarczy. Budynki gospodarcze należy sytuować na granicy sąsiednich działek bądź powiązanych z budynkiem mieszkalnym. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% ogólnej powierzchni działki,                             a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 60% powierzchni działki. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów żelbetowych, maksymalna wysokość ogrodzenia do 1,6m.

16 UG –       Teren projektowanej zabudowy usługowo – gastronomicznej z uzupełniającą funkcją mieszkalną. Budynek o wysokości dwóch kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym. Dach wysoki o kącie nachylenia połaci dachowych

40o (±5o)  krytych dachówką ceramiczną bądź  materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Budynek należy sytuować główną kalenicą równolegle do ulicy. Dopuszcza się realizację małego budynku gospodarczego oraz elementów małej architektury związanych z funkcją świadczonych usług. Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 25% ogólnej powierzchni działki,

a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 50% powierzchni

działki. Dopuszcza się wykonanie ogrodzenia o wysokości do 1,6m

z wykluczeniem ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów żelbetowych. Miejsca

parkingowe projektować na własnej działce.

17 MNR -    Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o charakterze „rezydencjalnym”. Wysokość zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym i wysokim dachem o kącie nachylenia połaci dachowych 40o (±5o)  krytych dachówką ceramiczną bądź  materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem.

Budynki należy sytuować główną kalenicą równolegle do ulicy. Dopuszcza się realizację funkcji usługowej jak gabinet odnowy biologicznej, pracownie, basen kąpielowy itp., pod warunkiem funkcjonalnego i architektonicznego powiązania z budynkiem mieszkalnym.

Na działce może być realizowany jeden budynek gospodarczy parterowy

z podwyższonym dachem o kącie nachylenia połaci dachowych 20o (±5o)  krytych analogicznie jak budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy do 30m2.

Łączna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% ogólnej

powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza

jak 60% powierzchni działki.

Wprowadza się zakaz wykonania ogrodzeń pełnych z prefabrykatów

żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia do 1,6m.

18 MW –      Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej o intensywności 1,2 – 1,6. Wysokość zabudowy do czterech kondygnacji, łącznie z poddaszem użytkowym i wysokim dachem krytym dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej kolorem i wyglądem. Kąt nachylenia połaci dachowych

40o (±5o). Powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 40% powierzchni terenu. Dopuszcza się budowę małych obiektów kubaturowych uzupełniających zabudowę osiedla, a podnoszących standard życia mieszkańców, takich jak punkty usługowe, kioski, budki telefoniczne itp., pod warunkiem właściwego wkomponowania ich w projektowaną zabudowę mieszkalną.

Miejsca postojowe projektować w ilości 1, 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie.

19 UHR –    Teren projektowanych usług handlowych i rzemieślniczych. Zabudowa parterowa z podwyższonym dachem o kącie nachylenia połaci dachowych 20o(±5o) krytych materiałem dachówko podobnym w kolorze dachówki ceramicznej. Podział terenu na działki uzależniony będzie od rodzaju i wielkości prowadzonej działalności przez przyszłych inwestorów. W przypadku podziału terenu na mniejsze działki o szerokości frontu do 25m, zaleca się lokalizowanie budynków na granicy sąsiednich działek. Powierzchnia zabudowy na terenia poszczególnych zespołów nie może przekraczać 40% ogólnej powierzchni terenu, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 40% ogólnej powierzchni terenu. Obsługa komunikacyjna wyłącznie z projektowanej ulicy wewnętrznej. Miejsca parkingowe przewidzieć na własnym terenie. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych i z prefabrykatów żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia do 1,6m.

20 RM -       Teren istniejącej zabudowy zagrodowej. Przewiduje się zmianę funkcji na gospodarstwo agroturystyczne. Adaptuje się istniejąca zabudowę

z dostosowaniem jej do nowej funkcji. Dopuszcza się budowę obiektów parterowych związanych z produkcją warzywniczą i ogrodniczą. Wprowadza się zakaz prowadzenia hodowli zwierząt z ograniczeniem do własnych potrzeb.                     Łączna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% ogólnej powierzchni terenu, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 60% ogólnej powierzchni działki. Miejsca parkingowe projektować na własnej działce. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych

i z prefabrykatów żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia do 1,6m.

21 ZP-US -  Teren projektowanej zieleni publicznej z urządzeniami sportowymi. Wprowadza się zakaz wykonywania stałych obiektów kubaturowych z wyjątkiem elementów małej architektury.

22 UHR -     Teren projektowanych usług rzemiosła i handlu o wysokości jednej kondygnacji z podwyższonym dachem o kącie nachylenia połaci dachowych 20o(±5o) krytych materiałem dachówko podobnym w kolorze dachówki ceramicznej. Dopuszcza się możliwość wykonania ogrodzenia terenu od strony Łyny z wykluczeniem ogrodzeń pełnych i z prefabrykatów żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia do 1,6m.

23 UKP -     Teren projektowanego parkingu dla potrzeb związanych z obsługą zespołu usług rzemieślniczych.

24 UHR -     Teren istniejącej zabudowy usługowo – rzemieślniczej –adaptowany.

25 UHR -     Teren istniejącej zabudowy usługowo – rzemieślniczej, z możliwością powiększenia terenu i dalszej rozbudowy z zachowaniem skali i charakteru istniejących budynków.

26 UHR -     Teren projektowanych usług rzemieślniczych i handlowych o wysokości jednej kondygnacji z podwyższonym dachem o kącie nachylenia połaci dachowych 20o(±5o) krytych materiałem dachówko podobnym w kolorze dachówki ceramicznej. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25% ogólnej powierzchni terenu, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 40% ogólnej powierzchni działki. Wjazd na teren wyłącznie z istniejących wjazdów na tereny przyległe. Dopuszcza się wykonanie ogrodzenia o wysokości do 1,6m z wykluczeniem ogrodzeń pełnych i z prefabrykatów żelbetowych. Wprowadza się zakaz wykonywania nowych bezpośrednich wjazdów z ul. Bema

i ul. Gdańskiej.

27 UZ -        Teren istniejącej zabudowy usługowej – zakład weterynarii, adaptowany.

28 MWA -   Teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, adaptowany. Przyległy teren może być przeznaczony na poprawę warunków mieszkaniowych, jednak bez prawa jego zabudowy.

29 MNa -     Teren istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, adaptowany. Przyległy teren może być w części przeznaczony na poprawę warunków mieszkaniowych, jednak bez prawa jego zabudowy.

30 UH -        Teren istniejącej zabudowy usługowo – handlowej, adaptowany, z możliwością powiększenia terenu na poprawę funkcjonowania zakładu na terenie oznaczonym symbolem UH, łącznie z budową miejsc parkingowych.

31 UH -        Teren istniejącej zabudowy usługowo – handlowej, adaptowany z możliwością powiększenia terenu na obszarze oznaczonym symbolem UH.

32 UH -        Teren istniejącej zabudowy usługowej, bez prawa rozbudowy. Z uwagi na położenie zaleca się stopniowa likwidację istniejącej zabudowy.

UKPa –        Teren istniejącego parkingu – adaptowany.

UKP -          Teren istniejącej zabudowy garażowej, adaptowany.

ETR -           Teren projektowanych trafostacji.

ZN -             Strefa istniejącej zieleni o charakterze ochronnym i krajobrazowym, podlegająca ochronie. Ustala się zakaz wycinania drzew z wyjątkiem cięć sanitarnych.

WZ -             Projektowana rezerwa terenu pod ujecie wody „Zachód”.

EG -             Istniejąca stacja redukcyjna gazu – adaptowana.

ZP -              Teren istniejącej i projektowanej zieleni publicznej w ciągu korytarza ekologicznego rzeki Łyny, łącznie ze ścieżkami spacerowymi i rowerowymi.

CW -            Istniejący ciek wodny, po ułożeniu przepustów do zasypania.

5.2. KOMUNIKACJA.

KD.01-GP35 –   Istniejąca droga krajowa Nr 51 wymaga modernizacji i wykonania skrzyżowania na połączeniu z drogą wojewódzką G30 Nr 512. Adaptuje się istniejące zjazdy na tereny istniejącej zabudowy bez prawa wykonywania nowych.

KD.02-G30 –     Istniejąca droga wojewódzka G30 Nr 512 wymagająca modernizacji oraz wykonania skrzyżowania z projektowaną ulicą Z30.

KD.03-Z30 –     Projektowana ulica zbiorcza o szerokości w liniach rozgraniczających 30m          i szerokości jezdni 7m. W ciągu ulicy należy wykonać chodnik dla pieszych o szerokości 2,5m po jednej stronie i ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 3,5m po drugiej stronie. Obowiązuje wykonanie oświetlenia ulicznego.

KD.04-D12 –     Projektowana ulica dojazdowa o szerokości pasa drogowego 12m                          i szerokości jezdni 6m z obustronnym chodnikiem po 1,5m. Obowiązuje wykonanie oświetlenia ulicznego.

KD.05-D10 –     Istniejąca ulica dojazdowa o szerokości pasa drogowego 10m, szerokości jezdni 5m z obustronnym chodnikiem po 1,5m. Obowiązuje wykonanie oświetlenia ulicznego.

KD.06-D10 –     Projektowana ulica dojazdowa o szerokości pasa drogowego 10m, szerokości jezdni 5m z obustronnym chodnikiem po 1,5m. Obowiązuje wykonanie oświetlenia ulicznego.

KD.07-L15 –     Projektowana ulica lokalna o szerokości pasa drogowego 15m, szerokości jezdni 6m z obustronnym chodnikiem po 1,5m. Obowiązuje wykonanie oświetlenia ulicznego.

KD.08-D10 –     Projektowana ulica dojazdowa o szerokości pasa drogowego 10m, szerokości jezdni 5m z obustronnym chodnikiem po 1,5m. Obowiązuje wykonanie oświetlenia ulicznego.

KD.09-D12 –     Projektowana ulica dojazdowa o szerokości pasa drogowego 12m, szerokości jezdni 6m z obustronnym chodnikiem po 1,5m. Obowiązuje wykonanie oświetlenia ulicznego.

KD.10-D15 –     Projektowana ulica dojazdowa o szerokości pasa drogowego 15m, szerokości jezdni 6m z obustronnym chodnikiem po 1,5m. Obowiązuje wykonanie oświetlenia ulicznego.

KD.11-D10 –     Projektowana ulica dojazdowa o szerokości pasa drogowego 10m, szerokości jezdni 5m z obustronnym chodnikiem po 1,5m. Obowiązuje wykonanie oświetlenia ulicznego.

KDW.12-D8 –   Projektowana droga dojazdowa (wewnętrzna) o szerokości pasa drogowego 8m, szerokości jezdni 5m z jednostronnym chodnikiem 1,5m.

KDW.13-D10 – Istniejąca ulica dojazdowa o szerokości pasa drogowego 10m – adaptowana.

KDW.14-L16 –  Istniejąca ulica miejska o szerokości w liniach rozgraniczających 14m

– adaptowana.

KDW.15-D12 – Istniejąca droga dojazdowa wewnętrzna o szerokości pasa drogowego 12m

– adaptowana.

KDW-06 –         Istniejąca droga pieszo-jezdna, adaptowana.

KDW-05 –         Projektowana droga dojazdowa o szerokości 5m – pieszo - jezdna.

KDW.16 –         Istniejący wjazd – adaptowany, zmodernizowany do parametrów drogi D10.

  - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Ustala się jako zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic lub ciągów pieszych o ile nie zostały pokazane na rysunku planu.

- Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę przewiduje się z istniejącego miejskiego ujęcia wody i sieci miejskich poprzez projektowaną sieć wodociągową rozdzielczą obejmującą tereny projektowane pod zainwestowanie. Dla zabezpieczenia p-poż. sieci należy zaopatrzyć w hydranty p-poż. Projektowane sieci wodociągowe należy prowadzić w istniejących

i projektowanych pasach drogowych. W celu zabezpieczenia ciśnienia wody                    w nowoprojektowanej sieci przewiduje się spięcie sieci wodociągowej istniejącej

ø 200 mm zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej z siecią wodociągową

w ul. Poniatowskiego poprzez projektowaną sieć wodociągową prowadzoną wzdłuż ul. „Z” i poprzez przejście przez rzekę Łynę. Dopuszcza się w rejonie ulicy Gdańskiej i ulicy oznaczonej symbolem KD.04-D12, lokalizację rezerwowego zbiornika na wodę, dla lepszego zaspokojenia potrzeb w tej części miasta.

- Gospodarka ściekowa

Ścieki bytowo - gospodarcze z całego terenu projektowanego zainwestowania należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowaną w obrębie opracowania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej grawitacyjnej i częściowo tłocznej poprzez projektowaną przepompownię ścieków w rejonie zapory wodnej.

Wszystkie ścieki powstałe na terenie objętym planem powinny być utylizowane

w istniejącej, miejskiej oczyszczalni ścieków.

c)  Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe  z utwardzonych terenów przewidzianych do zainwestowania należy doprowadzić do istniejącej i projektowanej w obrębie opracowania kanalizacji burzowej.

Projektowane sieci należy prowadzić w istniejących i projektowanych pasach drogowych. Należy przewidzieć na wylotach do rzeki zainstalowanie separatorów szlamu, piasku i substancji ropopochodnych.

d)  Zaopatrzenie w gaz.

Zaopatrzenie w gaz przewiduje się poprzez rozbudowę istniejącej sieci gazowej

średniego ciśnienia w ul. Gdańskiej i rozprowadzenie na terenach przewidzianych pod

zainwestowanie.

W celu zabezpieczenia ciśnienia gazu w nowoprojektowanej sieci prowadzonej wzdłuż ul. „Z” i projektowanego osiedla przewiduje się spięcie sieci gazowej istniejącej przy ul. Gdańskiej z siecią gazową prowadzoną w ul. Poniatowskiego poprzez przejście przez rzekę Łynę.

e)  Ciepłownictwo.

Przewiduje się zaopatrzenie w ciepło  z indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem

nowoczesnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych opartych na paliwach

niskoemisyjnych jak gaz i olej lub z kotłowni miejskiej.

f)  Elektroenergetyka.

Zasilanie terenów przewidzianych pod zainwestowanie nastąpi z istniejącej sieci SN

poprzez budowę sieci nn i budowę stacji transformatorowych. Wszystkie projektowane

sieci nn prowadzić w ziemi. Przewiduje się częściowy demontaż linii napowietrznych

SN (jak na planie) i wykonanie ich przewodami kablowymi SN w ziemi. Wszystkie

linie energetyczne kolidujące z zagospodarowaniem terenu należy przebudować

zgodnie z warunkami wydanymi przez koncern energetyczny ENERGA SA oddział

Zakład Energetyczny Olsztyn.

g) Telekomunikacja.

Obsługa telekomunikacyjna nastąpi poprzez rozbudowę miejskiej sieci

telefonicznej. W pasach drogowych rezerwuje się teren na prowadzenie instalacji

kablowej.

h) Gospodarka odpadami.

Stałe odpady komunalne gromadzone będą na terenie poszczególnych posesji

i po segregacji wywożone na miejskie wysypisko śmieci.

### Rozdział III

ustalenia końcowe

§6.1.   UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE.

Zainwestowanie nowych terenów przewidzianych w planie może nastąpić po

wyprzedzającym  wykonaniu i uzbrojeniu terenu.

Wyklucza się możliwość stosowania tymczasowych urządzeń do usuwania ścieków

(szczelne zbiorniki).

2.   TYMCZASOWE UŻYTKOWANIE WOLNYCH TERENÓW.

Tereny przewidziane w planie pod zainwestowanie mogą być użytkowane na

dotychczasowych zasadach bez prawa trwałego zainwestowania. Zaleca się rolnicze

wykorzystywanie tych terenów o charakterze sezonowych upraw z  wyłączeniem

plantacji i sadów owocowych mających charakter upraw wieloletnich. Wprowadza się

zakaz składowania jakichkolwiek odpadów.

3.   WYSOKOŚĆ STAWEK PROCENTOWYCH.

Stawki procentowe służące naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80 poz. 717) ustalone zostały dla terenów określonych w §5 uchwały

w wysokości 30%  z wyjątkiem terenów publicznych jak drogi, zieleń publiczna,

trasy pieszo-rowerowe dla których przyjmuje się 0 % oraz terenów stanowiących

własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.

§7.1.   Wszystkie inwestycje na terenie objętym ustaleniami planu, które zostały rozpoczęte

lub na które obowiązują prawomocne decyzje zostają uznane za obowiązujące.

2.   Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem

wejścia w życie ważności planu a nie  zakończonych  decyzją ostateczną  stosuje się

ustalenia planu.

§8.    Tracą moc zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Bartoszyce, zatwierdzonego uchwałą Nr 30/VI/99 Rady Miasta Bartoszyce z dnia

24 lutego 1999 r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego Nr 18 z 14 kwietnia 1999r..

§9.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Bartoszyce.