Stadium:      PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

CZĘŚĆ DROGOWA

# Temat:         Przebudowa i budowa ulic Sikorskiego, Armii

Krajowej i Popiełuszki w Bartoszycach

Zawartość opracowania:

CZĘŚĆ OPISOWA

1.Opis techniczny

2.Bilans mas ziemnych

3.Zestawienie powierzchni

4.Obliczenia robót ziemnych na ulicy Popiełuszki

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys.1 Plan sytuacyjny ul. Popiełuszki, etap I – w  cz. zagospodarowania terenu

Rys.2 Plan sytuacyjny ul. Armii Krajowej, etap II – w  cz. zagospodarowania terenu

Rys.3 Plan sytuacyjny ul. Sikorskiego, etap III – w  cz. zagospodarowania terenu

Rys.4 Plan sytuacyjny ul. Sikorskiego, etap IV– w  cz. zagospodarowania terenu

Rys.5 Profil podłużny ul. Popiełuszki

Rys.6 Profil podłużny ul. Armii Krajowej

Rys.7-9 Profie podłużne ul. Sikorskiego, etap III

Rys.10 Profil podłużny ul. Sikorskiego, etap IV

Rys.11-20 Przekroje poprzeczne ul. Popiełuszki

Rys. 21 Przekroje normalne ul. Popiełuszki

Rys. 22 Przekroje normalne ul. Armii Krajowej

Rys. 23 Przekroje normalne ul. Sikorskiego, etap III

Rys. 24 Przekroje normalne ul. Sikorskiego, etap IV

Rys. 25 Przekroje konstrukcyjne ul. Popiełuszki

Rys. 26 Przekroje  konstrukcyjne ul. Armii Krajowej

Rys. 27 Przekroje konstrukcyjne ul. Sikorskiego, etap III

Rys. 28 Przekroje konstrukcyjne ul. Sikorskiego, etap IV

Rys.29 Geometria wjazdów bramowych

Rys.30 Osłona śmietnikowa

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy i przebudowy

ulic Sikorskiego, Popiełuszki i Armii Krajowej w Bartoszycach

Obręb nr 1, działki nr: 3/6, 2/3, 4/2, 39/61, 39/71, 39/75, 39/80, 39/78, 39/79, 39/82, 39/91, 207/5, 207/2, 208, 206/1, 1/12, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 39/118, 39/119, 39/120, 39/125, 39/126, 39/128, 147/2, 236/7, 160, 39/69, 39/113  , 39/117, 236/4, 20, 39/95, 39/99

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem z 30.09.2006roku

- Mapa własnościowa i wykaz właścicieli działek

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr I/2/2007

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 zaktualizowana w pażdzierniku 2006 roku

- Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 51 w Bartoszycach, od km ok.14+900 do 16+355.70 opracowany przez Pracownię Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów „DROMOS” sp.z o.o.)

- Projekt zagospodarowania terenu budynku przy ul. Chilmanowicza w Bartoszycach (dz. Nr 1-209/1, 1-207/6) opracowany przez Pracownię Projektową „IPB-GRI”sp.z o.o. z Iławy

- Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego dla PB modernizacji ulic – opracowanie „GEOTECHNIKA”, grudzień 2006

- Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki drzewostanem – opracowanie PPHU VIRENS , grudzień 2006

- RMTiGM" w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie"

- Uzgodnienia z Inwestorem, z Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów „DROMOS” sp.z o.o.)

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Etap I - budowa ulicy Popiełuszki kl. D szerokości 6.0m dwukierunkowej

Etap II- przebudowa ulicy Armii Krajowej kl. D na odcinku od ulicy Sikorskiego do ulicy Szarych Szeregów na ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5.0-6.0m, dwukierunkowy; bez remontu przepustu

Etap III - przebudowa ulicy Sikorskiego kl. L szerokości 6.0m, dwukierunkowej , z wyłączeniem odcinka od skrzyżowania z ulicą Popiełuszki do skrzyżowania z ulicą Gdańską oraz dwóch skrzyżowań z ulicą Bema (objętych odrębnym opracowaniem-Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” sp.z o.o.)

Etap IV-  przebudowa ulicy Sikorskiego kl. L  szerokości 4.5m, jednokierunkowej od skrzyżowania z ulicą Gdańską do skrzyżowania z ulicą Popiełuszki z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Gdańską (objętego odrębnym opracowaniem-Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” sp.z o.o.)

III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren opracowania znajduje się w północnej części Bartoszyc po zachodniej stronie drogi krajowej nr 51 (ulica Bema) prowadzącej w kierunku Bezled, przy granicy miasta. Ogólna powierzchnia obszaru opracowania wynosi 2.21ha. Projektowane ulice Sikorskiego i Armii Krajowej obsługują osiedle mieszkaniowe, zabudowę jedno-i wielorodzinną, ulica Popiełuszki jest nieurządzona. Natężenie ruchu jest niewielkie, funkcjonuje komunikacja autobusowa.  Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi : ulica Popiełuszki 12.0-15.0m , ulica Armii Krajowej 6.0-25.0m i ulica Sikorskiego 7.0-20.0m

W pasach drogowych ulic występują sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, linie energetyczne i telekomunikacyjne.

Nawierzchnia jezdni ulicy Sikorskiego, na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Popiełuszki, jest zbudowana z trylinki natomiast na pozostałych odcinkach i parkingach  bitumiczna 4-10cm na podbudowie betonowej 10-14cm oraz na I wlocie w kierunku ul. Bema z betonu .

Ulice Popiełuszki i Armii Krajowej są nieurządzone. Na ulicy Armii Krajowej w okolicy działki nr 236/1 występuje nawierzchnia brukowa z kamienia polnego i żużlowa.

Chodniki wykonane są z płyt betonowych 50 x 50 x7cm i 35 x 35 x 5cm i fragmentami z kostki betonowej polbruk.

Podłoże budują grunty gliniaste – nasypy gliniaste i gliny piaszczyste, które należy zaliczyć do grupy G3 a warunki wodne uznać jako przeciętne. Warstwę torfu z namułem miąższości 1.1m stwierdzono w jednym otworze na głębokości 2.4m ppt. Wodę gruntową stwierdzono we wszystkich otworach na różnych głębokościach w postaci sączeń w strefie od 1.50do 3.0m ppt.

Zadrzewienie występuje w postaci starszych drzew, około 20 - 30 młodych drzewek w wieku około 5 lat oraz  grup starszych krzewów i  żywopłotów.

Drzewa bezpośrednio kolidujące z inwestycją : na ulicy Sikorskiego  - 4 klony o obwodach pnia 217, 280, 100, 230 cm; na parkingach : wierzba- 50+38 cm, robinia - 62 cm, jarząb - 30, 26 cm, brzoza-95cm,lipa-48cm.

IV. STAN PROJEKTOWANY

ULICE W PLANIE

Prędkość projektowa Vp=30km/h.

Ulicę Popiełuszki zaliczono funkcjonalnie do klasy „D” i zaprojektowano jako dwukierunkową, o dwóch pasach ruchu, z obustronnymi chodnikami. Szerokość ulicy 6.0m ( 2 x 3.0m),  szerokość chodników 2.0m. Zaprojektowano 13 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Ulica składa się z 2 odcinków prostych i łuku poziomego o promieniu R=25m, ze względu na małą prędkość , istniejące i projektowane zainwestowanie terenu poszerzenia na łuku nie wprowadzono.

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny wynoszący  2%, chodników - 2%.

Ulicę Armii Krajowej zaliczono funkcjonalnie do klasy „D” i zaprojektowano jako dwukierunkowy ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5.0-6.0m .

Zmianę szerokości ulicy należy wykonać jednostronnie na długości ok. 10m , skosem 1:10. Załamania wyokrąglić łukiem o promieniu R=200m.

#### Ulica składa się z  odcinków prostych i łuków poziomych o promieniach R=200m i R=162m .

Spadek poprzeczny  dwustronny wynoszący  2%.

Ulicę Sikorskiego zaliczono funkcjonalnie do klasy „L” i zaprojektowano jako dwukierunkową, o dwóch pasach ruchu, o szerokości  6.0m ( 2 x 3.0m),  z obustronnymi chodnikami z wyłączaniem odcinka od ulicy Gdańskiej do ulicy Popiełuszki, który zaprojektowano jako jednokierunkowy o szerokości 4.5m z jednostronnym chodnikiem 2.0m. Lokalne zwężenie chodnika do min. szerokości 1.60m w obrębie posesji nr 1.

Zaprojektowano 256 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Ulica składa się z  odcinków prostych i łuków poziomych o promieniach R=500, R=200m i R=160m .

#### Spadek poprzeczny jezdni dwustronny wynoszący  2% , z wyłączeniem odcinka od ulicy Gdańskiej do ulicy Popiełuszki, który posiada spadek jednostronny  2%, spadek poprzeczny chodników - 2%.

Parametry projektowanych miejsc postojowych:

- ustawienie pojazdów pod kątem 90 

- szerokość stanowiska 2.3m i 3.6m dla niepełnosprawnych

- długość stanowiska 5.0m

- ilość stanowisk – 269, w tym 4 dla niepełnosprawnych

Spadek poprzeczny  2%, spadek podłużny dostosowany do pochylenia podłużnego jezdni.

Wjazdy bramowe (szer.3.0m)  zaprojektowano generalnie w poziomie chodnika .

Zaleca się dostosowanie wjazdów na terenie prywatnych posesji – nie obejmuje to zakresu opracowania.

### ULICE W PRZEKROJU PODŁUŻNYM

Niweletę ulic zaprojektowano uwzględniając istniejące ukształtowanie terenu , głównie poziomy wjazdów do poszczególnych posesji na wysokości granicy pasa drogowego , istniejące uzbrojenie podziemne i zagospodarowanie terenu. Zasadniczo niwelety przebiegają zgodnie z terenem istniejącym. Jedynie na odcinku ok.70m ulicy Popiełuszki niweleta odbiega od terenu istniejącego( w miejscu większych deniwelacji terenu i występowania  skarpy terenowej ). Przebieg projektowanych ulic w przekroju podłużnym przedstawiają  rys. nr 2-7.

Długość projektowanego odcinka ulicy Popiełuszki wynosi 195.45m, spadek podłużny w granicach 1.21% - 4.08%, łuki pionowe wypukłe - 600m i 1000m, łuki pionowe wklęsłe – 300m.

Długość projektowanego odcinka ulicy Armii Krajowej wynosi 332.57m, spadek podłużny w granicach 0.32% - 3.32%, łuki pionowe wypukłe - 600m i 1000m, łuki pionowe wklęsłe – 600m, 1000m i 1500m.

Długość projektowanych odcinków ulicy Sikorskiego wynosi 987.69m, spadek podłużny w granicach 0.30% - 8.54%, łuki pionowe wypukłe - 600m i 1000m, łuki pionowe wklęsłe – 2000mi 5000m. Pozostałe załamania niwelety należy wyokrąglić konstrukcyjnie.

### PRZEKROJE NORMALNE

#### 1)Ulica Popiełuszki Hm 0+0,0 – Hm 1+53.80 i Hm 1+85-Hm 1+95.45

- jezdnia szerokości 6.0m (2 x 3.0m)

- chodniki obustronne 2,0m

#### 2)Ulica Popiełuszki Hm 1+53.80 – Hm 1+85.0

- jezdnia szerokości 6.0m (2 x 3.0m)

- lewostronne stanowiska postojowe długości 5.0m

- chodniki obustronne 2,0m

#### 3)Ulica Armii Krajowej Hm 2+56.33 – Hm 3+32.57

- ciąg pieszo-jezdny szerokości 6.0m (2 x 3.0m)

#### 4)Ulica Armii Krajowej Hm 0+0.0 – Hm 2+45.67

- ciąg pieszo-jezdny szerokości 5.0 (2 x 2.50m)

5)Ulica Sikorskiego z wyłączeniem odcinka od ulicy Gdańskiej do ulicy Popiełuszki

- jezdnia szerokości 6.0m (2 x 3.0m)

- stanowiska postojowe długości 5.0m – usytuowane zgodnie z rys. nr 1”plan sytuacyjny”

- chodniki obustronne 2,0m

6)Ulica Sikorskiego odcinek od ulicy Popiełuszki do ulicy Gdańskiej

- jezdnia szerokości 4.5m

- chodnik prawostronny 2,0m (na odcinku ok.10m lokalne przewężenie do min. szerokości 1,60m)

V. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1)Nawierzchnia jezdni ulicy Sikorskiego z wyłączeniem odcinka jednokierunkowego

(KR3-G3)

- 5cm- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

- 6cm- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- 7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

- 20cm – podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego

- 40 cm - warstwa odsączająca z piasku o wskażniku nośności CBR 25%

Grubość nawierzchni 78 cm.

Sprawdzenie mrozoodporności:5+6+7+20+40 =78cm>Hp= 60x 1.20=72cm

2)Nawierzchnia jezdni ulicy Popiełuszki i odcinka jednokierunkowego ulicy Sikorskiego

(KR2-G3)

- 5cm- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

- 7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

- 20cm - podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego

- 40cm - warstwa odsączająca z piasku o wskażniku nośności CBR 25%

Grubość nawierzchni 72 cm.

### Sprawdzenie mrozoodporności:5+7+20+40 =72cm>Hp=55 x 1.20=66cm

## 3)Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego ulicy Armii Krajowej (KR1-G3)

- 8cm- warstwa ścieralna z kostki betonowej

- 3cm- podsypka cementowo-piaskowa

- 15cm- podbudowa z tłucznia kamiennego

- 40cm - warstwa odsączająca z piasku o wskażniku nośności CBR 25%

Grubość nawierzchni 66 cm.

Sprawdzenie mrozoodporności:8+3+15+40 =66cm>Hp=50 x 1.20=60cm

W miejscu lokalizacji przepustu, na długości ok.1.5m wykonać tylko warstwę ścieralną na podsypce. Wymiany gruntu pod konstrukcją nawierzchni, ze względu na stwierdzone zaleganie torfu w jednym otworze (nr 2 na rzędnych 50.40- 49.30m npm) nie projektuje się. W przypadku stwierdzenia zalegania torfu na większym obszarze zaleca się odseparowanie warstw konstrukcyjnych od podłoża geotkaniną.

4)Nawierzchnia stanowisk postojowych i wjazdów bramowych

- 8cm- warstwa ścieralna z kostki betonowej

- 3cm- podsypka cementowo-piaskowa

- 15cm- podbudowa z tłucznia kamiennego

- 10 cm - warstwa odsączająca z piasku

#### Grubość nawierzchni 36 cm.

Grunty poniżej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni należy dogęścić do wskażnika zagęszczenia Is  1.03 dla kategorii ruchu KR3 i Is  1.0 dla pozostałych kategorii ruchu na głębokości co najmniej do 50cm.

5)Nawierzchnia chodników

- 6cm- kostka betonowa

- 4cm- podsypka cementowo –piaskowa

- 10cm- warstwa odsączająca z piasku

Grubość nawierzchni 20 cm.

Z kostek betonowych formować ścieki usytuowane prostopadle do krawężnika w miejscach wylotu rynien spustowych odprowadzających wodę z posesji w kierunku ulicy.

Zamiast warstw odsączających z piasku dopuszcza się ułożenie dodatkowych warstw podłoża nawierzchni z gruntu stabilizowanego spoiwem, jednak taka konstrukcja nawierzchni nie spełnia warunku mrozoodporności.

Nawierzchnię jezdni i stanowisk postojowych obudować krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm ustawionym na podsypce  cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem B-10. Światło krawężnika 12 cm  Na przejściach dla pieszych światło krawężnika 0-2cm, na wjazdach bramowych 4cm. Na połączeniu ulicy Sikorskiego z ulicą Bema (droga krajowa nr 51) należy zastosować w warstwie ścieralnej taśmę asfaltowo-kauczukową.

Nawierzchnię chodników obudować obrzeżem betonowym 20 x 6 cm ustawionym na podsypce piaskowej.

Dobrać odpowiedni wzór i kolor kostki uzgodniony z Inwestorem.

VI. ROBOTY ZIEMNE

Na ulicy Popiełuszki powierzchnia objęta robotami ziemnymi wynosi 2700 m².

Roboty ziemne obliczono programem MASYX, metodą przekrojów poprzecznych uwzględniając koryto pod jezdnią. Przekroje dowiązano do zaprojektowanych we wcześniejszych opracowaniach rzędnych parkingu. Roboty ziemne obliczono do rzędnych wykazanych na zaktualizowanej w pażdzierniku 2006r. mapie sytuacyjno-wysokościowej. Bilans przedstawia tabela. Roboty ziemne należy wykonać do rzędnych dna koryta.

Ziemia urodzajna nie występuje.

Na pozostałych ulicach nie projektuje się robót ziemnych, wyłącznie wykonanie koryta pod jezdniami i profilowanie pod chodnikami, stanowiskami postojowymi i wjazdami bramowymi. Nie przewiduje się zdjęcia ziemi urodzajnej.

Roboty ziemne na terenach zielonych wykonać o 10 cm niżej od rzędnych projektowanych.

Na terenach wolnych od nawierzchni należy wykonać trawniki dywanowe siewem przy uprawie ręcznej bez nawożenia. Grubość warstwy ziemi urodzajnej 10cm.

##### BILANS MAS ZIEMNYCH  Etap I

| WYSZCZEGÓLNIENIE | ###### WYKOP | ###### NASYP | ###### W-N[m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Z programu MASYX | 1301 | 62 | 1239 |
| ## Profilowanie pod chodnikami 753*0.20 | 151 | 0 | 151 |
| Profilowanie pod stanowiskami postojowymi, wjazdami 158* 0.36+25*0.36 | 66 | 0 | 66 |
| Obniżenie rzędnych roboczych pod trawnikami 390*0.10 | 39 | 0 | 39 |
| O G Ó Ł E M | 1557 | 62 | 1495 |

##### BILANS MAS ZIEMNYCH  Etap II

| WYSZCZEGÓLNIENIE | ###### WYKOP[m3] |
| --- | --- |
| #### Korytowanie pod jezdniami 1763*0.66 | 1164 |
| Profilowanie pod wjazdami bramowymi 71*0.36 | 26 |
| Obniżenie rzędnych roboczych pod trawnikami 1700*0.10 | 170 |
| O G Ó Ł E M | 1360 |

##### BILANS MAS ZIEMNYCH  Etap III

| WYSZCZEGÓLNIENIE | ###### WYKOP[m3] |
| --- | --- |
| #### Korytowanie pod jezdniami 5546*(0.78-0.19) | 3272 |
| ## Profilowanie pod chodnikami 3730*(0.20-0.05) | 560 |
| Profilowanie pod stanowiskami postojowymi, wjazdami bramowymi (2981)*(0.36-0.15)+74*0.36 | 653 |
| Obniżenie rzędnych roboczych pod trawnikami 1335*0.10 | 134 |
| O G Ó Ł E M | 4619 |

##### BILANS MAS ZIEMNYCH  Etap IV

| WYSZCZEGÓLNIENIE | ###### WYKOP[m3] |
| --- | --- |
| #### Korytowanie pod jezdniami 920*(0.72-0.15) | 524 |
| ## Profilowanie pod chodnikami 300*(0.20-0.07) | 39 |
| Profilowanie pod wjazdami bramowymi 153*(0.36-0.15) | 32 |
| Obniżenie rzędnych roboczych pod trawnikami 250*0.10 | 25 |
| O G Ó Ł E M | 620 |

Nadmiar ziemi wywieżć w miejsce wskazane przez Inwestora.

##### VII. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Nawierzchnię jezdni, wszystkie istniejące chodniki, istniejące stanowiska postojowe, wjazdy bramowe (w granicach pasa drogowego) , krawężniki, ze względu na bardzo zły stan oraz projektowaną budowę i przebudowę sieci przeznaczono do rozbiórki. Ogrodzenia posesji znajdujące się w pasie drogowym a kolidujące z projektowanymi chodnikami należy przestawić poza chodnik na koszt właściciela posesji. Należy zdemontować i przekazać właścicielowi elementy małej architektury znajdujące się na placyku zabaw dla dzieci przy budynku Sikorskiego nr 21 kolidujące z budową stanowisk postojowych.

Kolidująca z przebudową ulicy Sikorskiego osłona śmietnikowa przy bud. nr 39-43 powinna zostać zdemontowana i przestawiona w miejsce wskazane na sytuacji lub wybudowana wg. rys. nr 30. Przyjęto wywóz gruzu i ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.

VIII. ODWODNIENIE ULICY

Odwodnienie ulicy do wpustów deszczowych podłączonych do istniejącej i projektowanej kanalizacji  deszczowej. Jest to temat opracowania branżowego.

IX. OŚWIETLENIE - według opracowania branżowego.

X. ORGANIZACJA RUCHU

Nie jest zakresem opracowania i nie planuje się zmian w stosunku do istniejącej na osiedlu organizacji ruchu poza ustawieniem na skrzyżowaniu ulicy Popiełuszki i Chilmanowicza znaku

A-7 „ustąp pierwszeństwa” (ulica Popiełuszki podporządkowana) oraz na skrzyżowaniach ulicy Armii Krajowej z ulicami Szarych Szeregów i Sikorskiego znaków D-40 „ strefa zamieszkania” - szt.2 zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM oraz SWiA z czerwca 1999r. "w sprawie znaków i sygnałów drogowych". W kosztach nie uwzględnia się nakładów na organizację ruchu.

###### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| ## WYSZCZEGÓLNIENIE | ## POWIERZCHNIA [m2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Etap I | ## Etap II | ## Etap III | ## Etap IV |
| ### Nawierzchnia jezdni | 1280 | 1763 | 5546 | 920 |
| ### Nawierzchnia chodników | 753 | - | 3730 | 300 |
| ### Nawierzchnia stanowisk postojowych | 158 | - | 2981 | - |
| #### Nawierzchnia wjazdów bramowych | 25 | 71 | 74 | 153 |
| ### Trawniki | 390 | 1700 | 1335 | 250 |
| ### O G Ó Ł E M | 2606 | 3534 | 13666 | 1623 |

Opracowała:   mgr inż. W. Wojciechowicz