FIRMA USŁUGOWA „TECHBUD” 11-200 BARTOSZYCE ULICA OKRZEI 1/8

1

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

TEMAT: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY DZIENNEGO

DOMU „ Senior – WIGOR” PRZY MOPS

W BARTOSZYCACH

ADRES: PIENIĘŻNEGO 10 A  BARTOSZYCE DZ.NR 33/27

ZLECENIODAWCA:                 MIEJSKI OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

11-200 BARTOSZYCE

ULICA PIENIĘŻNEGO 10A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: FIRMA USŁUGOWA

„TECHBUD”

11-200 BARTOSZYCE

ULICA OKRZEI 1/8

AUTOR OPRACOWANIA: inż. ZBIGNIEW BIELICKI ......................................................................................

###### BARTOSZYCE  SIERPIEŃ  2015 ROK

| OBIEKT | ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY DZIENNEGO DOMU „ Senior – WIGOR” PRZY MOPS W BARTOSZYCACH |
| --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | ULICA PIENIĘŻNEGO 10 A 11-200 BARTOSZYCE |
| NR.EW.DZIAŁKI | NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI 33/27 |
| INWESTOR | ### MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 11-200 BARTOSZYCE ULICA PIENIĘŻNEGO 10A |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | FIRMA USŁUGOWA „TECHBUD” ULICA OKRZEI 1/8 11-200 BARTOSZYCE |
| STADIUM | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
| OŚWIADCZENIE | Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku/ z późniejszymi zmianami/ Prawo Budowlane OŚWIADCZAM, że projekt budowlany na dzień jego sporządzenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. |

DATA OPRACOWANIA:  SIERPIEŃ 2015.

PROJEKT                                IMIĘ I NAZWISKO        NR UPRAWNIEŃ     PODPIS

ARCHITEKTURA                 inż. Zbigniew Bielicki          183/85/OL

KONSTRUKCJA                   inż. Zbigniew Bielicki          183/85/OL

#### OPIS TECHNICZNY

Do projektu adaptacji pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „ Senior – WIGOR” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach

na terenie działki o numerze geodezyjnym 33/27

w miejscowości Bartoszyce przy ulicy pieniężnego 10 A.

1.0. Dane ogólne.

Adres inwestycji :  ulica Pieniężnego 10 A Bartoszyce dz.nr. 33/27.

Inwestor	     :  Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej

11-200 Bartoszyce

ulica Pieniężnego 10 A

Autor opracowania: FIRMA USŁUGOWA „TECHBUD”

11-200 BARTOSZYCE

ULICA OKRZEI 1/8

inż. Zbigniew Bielicki

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora,

- inwentaryzacja budowlana,

- konsultacje z właścicielem budynku,

- podkład geodezyjny sytuacyjno- wysokościowy w skali 1:500,

- normy budowlane i przepisy,

- wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce z dnia

11 kwietnia 2013 roku.

3.0. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno- konstrukcyjnego adaptacji  pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior – WIGOR „ przy MOPS  w Bartoszycach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach przy ulicy Pieniężnego 10 A na działce o numerze geodezyjnym 33/27  w V obrębie geodezyjnym miasta Bartoszyce.

4.0. LOKALIZACJA ORAZ STAN PRAWNY OBIEKTU  I  DZIAŁKI.

Działka nr 33/27, na której znajduje się obiekt budowlany objęty opracowaniem, położona jest w Bartoszycach przy ulicy Pieniężnego, granicząc z nią od strony południowo-zachodniej. Od wschodu działka graniczy z terenem Zespołu Szkół Mechanicznych.

Teren działki nr 33/27 jest uzbrojony w następujące sieci:

- energetyczną – istniejące przyłącze,

- gazową– istniejące przyłącze,

- wodną– istniejące przyłącze,

- kanalizacyjną deszczową– istniejące przyłącze,

- kanalizacyjną sanitarną– istniejące przyłącze.

Działka zabudowana budynkami stanowiącymi kompleks administracyjno-usługowy wraz z budynkami gospodarczo - magazynowymi na potrzeby działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Na terenie działki znajdują się ciągi komunikacji pieszej i samochodowej. Dojście do  komunikacji wewnętrznej  działki  z komunikacji zewnętrznej od strony ulicy Pieniężnego    w części południowo – zachodniej i północno – wschodniej. Działka w całości ogrodzona.

5.0. ZMIANY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Na działce nr 33/27 nie dokonuje się żadnych zmian w zagospodarowaniu.

6.0 KOMUNIKACJA.

Dojazd do nieruchomości ulicą Pieniężnego mającą dowiązanie z ulicą Kolejową.

7.0. WODA DO CELÓW SPOŻYWCZYCH.

Woda  do  celów   spożywczych   i   gospodarczych   jest    dostarczana    z sieci  miejskiej.

8.0. ŚCIEKI KANALIZACYJNE.

Ścieki kanalizacji sanitarnej są odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej.

9.0. ŚMIETNIK.

Na działce przy posesji stoi pojemnik SM-110, opróżniany przez firmę wyspecjalizowaną na podstawie zawartej umowy o wywóz nieczystości stałych.

10.0. ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH.

Wody deszczowe z dachów są odprowadzane przez rynny i rury spustowe na teren działki gdzie w części wyparują a część zostaje wchłonięta przez grunt.

11.0. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I

ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ.

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską na postawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.z 20003 roku Nr 162 poz.1568).

12.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH.

Ustalona lokalizacja inwestycji zapewnia ochronę interesów osób trzecich.

13.0. INNE INFORMACJE.

Teren inwestycji nie podlega ochronie dotyczącej terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ustalonej na podstawie odrębnych przepisów.

14.0. OCENA STANU TECHNICZNO-FUNKCJONALNEGO.

Zasadnicze elementy techniczne budynku nie wykazują istotnych zmian ani odkształceń ponad zwykłe zużycie funkcjonalne.

Elementy wykończeniowe parteru i części niskiego parteru objęte opracowaniem o stopniu zużycia typowo eksploatacyjnym charakterystycznym dla zwykłej gospodarki remontowo-konserwacyjnej.

Układ funkcjonalny części parteru i niskiego parteru objęty opracowaniem wymaga przebudowy do nowej założonej funkcji pracowni gospodarstwa domowego.

Budynek spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa konstrukcyjnego                       i użytkowania pozwalające na dokonanie zamierzonej zmiany sposobu użytkowania        z dotychczasowej funkcji na pracownię gospodarstwa domowego.

UWAGA:

Roboty budowlane i branżowe prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p.poż. przez osoby posiadające kwalifikacje i znające rzemiosło budowlane.

Opracował:

Bartoszyce sierpień 2015

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PO BYŁYM DOMU NOCLEGOWYM PRZEZNACZONYCH NA UTWORZENIE

PRACOWNI GOSPODARSTWA DOMOWEGO  DLA UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY MOPS                                       W BARTOSZYCACH

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Projekt budowlany zakłada sporządzenie dokumentacji technicznej, budowlanej obejmującej wykonanie robót polegających na adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych w części parterowej oraz w części tzw. Niskiego parteru na potrzeby Dziennego Domu                „ Senior – WIGOR” przy  M O P S   w  Bartoszycach w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Bartoszycach  przy  ulicy  Pieniężnego  10  A na działce o numerze geodezyjnym 33/27  w V obrębie geodezyjnym miasta Bartoszyce.

2. Adresatami, a zarazem głównymi odbiorcami przedmiotowego zadania będzie 25 osobowa grupa osób starszych (powyżej 60 roku życia), nieaktywnych zawodowo, mieszkańców miasta Bartoszyce, m.in. członków Klub Seniora funkcjonującego jako grupa samopomocowa przy Domu Dziennego Pobytu oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych (m.in. Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Diabetyków, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów RP i BWP). Osoby te często żyją w trudnych warunkach materialnych, są samotne oraz czują się wykluczone z lokalnej społeczności, w wyniku czego pogarsza się ich kondycja psychofizyczna, zmniejsza aktywność życiowa oraz wzrasta poziom poczucia alienacji.

3. Projekt zakłada w swej treści rozwiązania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ze zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawą Prawo Budowlane oraz innymi przepisami i normami.

B.CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH,

ORAZ ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA

1.0 PROGRAM UŻYTKOWY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA.

1.1 Zakres projektowanej zmiany sposobu użytkowania.

Projektuje się adaptację pomieszczeń oraz określenie sposobu użytkowania części pomieszczeń niskiego parteru budynku na potrzeby Dziennego Domu „ Senior – WIGOR „  przy MOPS  w Bartoszycach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach przy ulicy Pieniężnego 10 A na działce o numerze geodezyjnym 33/27 w V obrębie geodezyjnym miasta Bartoszyce.

W wyniku projektowanej adaptacji istniejące pomieszczenia zostaną przystosowane do potrzeb DD „Senior – WIGOR „ w części parteru i części niskiego parteru budynku:

- pracownia gospodarstwa domowego		- 44,20 m2

- pracownia gospodarstwa domowego		- 47,85 m2

- komunikacja					-   5,87 m2

- szyb windowy					-   8,04 m2

- natryski					-   3,36 m2

- wc						-   3,36 m2

- komunikacja					-   3,04 m2

- sanitariat					-   3,47 m2

- komunikacja					-   5,87 m2

RAZEM			           		-125,06 m2

- 125,06 m2 powierzchni pracowni gospodarstwa domowego wraz z częścią sanitarną.

1.2 Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania.

Na podstawie zaświadczenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce zaświadcza się iż teren działki o numerze geodezyjnym 33/27 przy ulicy Pieniężnego , leżącej w obrębie geodezyjnym nr 5 w Bartoszycach  wg. obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce oznaczony jest symbolem 20UO z zapisem „ Teren istniejącej zabudowy o funkcji usług socjalnych i administracyjnych – adaptowany oraz  inwentaryzacji , wizji lokalnej oraz ustaleniami z Inwestorem w ramach adaptacji pomieszczeń należy wykonać:

- pomieszczenia ogólnodostępnego, pełniącego funkcję spotkań i jadalni. W ramach remontu planowane jest m.in. odnowienie ścian, wymiana zużytej i popękanej terakoty na antypoślizgową, wymiana instalacji elektrycznej (stary typ instalacji z lat 60 XX wieku, stwarzający zagrożenie pożarowe dla bezpośrednich użytkowników pomieszczeń), wymiana oświetlenia, obniżenie i wyrównanie poziomu sufitu, instalacja monitoringu i klimatyzacji, wymiana drzwi na spełniające standardy dostępności dla osób poruszających się na wózkach, montaż rolet antywłamaniowych;

- pomieszczenia klubowego z zapleczem sanitarnym oraz szatnią w zakresie m.in.: odnowienie ścian, wymiana zużytej i popękanej terakoty na antypoślizgową, wymiana drzwi na dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach, instalacja monitoringu i klimatyzacji, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i armatury sanitarnej;

- pomieszczenia kuchennego na potrzeby samodzielnego przygotowywania posiłków przez seniorów, m.in.: skucie i wykonanie nowych tynków na ścianach i suficie, wymiana zużytej i popękanej terakoty na antypoślizgową, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wyburzenie ścianek działowych i wymiana drzwi w celu stworzenia warunków dla osób poruszających się na wózkach;

- sali stołówkowej i przylegającego do niej tarasu, pełniącego funkcję rekreacyjną (prowadzenie różnorodnych zajęć w okresie letnim, miejsce wypoczynku), gdzie należy wykonać m.in. następujące prace: wymianę zużytej i popękanej terakoty na antypoślizgową (stołówka i taras), wymianę oświetlenia (taras), wykonanie przeszklonej zabudowy (taras), instalacja monitoringu;

- remont schodów wejściowych do budynku (wymiana oporęczowania oraz wyłożenie terakotą antypoślizgową), ich zabudowa oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków inwalidzkich);

- pomieszczenia do terapii indywidualnej – pomieszczenie wymaga kapitalnego remontu m.in. odnowienia ścian, wymiany podłóg, docieplenia ścian od wewnątrz.

1.3. Wyposażenie pomieszczeń.

Pomieszczenia, które zostaną wyremontowane w trakcie realizacji zadania zostaną wyposażone w  niezbędny sprzęt tj.:

- pomieszczenie ogólnodostępne, m.in. w nowy sprzęt nagłośniający (głośniki, mikrofony), rzutnik multimedialny, ekran ścienny, krzesła, stoły. Dotychczasowy sprzęt z uwagi na częstotliwość eksploatacji oraz okres używalności wymaga wymiany.

- pomieszczenie klubowe z zapleczem sanitarnym oraz szatnią – pralka, telewizor, kanapy, stolik okolicznościowy, stoliki, krzesła, regały na prasę i książki, akordeon, maszyna do szycia, żelazko, deska do prasowania, wyposażenie łazienek (m.in. podajniki papieru, dozowniki mydła, suszarka do włosów, lustra, suszarki do rąk, kosze na śmieci, meble łazienkowe), wyposażenie szatni (m.in. szafki indywidualne uczestników i personelu). Z uwagi na to, że pomieszczenie będzie wykorzystywane do codziennego użytku przez osoby starsze, wymaga ono nowego wyposażenia, które będzie służyć w kolejnych latach działalności placówki;

- pomieszczenie kuchenne, wyposażenie w sprzęt gospodarstwa domowego (m.in. lodówka, kuchnia indukcyjna z piekarnikiem, kuchenka mikrofalowa, zmywarka, naczynia i drobny sprzęt kuchenny), meble kuchenne (m.in. zabudowa kuchenna);

- sala komputerowa – zestawy komputerowe z oprogramowaniem. Dotychczasowe pomieszczenie, w którym były realizowane warsztaty komputerowe dla seniorów, jest wyposażone w biurka (8 stanowisk) oraz krzesła biurowe. Niestety sprzęt komputerowy, z którego korzystają osoby starsze jest przestarzały, znacząco odbiega od aktualnie wykorzystywanej technologii (m.in. stary system operacyjny). Aby „iść z duchem czasu” oraz umożliwić seniorom dostęp do jak nowocześniejszej technologii należy wyposażyć salę w komputery nowej generacji;

- pokój pielęgniarski – m.in. leżanka, parawan, biurko, fotel biurowy, szafa na dokumentację, ciśnieniomierz, apteczka pierwszej pomocy;

- pomieszczenie do odpoczynku – zakup m.in. foteli wypoczynkowych rozkładanych;

pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej - sprzęt rehabilitacyjny (m.in. rowerek stacjonarny, piłki redondo, kołyska do ćwiczeń brzucha

1.4.  Zakres prac instalacyjnych.

1.4.1 Instalacja elektryczna.

Projektowaną adaptację części parteru wyposażyć w nową instalację i osprzęt zgodnie             z załączonym projektem instalacji elektrycznej.

1.4.2 Instalacja zimnej wody.

Projektowana adaptacja wszystkich pomieszczeń oraz układ funkcjonalny części parteru pozwala wykorzystać istniejący system pionów wodnych z rozprowadzeniem wyłącznie nowych podejść do urządzeń określonych w projekcie.

1.4.3 Instalacja kanalizacyjna

Adaptacja części parteru pozwala wykorzystać istniejący system pionów kanalizacyjnych           z koniecznością wykonania wyłącznie nowych podejść kanalizacyjnych pod projektowane urządzenia i wymiana urządzeń na nowe.

1.4.4 Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektowany układ funkcjonalny i zmiana sposobu użytkowania części parteru pozwala wykorzystać istniejący systemu centralnego ogrzewania pozwalających na utrzymanie normowej temperatury w pomieszczeniach gospodarstwa domowego oraz pomieszczeniach sanitarnych.

1.5. Przebudowa schodów wejściowych do budynku oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Projektuje się przebudowę schodów wejściowych do budynku oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji występujących barier architektonicznych. Pochylnia zewnętrzna umożliwia swobodny dostęp do adaptowanych pomieszczeń Dziennego Domu „ Senior – WIGOR „ przy MOPS w Bartoszycach  dla osób zarówno poruszających się na wózkach inwalidzkich jak też osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przedmiotem opracowania jest rozwiązanie usytuowania oraz kształtu pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z wózków inwalidzkich, jak i poruszających się za pomocą innego rodzaju urządzeń rehabilitacyjnych..

Konstrukcje pochylni projektuje się z elementów betonowych wypełnione kostką betonową typu POLBRUK grubości 4-6 cm na podsypce piaskowo-cementowej.

1.6. Opis technologii wykonania pochylni.

a. podjazd przeznaczony dla osób niepełnosprawnych o szerokości płaszczyzny ruchu 1,2 m oraz z obustronnymi poręczami umieszczonymi na wysokości 0,90 m od płaszczyzny ruchu  od 1,0 m do 1,10 m.

Materiał, z którego są wykonane poręcze, musi gwarantować pewny uchwyt. Wygodna poręcz ma w przekroju kształt koła lub owalu, choć również dopuszczalny jest też prostokąt   4 x 6 cm. Zewnętrzne krawędzie tzw. podchwytu, czyli części za które chwytamy, powinny być wydłużone na końcach pochylni o 30 cm i zaokrąglone w dół, aby w razie upadku nie stanowiły zagrożenia.

b. długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu podjazdu powinna wynosić co najmniej 1,50 m. Przestrzeń manewrowa na spoczniku związanym z podjazdem przed wejściem do pomieszczenia ( pokój ) powinna umożliwiać manewrowanie wózkiem inwalidzkim a także otwieranie drzwi balkonowych oraz mieć wymiary co najmniej           2,00 m x 2,00 m.

c. wszystkie elementy stalowe  należy malować farbami olejnymi zewnętrznymi dwukrotnie  z wykonaniem podkładu z farb antykorozyjnych w kolorze harmonizującym z elewacją budynku przy którym lokalizowany jest podjazd.

d. chodnik dojściowy – dojazdowy należy wykonać z kostki betonowej typu polbruk             gr. 6-4 cm  na podsypce cementowo  -piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

1.7. Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektu:

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „ Senior – WIGOR „ przy MOPS     w Bartoszycach”  .

1.8.1. Podstawa opracowania.

Przepis 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138).

Przepis 3 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139).

Przepis 4 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).

Przepis 5 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133).

Przepis 6 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr 55 poz. 362).

Właściwe normy.

1.8.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne części budynku objętego opracowaniem , w zakresie wymagań  przeciwpożarowych wynikających z funkcji użytkowej przyjętej           w dokumentacji projektowej.

Opracowanie obejmuje analizę danych z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego - § 5 ust.1 przepis [4].

1.8.3. Charakterystyka obiektu.

Budynek użyteczności publicznej  biurowy – niski.

W części budynku objętej opracowaniem znajduje się parter i parter niski. Adaptacja dotyczy w/w kondygnacji.

Działania adaptacyjne na potrzeby projektu zakładają przebudowę wejścia głównego  oraz remont pozostałych pomieszczeń do funkcji założeń funkcjonowania Dziennego Domu „ Senior – WIGOR „.

1.8.4.Odległość od obiektów sąsiednich.

Powierzchnia objęta opracowaniem znajduje się w bryle budynku biurowego jednak dla potrzeb niniejszego opracowania zostaje wydzielona oddzielna strefa pożarowa budynku.

1.8.5. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

W budynku z wydzieloną strefą pożarową nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo definiowanych jak w -  § 2 ust.1 pkt. 1 przepisu [2].

1.8.6. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego.

Projektowana zmiana sposobu użytkowania budynku ze względu na funkcję kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi.

Z tego też względu nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego budynku.

1.8.7. Kategoria zagrożenia ludzi.

Istniejący budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenie ludzi ZL III. W związku               z założeniami projektowymi z pracowni gospodarstwa domowego korzystać będą osoby niepełnosprawne co zmienia kategorię zagrożenia ludzi na ZL II.  Łączna ilość która może przebywać na tej kondygnacji nie przekroczy 100 osób.

1.8.8. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

Funkcja budynku objętego zmianą sposobu użytkowania nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować występowanie stref zagrożenia wybuchem.

1.8.9. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Budynek z wydzieloną strefą pożarową wg poszczególnych kondygnacji nie powoduje przekroczenia  powierzchni 200 m2 :

1.8.10. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1] wymagają klasy odporności pożarowej budynku nie mniejszej niż  - „B”  dla części podziemnej i parteru oraz dla kondygnacji pozostałych .

Klasa odporności pożarowej budynku „B” wymaga następujących klas odporności ogniowej elementów budowlanych:

- głównej konstrukcji  (ściany, słupy, podciągi i ramy) – R 120,

- stropów – REI 60,

- ścian zewnętrznych – EI 30*,

- ścian wewnętrznych – EI 30,

- ścian wewnętrznych oddzielających od dróg komunikacji ogólnej– EI 30.

Elementami oddzielenia przeciwpożarowego są: - ściany i stropy wydzielające pomieszczenia niskiego parteru.

Odporność ogniowa elementów oddzieleń przeciwpożarowych:

- ścian i słupów w kondygnacji niskiego parteru budynku R 120 (konstrukcja   nośna dla stropów  oddzielenia przeciwpożarowego),

- ściany i stropy wydzielonych pożarowo pomieszczeń – REI 120 .

- drzwi do windy  EI 30.

- strop nad kondygnacją niskiego parteru a parteru powinien posiadać odporność ogniową REI  120

* klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. Wymagana wysokość pasa między kondygnacyjnego co najmniej 0,80 m.

Konstrukcja budynku spełnia wymagania wskazanej klasy odporności pożarowej budynku.

1.8.11. Warunki ewakuacji.

Budynek w wydzielonej strefy pożarowej posiada dwa wyjścia ewakuacyjne dwuskrzydłowe o szerokości otworu 120 cm w tym skrzydło większe o szerokości 90 cm. Wyjścia ewakuacyjne z tej strefy pożarowej mają bezpośredni kontakt ze stroną zewnętrzną budynku.

Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną [korytarz ], nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1].

Dopuszczalna długość przejścia w pomieszczeniu kwalifikowanym do  ZL II  - do 40 m - § 237 ust. 1 przepisu [1]. Przejście nie może prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1].

Elementy obudowy szybu dźwigu winny posiadać  klasę odporności ogniowej co najmniej R60.

Przy drzwiach dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego w świetle nie mniejsza niż 0,9 m - § 239 ust. 1 przepisu [1].

Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, nie mogą być zastosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 przepisu [1].

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny być wykonane tylko z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia..

W budynku do wykończenia wnętrz nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące – § 258 ust. 1 przepisu [1]..

Oświetlenie ewakuacyjne  wg PN EN o czasie działania nie krótszym niż 2 godziny wymagane jest dla korytarzy oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Na drogach ewakuacji należy  zastosować podświetlane znaki ewakuacyjne wskazujące kierunki ewakuacji. zgodnie  z PN.

1.8.12. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm przechodzące przez wszystkie stropy             w budynku, ściany nośne oraz ściany będące obudową klatki schodowej powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 60.

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

1.8.13. Wentylacja.

Pomieszczenia w części budynku objętego zmianą sposobu użytkowania posiadają wentylację grawitacyjną wykonaną z cegły ceramicznej pełnej o wymaganej klasie odporności ogniowej.

1.8.14. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek objęty zmianą sposobu użytkowania ogrzewany jest ciepłem z wewnętrznej kotłowni gazowej zlokalizowanej w innej bryle budynku.

1.8.15. Instalacja gazowa.

Nie przewiduje się instalacji  gazu dla projektowanej części niskiego parteru budynku objętego zmianą sposobu użytkowania.

1.8.16. Instalacja elektroenergetyczna.

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzić zgodnie z opracowaniem projektowym stanowiącym część niniejszego opracowania.

1.8.17. Instalacja wodociągowa.

Budynek posiada wewnętrzną instalację zimnej wody użytkowej . Dla projektowanej funkcji nie jest wymagana wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa.

Szczegółowe wymagania do projektowania i sposobu wykonania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej określają postanowienia rozdziału 5 przepisu [2].oraz normy

1.8.18. Dźwig dla ekip ratowniczych.

Budynek nie wymaga wyposażenia w dźwig dla ekip ratowniczych.

1.8.19. Wyposażenie w gaśnice.

Na wyposażenie należy przewidzieć gaśnice wg normatywu „jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicy (jednostce sprzętu) na każde 100 m2 powierzchni budynku na danej kondygnacji” - § 28 przepisu [2].

Dojście do gaśnicy z każdego miejsca w obiekcie nie może przekraczać 30 m.

Do gaśnicy winien być zapewniony dostęp o szerokości nie mniejszej niż 1 m.

Zalecane są gaśnice proszkowe 6 kg typu ABC, a ich umiejscowienie przy drzwiach ewakuacyjnych.

1.8.20. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Budynek wymaga zabezpieczenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości  20 dm3/s z co najmniej z jednego hydrantu DN 80 (naziemny).

Nominalna wydajność hydrantu przy ciśnieniu 0,2 MPa - 10 dm3/s.

Najbliższy hydrant zewnętrzny powinien być zlokalizowany w odległości od ściany budynku nie większej niż 75 m i nie mniejszej niż 5 m. Wymagane zabezpieczenie w wodę zabezpiecza miejska sieć wodociągowa. Usytuowanie hydrantów zewnętrznych na mapie graficznej stanowiącej załącznik do niniejszej instrukcji.

1.8.21. Droga pożarowa.

Działka zabudowana budynkami stanowiącymi kompleks administracyjno-usługowy wraz z budynkami gospodarczo - magazynowymi na potrzeby działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Na terenie działki znajdują się ciągi komunikacji pieszej i samochodowej. Dojście do  komunikacji wewnętrznej  działki  z komunikacji zewnętrznej od strony ulicy Pieniężnego    w części południowo – zachodniej i północno – wschodniej. Działka w całości ogrodzona.

Dojazd do budynku objętego opracowaniem zmiany sposobu użytkowania od zaplecza zapewnia brama wjazdowa i wyjazdowa o szerokości min 3,6 m z przejazdem o szerokości min 4 m i nośnością min 100 kN/oś. Od frontu dostępność od ulicy Pieniężnego.

Odległość przejazdu mieści się w granicach 5 – 11m od budynku. Dojazd do budynku zapewniono wg § 11 ust. 5 pkt. 1, 2 i 3 Rozp. MSWiA z 16.06.2003r. (Dz. U. nr 121, poz.1139).

1.8.22. Wymagania  - uwagi dla wykonawstwa

Na etapie projektu budowlanego - określono w treści niniejszych warunków oraz jako wymagania do wykonania w procesie realizacji inwestycji, co  następuje:

a/. Zapewnienie wymaganych klas odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego : stropy, ściany,  – REI 120.

b/. Do wykonania wskazanych instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej zastosować tyko te wyroby, które posiadają aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności.

1.10. Wnioski końcowe proponowanych rozwiązań w zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „ Senior – WIGOR „ przy MOPS w Bartoszycach.

Adaptacja pomieszczeń części powierzchni parteru i niskiego parteru budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Pieniężnego 9 w Bartoszycach na potrzeby Dziennego Domu „ Senior – WIGOR” jest zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki    i ich usytuowanie.

Osoby niepełnosprawne ruchowo będące uczestnikami DD będą korzystały z pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w części tej samej kondygnacji.

1.11. Warunki BHP przy realizacji robót.

Podczas wykonywania robót bezwzględnie przestrzegać przepisy bhp oraz stosować oznakowania i zabezpieczenia BHP.

Należy stosować odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę oczu i dróg oddechowych.

Prace na wysokości powinny być wykonywane z rusztowań i drabin. Rusztowania powinny być mocno zakotwione. Rusztowania stojakowe i drabinowe powinny być okresowo sprawdzane.

Drabiny nie powinny wykazywać jakichkolwiek uszkodzeń, a także nie powinny być prowizorycznie przedłużane. Wykonywanie robót z drabin rozstawnych dozwolone jest tylko do wysokości 4m od podłogi. Na drabinach i pomostach nie należy pracować dalej niż pozwala na to wyciągnięta ręka, bez wychylania się.

Należy zwrócić baczną uwagę przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi energią elektryczną.

Przy pracach transportowych należy przestrzegać norm dotyczących ciężaru przenoszonych materiałów.

1.12.  Uwagi końcowe:

9.1. Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie robót powierzyć osobie uprawnionej.

9.2. Wszystkie projekty należy rozpatrywać łącznie, jako całość.

9.3. Stosować materiały mające atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania.

9.4. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do prowadzenia robót, należy wezwać projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania.

9.5. Podczas wykonywania robót bezwzględnie przestrzegać przepisy bhp oraz stosować oznakowania i zabezpieczenia bhp

9.6. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy korzystać z projektów branżowych. Należy zwrócić uwagę na przebicia i przejścia z instalacjami przez stropy i ściany.

9.7. Wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą autora opracowania. Dotyczy to w szczególności rozwiązań materiałowych.

W przypadku wykonywania robót budowlanych niezgodnie z niniejszą dokumentacją,   a także stwierdzenia istotnych odstępstw od tej dokumentacji, Biuro zgłosi żądanie wstrzymania tych robót, o czym powiadomi władze budowlane. Podstawa prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 5.12.2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Opracował:

INFORMACJA DO

PLANU  BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA .

Temat   :   ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY DZIENNEGO

DOMU „Senior – WIGOR” PRZY MOPS W BARTOSZYCACH.

Adres    :    PIENIĘŻNEGO 10 A  BARTOSZYCE DZ.NR 33/27

Inwestor :   MIEJSKI OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

11-200 BARTOSZYCE

ULICA PIENIĘŻNEGO 10A

# Sporządził :  inż. Zbigniew Bielicki

##### Sierpień  2015

1.0.Zakres  robót dla całego zamierzenia  budowlanego  oraz kolejność   realizacji  poszczególnych obiektów:

- roboty budowlane adaptacyjne na potrzeby DD „Senior-WIGOR”.

2.0.Wykaz  istniejących obiektów  budowlanych:

- kompleks budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.0.Wskazanie elementów  zagospodarowania działki lub terenu ,które mogą  stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi .

Na działce nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi .

4.0.Informacje dotyczące  przewidywanych  zagrożeń występujących  podczas realizacji robót budowlanych :

| Rodzaj prac | Skala zagrożeń | Rodzaj zagrożeń | Miejsce wystąpienia | Czas wystąpienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty budowlane | Mała | Roboty wewnętrzne budowlane, elementy ścian. | Obrys pomieszczeń objętych zmianą sposobu użytkowania | Modernizacja pomieszczeń |
| Elektryczne | Średnie | Porażenie prądem . | Obrys pomieszczeń objętych zmianą sposobu użytkowania | Wykonywanie przełączeń istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej i oprzyrządowania. |

5.0.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu  pracowników   przed przystąpieniem  do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych :

Nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.

6.0.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych  ,zapobiegających niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  w sąsiedztwie ,w tym zapewniających bezpieczną   i sprawną komunikację ,umożliwiającą  szybką ewakuację  na wypadek pożaru ,awarii   i  innych  zagrożeń.

Nie  przewiduje się  wystąpienia   stref  szczególnego   zagrożenia zdrowia.

7.0. Miejsca przechowywania dokumentacji  budowy oraz dokumentów do prawidłowej  eksploatacji maszyn  i  innych urządzeń technicznych .

Wszystkie w/w dokumenty będą  przechowywane  na miejscu  placu budowy .

Opracował:

PROJEKT ZAWIERA

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego			str.2

2. Zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa	str.3

3. Opis techniczny								str.4-17

4. Opinia gruntowo-wodna							str.18-19

5. Obliczenia statyczne Podciąg P 1					            str.20-21

6. Opinia kominiarska							str.22-23

7. Informacja do planu BIOZ							str.24-25

9. Decyzja oddania w Zarząd Nieruchomości				str.26

9. Zaświadczenie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania

przestrzennego  miasta Bartoszyce					str.27

10. Mapa sytuacyjno-wysokościowa  					str.28

11. Projekt zagospodarowania terenu  rys. nr 1 				str.29

12. Ochrona przeciwpożarowa						str.30

13. Rzut parteru-inwentaryzacja          rys. nr 2				str.31

14. Rzut niskiego parteru- projekt       rys. nr 3				str.32

15. Rzut parteru-projekt	              rys. nr 4				str.33

16. Rzut parteru-technologia               rys. nr 5				str.34

17. Przekroje                                        rys. nr 6		 	            str.35

18. Detal podszybia                             rys. nr 7				str.36

19. Detal szybu                                    rys. nr 8				str.37

20. Detal szybu          			  rys. nr 9				str.38

Oświadczenie

Oświadczam, że projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania byłego domu noclegowego na pracownię gospodarstwa domowego oraz zagospodarowanie działki            nr 33/27 obręb nr 5   w Bartoszycach przy ulicy Pieniężnego 10 A został opracowany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyc oraz obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi na dzień jego sporządzenia.

Bartoszyce sierpień  2015 rok ……………………………..