# OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

- Nazwa obiektu budowlanego

Budynek miejskiej toalety publicznej.

- Adres obiektu budowlanego

ul. Kopernika,  11-200 Bartoszyce

- Numer ewidencyjny działki

Oznaczenia geodezyjne: działka 123/133 w obrębie numer 4

- Inwestor

Gmina Miejska Bartoszyce

ul. Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

- Nazwa  i adres jednostki projektowania

- Architektura

ART-TU  Pracownia Architektury  Małgorzata Pilc-Adamowska

02-791 Warszawa ul. Stryjeńskich 10/72

tel. 89 7228397, 601364219

Warszawa, 28 grudnia 2016r.

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas robót rozbiórkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

A w szczególności:

- Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

- Prace rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie media w studzienkach lub w komorach i stacjach przyłączeniowych przez odpowiednie służby.

- Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinformowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Należy bezwzględnie przestrzegać technologicznej kolejności wykonywania poszczególnych zakresów prac rozbiórkowych.

- Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, np. przy prędkości wiatru przekraczającej 10m/sek roboty należy wstrzymać.

- Odpady na budowie przechowywać zgodnie z powołanymi przepisami, szczególnie w sposób ograniczający ich rozwiewanie oraz dostęp osób postronnych.

- W czasie rozbiórki i rozbijania elementów młotem pneumatycznym przebywanie ludzi w obrębie obiektu jest zabronione.

- Obalanie ścian przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

- Przy wyburzeniach sposobami zmechanizowanymi zwracać uwagę, by postęp robót w żaden sposób nie zagrażał pracownikom i sprzętowi.

- W czasie prowadzenia robót koparką hydrauliczną kierownik robót lub osoba przez niego wyznaczona ma obowiązek obserwować rozbierany obiekt i na bieżąco informować operatora koparki o ewentualnych zagrożeniach oraz jaką funkcję w danym momencie powinien wykonać, by tego zagrożenia nie nasilać.

- Zabronione jest przebywanie ludzi na niższej kondygnacji, podczas prowadzenia robót powyżej

- Usuwanie jednego elementu nie powinno powodować nieprzewidzianego spadania lub zawalania się innego.

Opracowała:

mgr inż. arch. Małgorzata Pilc-Adamowska