OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- Nazwa obiektu budowlanego

Budynek miejskiej toalety publicznej.

- Adres obiektu budowlanego

ul. Kopernika,  11-200 Bartoszyce

- Numer ewidencyjny działki

Oznaczenia geodezyjne: działka 123/133 w obrębie numer 4

- Inwestor

Gmina Miejska Bartoszyce

ul. Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

- Nazwa  i adres jednostki projektowania

- Architektura

ART-TU  Pracownia Architektury  Małgorzata Pilc-Adamowska

02-791 Warszawa ul. Stryjeńskich 10/72

tel. 89 7228397, 601364219

Warszawa, 28 grudnia 2016r.

1.1  PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Rozbiórka istniejącej zabudowy – budynek miejskiej toalety publicznej.

1.2  LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt znajduje się na terenie Bartoszyc, przy ulicy Kopernika na terenie Parku Miejskiego. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka nr 123/133 obręb 4  jest wielokątem nieforemnym, o powierzchni 5,81ha; otoczona jest ulicami o dużym natężeniu ruchu.

Od północy sąsiaduje z terenem Starego Miasta Bartoszyc i tam zlokalizowany jest obiekt od wyburzenia.

Powierzchnia działki nie jest płaska, obserwuje się wyraźną różnicę w posadowieniu budynku od strony północnej i południowej; różnica rzędnej między krawędzią północną i południową sięga 30cm.

1.3   STAN ISTNIEJĄCY

Budynek miejskiej toalety publicznej  o powierzchni około 50m2 na terenie parku miejskiego w Bartoszycach.

1.4   OPIS BUDYNKU

Budynek z lat 60-70ych XX w (brak dokładnych danych) w typowej dla tego czasu stylistyce.

Powierzchnia zabudowy: ok. 79m2

Kubatura: ok. 200m3

Wysokość obiektu:  ok. 2,5m

Konstrukcja tradycyjna.

Ściany fundamentowe – murowane z bloczków betonowych. Ściany konstrukcyjne – cegła pełna + bloczki. Dach – strop korytkowy, bez ocieplenia.

Ściany działowe wewnętrzne – cegła 6-12cm.

Do budynku prowadzą dwa odrębne wejścia – do toalety dla mężczyzn oraz kobiet. Wejście obniżone o około 60-90cm pod poziom terenu – prowadzą do niego zdegradowane schody.

Stan techniczny zły, brak możliwości poprawienia warunków eksploatacyjnych – termoizolacyjność itd.

Budynek zużyty funkcjonalnie – brak możliwości uzyskania oczekiwanej przez Inwestora ilości kabin ustępowych oraz toalety dla osób z niepełnosprawnością dostępnej z poziomu terenu, oraz pomieszczenia dla osoby nadzorującej obiekt z wglądem na wejścia dla kobiet, mężczyzn oraz niepełnosprawnych co uniemożliwia bezpieczne funkcjonowanie obiektu.

. Dokumentacja fotograficzna – w części rysunkowej opracowania.

1.5 OPIS ROZBIÓRKI

Wg projektu rozbiórki.

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać odłączenie istniejących przyłączy energetycznych i wodociągowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji zewnętrznych.

SPIS RYSUNKÓW

| numer | Indeks | Nazwa | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
| ToB-Si01 | Arch | SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | 1 : 500 |
| ToB-Si02 | Arch | STAN ISTNIEJACY - RZUT | 1 : 50 |
| ToB-Si03 | Arch | STAN ISTNIEJACY - PRZEKROJE 1-1, 2-2 | 1 : 50 |
| ToB-Si04 | Arch | STAN ISTNIEJACY - PRZEKROJE 3-3, 4-4, 5-5 | 1 : 50 |
| ToB-Si05 | Arch | STAN ISTNIEJACY - ELEWACJE 1 | 1 : 50 |
| ToB-Si06 | Arch | STAN ISTNIEJACY - ELEWACJE 2 | 1 : 50 |
| ToB-Si07 | Arch | STAN ISTNIEJACY - ZDJĘCIA |  |