Obliczenia konstrukcyjne

DO PROJEKTU MODERNIZACJI PODDASZA

W BUDYNKU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W BARTOSZYCACH

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

- Obciążenia  na 1 m2 według PN-82/B-02001

  - Pokrycie dachu

Rodzaj obciążenia 		                                    Obciążenie         λ       Obciążenie

charakt. kN/m2                 obl. kN/m2

- Pokrycie istniejące				0,90 kN/m2      1,20 = 	1,08 kN/m2

- łaty i kontrłaty 								0,06 kN/m2

- folia									0,06 kN/m2

- deskowanie					0,13 kN/m2       1,20 = 0,16 kN/m2

- ciężar wł. krokwi				0,06 kN/m2       1,10 = 	0,07 kN/m2						suma    1,09 kN/m2	         	1,43 kN/m2

  - Ocieplenie połaci /prace termomodernizacyjne/

Rodzaj obciążenia 		                                    Obciążenie         λ       Obciążenie

charakt. kN/m2                obl. kN/m2

- wełna mineralna 20 cm				 0,12 kN/m2	1,2 =	0,14 kN/m2

- płyty S.T.G na stelażu				 0,18 kN/m2 	1,2 =	0.22 kN/m2

- paraizolacja					 0,05 kN/m2   	1,2 = 	0,06 kN/m2

suma	 0,35 kN/m2        		0,42 kN/m2

  - Śnieg  – 4 strefa według PN-80/B-02010/Az1:2006

Sk = Qk  C, CNAW=0,860−α30,  CZAW=1,2860−α30

Rodzaj obciążenia 		                                      Obciążenie        λ     Obciążenie

charakt. kN/m2                 obl. kN/m2

- strona nawietrzna		1,6 kN/m2  0,48 = 0,85 kN/m2  1,4 = 1,19 kN/m2

- strona zawietrzna		1,6 kN/m2  0,78 = 1,37 kN/m2  1,4 = 1,91 kN/m2

  - Wiatr – I strefa według PN-77/B-02011

Pk = Qk  Ce  C  B

Rodzaj obciążenia 		                                       Obciążenie        λ       Obciążenie

charakt. kN/m2                  obl. kN/m2

- parcie wiatru	       0,25  1,0  0,42  1,8 =          0,19 kN/m2    1,3  =  0,25 kN/m2

- ssanie wiatru	        0,251,0(-0,42)  1,8 =          0,19 kN/m2    1,3  =  0,25 kN/m2

  - Strop istniejący poddasza nowe warstwy

Obciążenie stałe

Rodzaj obciążenia                                                       Obciążenie       λ      Obciążenie

charakt. kN/m2             obl. kN/m2

–  warstwy podłogowe	              			    1,30  	1,1  	1,43

–  ocieplenie

0,10*0,6						    0,060	1,2	0,072

–  paroizolacja   					    0,010	1,3	0,013

–  łaty			              			    0,096	1,1	0,11

–  od ścianek działowych	              		    0,75	  	1,2	0,90

suma	    0,92 kN/m2     x          1.10kN/m2

–   obciążenie użytkowe	              		      1,50	1,4	2,10

suma	      2,42 kN/m2	  x  	3,20 kN/m2

- DACH – SPRAWDZENIE PO MODERNIZACJI

Geometria układu

Lista węzłów

| Nr węzła | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.30 | 0.24 |
| 3 | 3.49 | 2.83 |
| 4 | 5.85 | 4.74 |
| 5 | 8.21 | 2.83 |
| 6 | 11.40 | 0.24 |
| 7 | 11.70 | 0.00 |
| 8 | 3.49 | 0.24 |
| 9 | 8.21 | 0.24 |

Lista materiałów

| Nr materiału | Typ | Klasa | E0,mean [MPa] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lite | C27 | 11500 |

| Ciężar własny | [kN/m3] | 5.5 |
| --- | --- | --- |
| t | [1/oK] | 0.000005 |

Lista przekrojów

| Nr przekroju | h [cm] | b [cm] | Liczba elementów | A [cm2] | Jz [cm4] | Jy [cm4] | Nr materiału |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.0 | 12.0 | 1 | 216.0 | 5832 | 2592 | 1 |
| 2 | 24.0 | 24.0 | 1 | 576.0 | 27648 | 27648 | 1 |
| 3 | 22.0 | 22.0 | 1 | 484.0 | 19521 | 19521 | 1 |
| 4 | 18.0 | 7.0 | 2 | 252.0 | 6804 | 515 | 1 |

Lista prętów

| Nr pręta | Typ pręta | Nr węzła pocz. | Nr węzła końc. | Nr przekroju | Połączenie (węzeł pocz.) | Połączenie (węzeł końc.) | Długość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | krokiew | 1 | 2 | 1 | sztywne | sztywne | 0.39 |
| 2 | krokiew | 2 | 3 | 1 | sztywne | sztywne | 4.11 |
| 3 | krokiew | 3 | 4 | 1 | sztywne | przegub | 3.03 |
| 4 | krokiew | 4 | 5 | 1 | przegub | sztywne | 3.03 |
| 5 | krokiew | 5 | 6 | 1 | sztywne | sztywne | 4.11 |
| 6 | krokiew | 6 | 7 | 1 | sztywne | sztywne | 0.39 |
| 7 | belka | 2 | 8 | 2 | przegub | sztywne | 3.19 |
| 8 | podwiesz. | 3 | 8 | 3 | przegub | przegub | 2.59 |
| 9 | podwiesz. | 5 | 9 | 3 | przegub | przegub | 2.59 |
| 10 | belka | 9 | 6 | 2 | sztywne | przegub | 3.19 |
| 11 | kleszcze | 3 | 5 | 4 | przegub | przegub | 4.71 |
| 12 | belka | 8 | 9 | 2 | sztywne | sztywne | 4.71 |

| Rozstaw krokwi | [m] | 1.35 |
| --- | --- | --- |

Lista podpór

| Nr podpory | Nr węzła | Typ | kx [kN/m] | ky [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | stała | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 6 | stała | 0.00 | 0.00 |

Obciążenia stałe

| q1 = 1.17 kN/m | q1II = 0.94 kN/m |
| --- | --- |
| q2 = 1.17 kN/m | q2II = 0.94 kN/m |

| g = 3.00 kN/m |  |
| --- | --- |

| Nr obciążenia | Nr pręta | Typ obciążenia | Kierunek działania | q (P) | a [m] | b [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | równomierne | lokalny y | -1.17 kN/m | 0.00 | 0.39 |
| 2 | 2 | równomierne | lokalny y | -1.17 kN/m | 0.00 | 4.11 |
| 3 | 3 | równomierne | lokalny y | -1.17 kN/m | 0.00 | 3.03 |
| 4 | 4 | równomierne | lokalny y | -1.17 kN/m | 0.00 | 3.03 |
| 5 | 5 | równomierne | lokalny y | -1.17 kN/m | 0.00 | 4.11 |
| 6 | 6 | równomierne | lokalny y | -1.17 kN/m | 0.00 | 0.39 |
| 7 | 1 | równomierne | lokalny x | -0.94 kN/m | 0.00 | 0.39 |
| 8 | 2 | równomierne | lokalny x | -0.94 kN/m | 0.00 | 4.11 |
| 9 | 3 | równomierne | lokalny x | -0.94 kN/m | 0.00 | 3.03 |
| 10 | 4 | równomierne | lokalny x | 0.94 kN/m | 0.00 | 3.03 |
| 11 | 5 | równomierne | lokalny x | 0.94 kN/m | 0.00 | 4.11 |
| 12 | 6 | równomierne | lokalny x | 0.94 kN/m | 0.00 | 0.39 |
| 13 | 7 | równomierne | lokalny y | -3.00 kN/m | 0.00 | 3.19 |
| 14 | 12 | równomierne | lokalny y | -3.00 kN/m | 0.00 | 4.71 |
| 15 | 10 | równomierne | lokalny y | -3.00 kN/m | 0.00 | 3.19 |

Obciążenie śniegiem - lewa połać

| s1 = 0.60 kN/m | s1II = 0.49 kN/m |
| --- | --- |

| Nr obciążenia | Nr pręta | Typ obciążenia | Kierunek działania | q (P) | a [m] | b [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | równomierne | lokalny y | -0.60 kN/m | 0.00 | 0.39 |
| 2 | 2 | równomierne | lokalny y | -0.60 kN/m | 0.00 | 4.11 |
| 3 | 3 | równomierne | lokalny y | -0.60 kN/m | 0.00 | 3.03 |
| 4 | 1 | równomierne | lokalny x | -0.49 kN/m | 0.00 | 0.39 |
| 5 | 2 | równomierne | lokalny x | -0.49 kN/m | 0.00 | 4.11 |
| 6 | 3 | równomierne | lokalny x | -0.49 kN/m | 0.00 | 3.03 |

Obciążenie śniegiem - prawa połać

| s2 = 0.60 kN/m | s2II = 0.49 kN/m |
| --- | --- |

| Nr obciążenia | Nr pręta | Typ obciążenia | Kierunek działania | q (P) | a [m] | b [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | równomierne | lokalny y | -0.60 kN/m | 0.00 | 3.03 |
| 2 | 5 | równomierne | lokalny y | -0.60 kN/m | 0.00 | 4.11 |
| 3 | 6 | równomierne | lokalny y | -0.60 kN/m | 0.00 | 0.39 |
| 4 | 4 | równomierne | lokalny x | 0.49 kN/m | 0.00 | 3.03 |
| 5 | 5 | równomierne | lokalny x | 0.49 kN/m | 0.00 | 4.11 |
| 6 | 6 | równomierne | lokalny x | 0.49 kN/m | 0.00 | 0.39 |

Obciążenie wiatrem z lewej

| p1l = 0.33 kN/m | p2l = -0.33 kN/m |
| --- | --- |

| Nr obciążenia | Nr pręta | Typ obciążenia | Kierunek działania | q (P) | a [m] | b [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | równomierne | lokalny y | -0.33 kN/m | 0.00 | 0.39 |
| 2 | 2 | równomierne | lokalny y | -0.33 kN/m | 0.00 | 4.11 |
| 3 | 3 | równomierne | lokalny y | -0.33 kN/m | 0.00 | 3.03 |
| 4 | 4 | równomierne | lokalny y | 0.33 kN/m | 0.00 | 3.03 |
| 5 | 5 | równomierne | lokalny y | 0.33 kN/m | 0.00 | 4.11 |
| 6 | 6 | równomierne | lokalny y | 0.33 kN/m | 0.00 | 0.39 |

Obciążenie wiatrem z prawej

| p1p = -0.33 kN/m | p2p = 0.33 kN/m |
| --- | --- |

| Nr obciążenia | Nr pręta | Typ obciążenia | Kierunek działania | q (P) | a [m] | b [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | równomierne | lokalny y | 0.33 kN/m | 0.00 | 0.39 |
| 2 | 2 | równomierne | lokalny y | 0.33 kN/m | 0.00 | 4.11 |
| 3 | 3 | równomierne | lokalny y | 0.33 kN/m | 0.00 | 3.03 |
| 4 | 4 | równomierne | lokalny y | -0.33 kN/m | 0.00 | 3.03 |
| 5 | 5 | równomierne | lokalny y | -0.33 kN/m | 0.00 | 4.11 |
| 6 | 6 | równomierne | lokalny y | -0.33 kN/m | 0.00 | 0.39 |

Przemieszczenia Obciążenia stałe

Przemieszczenia Grupa 1

| Nr węzła | vx [mm] | vy [mm] |  [rad] * 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.774 | 0.954 | -3.178 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | -3.195 |
| 3 | 0.201 | -1.136 | 0.885 |
| 4 | 0.000 | -0.944 | 0.000 |
| 5 | -0.201 | -1.136 | -0.885 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 3.195 |
| 7 | 0.774 | 0.954 | 3.178 |
| 8 | 0.000 | -1.198 | -0.656 |
| 9 | 0.000 | -1.198 | 0.656 |

Siły wewnętrzne ( M ) -  Obciążenia stałe

Siły wewnętrzne ( T ) -  Obciążenia stałe

Siły wewnętrzne ( N ) -  Obciążenia stałe

Przemieszczenia Obciążenie śniegiem - lewa połać

Przemieszczenia Grupa 2

| Nr węzła | vx [mm] | vy [mm] |  [rad] * 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.572 | 0.706 | -2.350 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | -2.359 |
| 3 | 1.331 | -1.726 | 0.659 |
| 4 | 0.000 | -0.100 | 0.000 |
| 5 | 1.296 | 1.511 | 0.187 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | -0.819 |
| 7 | -0.199 | -0.246 | -0.819 |
| 8 | 0.000 | -1.719 | 0.157 |
| 9 | 0.000 | 1.504 | 0.203 |

Siły wewnętrzne ( M ) -  Obciążenie śniegiem - lewa połać

Siły wewnętrzne ( T ) -  Obciążenie śniegiem - lewa połać

Siły wewnętrzne ( N ) -  Obciążenie śniegiem - lewa połać

Obciążenie śniegiem - lewa połać

| Nr podpory | Nr węzła Podporowego | Rx [kN] | Ry [kN] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2.61 | 4.47 | 0.00 |
| 2 | 6 | -2.61 | 1.38 | 0.00 |

Przemieszczenia Obciążenie śniegiem - prawa połać

Przemieszczenia Grupa 3

| Nr węzła | vx [mm] | vy [mm] |  [rad] * 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.199 | -0.246 | 0.819 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 0.819 |
| 3 | -1.296 | 1.511 | -0.187 |
| 4 | 0.000 | -0.100 | 0.000 |
| 5 | -1.331 | -1.726 | -0.659 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 2.359 |
| 7 | 0.572 | 0.706 | 2.350 |
| 8 | 0.000 | 1.504 | -0.203 |
| 9 | 0.000 | -1.719 | -0.157 |

Siły wewnętrzne ( M ) -  Obciążenie śniegiem - prawa połać

Siły wewnętrzne ( T ) -  Obciążenie śniegiem - prawa połać

Siły wewnętrzne ( N ) -  Obciążenie śniegiem - prawa połać

Obciążenie śniegiem - prawa połać

| Nr podpory | Nr węzła Podporowego | Rx [kN] | Ry [kN] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2.61 | 1.38 | 0.00 |
| 2 | 6 | -2.61 | 4.47 | 0.00 |

Przemieszczenia Obciążenie wiatrem z lewej

Siły wewnętrzne ( M ) -  Obciążenie wiatrem z lewej

Siły wewnętrzne ( T ) -  Obciążenie wiatrem z lewej

Siły wewnętrzne ( N ) -  Obciążenie wiatrem z lewej

Obciążenie wiatrem z lewej

| Nr podpory | Nr węzła Podporowego | Rx [kN] | Ry [kN] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | -1.57 | 0.42 | 0.00 |
| 2 | 6 | -1.57 | -0.42 | 0.00 |

Przemieszczenia Obciążenie wiatrem z prawej

Przemieszczenia Grupa 5

| Nr węzła | vx [mm] | vy [mm] |  [rad] * 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.423 | -0.522 | 1.739 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 1.743 |
| 3 | -1.465 | 1.770 | -0.460 |
| 4 | -0.035 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | -1.465 | -1.770 | -0.460 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 1.743 |
| 7 | 0.423 | 0.522 | 1.739 |
| 8 | 0.000 | 1.763 | -0.196 |
| 9 | 0.000 | -1.763 | -0.196 |

Siły wewnętrzne ( M ) -  Obciążenie wiatrem z prawej

Siły wewnętrzne ( T ) -  Obciążenie wiatrem z prawej

Siły wewnętrzne ( N ) -  Obciążenie wiatrem z prawej

Obciążenie wiatrem z prawej

| Nr podpory | Nr węzła Podporowego | Rx [kN] | Ry [kN] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1.57 | -0.42 | 0.00 |
| 2 | 6 | 1.57 | 0.42 | 0.00 |

Obwiednie sił wewnętrznych (M)

Obwiednie sił wewnętrznych (T)

Obwiednie sił wewnętrznych (N)

Parametry wymiarowania:

Klasa użytkowania konstrukcji - 1

| Nr pręta | Typ pręta | Klasa drewna | xy | yz | wz | ws | wr | wt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | krokiew | C27 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | krokiew | C27 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | krokiew | C27 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | krokiew | C27 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | krokiew | C27 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | krokiew | C27 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7 | belka | C27 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | podwieszenie | C27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9 | podwieszenie | C27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | belka | C27 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 11 | kleszcze | C27 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 12 | belka | C27 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

xy        - Współczynnik wyboczenia w płaszczyźnie układu xy

yz        - Współczynnik wyboczenia z płaszczyzny układu yz

wz         - Współczynnik osłabienia przekroju na zginanie

ws         - Współczynnik osłabienia przekroju na ściskanie

wr         - Współczynnik osłabienia przekroju na rozciąganie

wt         - Współczynnik osłabienia przekroju na ścinanie

Klasy wytrzymałości - wartości charakterystycznych:

| Klasa drewna | fm,k | ft,0,k | ft,90,k | fc,0,k | fc,90,k | fv,k | E0,mean | E0,05 | E90,mean | Gmean | k | mean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [kg/m3] | [kg/m3] |
| Lite C27 | 27.0 | 16.0 | 0.6 | 22.0 | 2.6 | 2.8 | 11500 | 7700 | 380 | 720 | 370 | 450 |

fm,k         - Wytrzymałość na zginanie

ft,0,k       - Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien

ft,90,k      - Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien

fc,0,k       - Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien

fc,90,k      - Wytrzymałość na ściskanie w poprzek włókien

fv,k         - Wytrzymałość na ścinanie

E0,mean      - Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien

E0,05        - 5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien

E90,mean     - Średni moduł sprężystości w poprzek włókien

Gmean        - Średni moduł odkształcenia postaciowego

k           - Gęstość charakterystyczna

mean        - Gęstość średnia

Pręt 1 - Krokiew

N = 0.59 kN

M = -0.16 kNm

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM:

Naprężenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI:

Naprężenia OK:

N = 0.59 kN

M = -0.14 kNm

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM:

Naprężenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI:

Naprężenia OK:

V = -0.85 kN

WYNIKI ŚCINANIA:

Naprężenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pręt 2 - Krokiew

N = -41.44 kN

M = 3.23 kNm

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Naprężenia OK:

Naprężenia OK:

N = -50.17 kN

M = -0.11 kNm

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Naprężenia OK:

Naprężenia OK:

V = -5.26 kN

WYNIKI ŚCINANIA:

Naprężenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pręt 3 - Krokiew

N = -6.51 kN

M = -3.21 kNm

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Naprężenia OK:

Naprężenia OK:

N = -7.22 kN

M = -2.83 kNm

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Naprężenia OK:

Naprężenia OK:

V = 4.39 kN

WYNIKI ŚCINANIA:

Naprężenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pręt 4 - Krokiew

N = -6.51 kN

M = -3.21 kNm

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Naprężenia OK:

Naprężenia OK:

N = -7.22 kN

M = -2.83 kNm

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Naprężenia OK:

Naprężenia OK:

V = -4.39 kN

WYNIKI ŚCINANIA:

Naprężenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pręt 5 - Krokiew

N = -41.44 kN

M = 3.23 kNm

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Naprężenia OK:

Naprężenia OK:

N = -50.17 kN

M = -0.11 kNm

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Naprężenia OK:

Naprężenia OK:

V = 5.26 kN

WYNIKI ŚCINANIA:

Naprężenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pręt 6 - Krokiew

N = 0.59 kN

M = -0.16 kNm

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM:

Naprężenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI:

Naprężenia OK:

N = 0.59 kN

M = -0.14 kNm

WYNIKI ROZCIĄGANIA ZE ZGINANIEM:

Naprężenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI:

Naprężenia OK:

V = 0.85 kN

WYNIKI ŚCINANIA:

Naprężenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pręt 7 - Belka

N = 0.00 kN

M = -9.44 kNm

WYNIKI ZGINANIA

Naprężenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI:

Naprężenia OK:

V = -8.30 kN

WYNIKI ŚCINANIA:

Naprężenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pręt 8 - Podwieszenie

N = 18.76 kN

M = 0.00 kNm

WYNIKI ROZCIĄGANIA:

Naprężenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pręt 9 - Podwieszenie

N = 18.76 kN

M = 0.00 kNm

WYNIKI ROZCIĄGANIA:

Naprężenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pręt 10 - Belka

N = 0.00 kN

M = -9.44 kNm

WYNIKI ZGINANIA

Naprężenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI:

Naprężenia OK:

V = 8.30 kN

WYNIKI ŚCINANIA:

Naprężenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pręt 11 - Kleszcze

N = -28.69 kN

M = 0.42 kNm

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Naprężenia OK:

Naprężenia OK:

N = -32.99 kN

M = 0.32 kNm

WYNIKI ŚCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Naprężenia OK:

Naprężenia OK:

V = -0.36 kN

WYNIKI ŚCINANIA:

Naprężenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Pręt 12 - Belka

N = 0.00 kN

M = -9.44 kNm

WYNIKI ZGINANIA

Naprężenia OK:

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI:

Naprężenia OK:

V = -9.70 kN

WYNIKI ŚCINANIA:

Naprężenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Przemieszczenie OK:

Zbiorcze zestawienie wyników

Tabela wykorzystania nośności przekroju pręta

| Nr | Typ pręta | Zgin. i statecz. | Zgin. ze ścisk. | Ścisk. ze zgin. | Ścisk. | Rozciąg. ze zgin. | Rozciąg. | Ścin. | ufin [cm] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | krokiew | 0.011 | - | - | - | 0.021 | - | 0.031 | 0.290.39 | - |
| 2 | krokiew | - | - | 0.541 | - | - | - | 0.191 | 0.982.06 | - |
| 3 | krokiew | - | - | 0.291 | - | - | - | 0.161 | 0.491.52 | - |
| 4 | krokiew | - | - | 0.291 | - | - | - | 0.161 | 0.491.52 | - |
| 5 | krokiew | - | - | 0.541 | - | - | - | 0.191 | 0.982.06 | - |
| 6 | krokiew | 0.011 | - | - | - | 0.021 | - | 0.031 | 0.290.39 | - |
| 7 | belka | 0.221 | - | - | - | - | - | 0.111 | 0.461.60 | - |
| 8 | podw. | - | - | - | - | - | 0.041 | - | 0.491.29 | - |
| 9 | podw. | - | - | - | - | - | 0.041 | - | 0.491.29 | - |
| 10 | belka | 0.221 | - | - | - | - | - | 0.111 | 0.461.60 | - |
| 11 | kleszcze | - | - | 0.261 | - | - | - | 0.011 | 0.462.36 | - |
| 12 | belka | 0.221 | - | - | - | - | - | 0.131 | 0.572.36 | - |

Obwiednia reakcji dla podpory nr 1

| Reakcja ekstremalna | Rx [kN] | Ry [kN] | Mz [kNm] | Grupy obciążeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rx max | 37.47 | 37.42 | 0.00 | 1 2 3 5 |
| Rx min | 29.12 | 32.40 | 0.00 | 1 4 |
| Ry max | 34.34 | 38.25 | 0.00 | 1 2 3 4 |
| Ry min | 32.25 | 31.57 | 0.00 | 1 5 |

Obwiednia reakcji dla podpory nr 2

| Reakcja ekstremalna | Rx [kN] | Ry [kN] | Mz [kNm] | Grupy obciążeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rx max | -29.12 | 32.40 | 0.00 | 1 5 |
| Rx min | -37.47 | 37.42 | 0.00 | 1 2 3 4 |
| Ry max | -34.34 | 38.25 | 0.00 | 1 2 3 5 |
| Ry min | -32.25 | 31.57 | 0.00 | 1 4 |

- SCHODY – NA PODDASZE

Geometria

| Typ obiektu |  | Budynek użyteczności publicznej |
| --- | --- | --- |
| Długość schodów w świetle podpór l | [m] | 5.12 |
| Szerokość spocznika dolnego l1 | [m] | 1.52 |
| Szerokość spocznika górnego l2 | [m] | 0.60 |
| Różnica wysokości do pokonania h | [m] | 1.85 |
| Grubość płyty schodów d | [m] | 0.16 |
| Głębokość oparcia płyty schodów dp | [m] | 0.25 |
| Szerokość biegu b | [m] | 1.50 |
| Liczba stopni | [szt.] | 11.00 |
| Wysokość stopnia hs | [cm] | 16.80 |
| Szerokość stopnia ls | [cm] | 30.00 |
| Długość biegu lb | [m] | 3.00 |

Obciążenia

| Typ obiektu |  | Bud. użyteczności publicznej |
| --- | --- | --- |
| Obciążenie charakterystyczne użytkowe p | [kN/m2] | 4.00 |
| Współczynnik części długotrwałej obciążenia zmiennego |  | 0.35 |
| Nazwa okładziny |  | lastrico |
| Ciężar własny okładziny | [kN/m3] | 22.00 |
| Grubość okładzin spoczników i biegu-pozioma t1 | [m] | 0.030 |
| Grubość okładzin spoczników i biegu-pionowa t2 | [m] | 0.010 |
| Grubość tynku | [m] | 0.015 |

Wymiarowanie

| Klasa betonu |  | B20 |
| --- | --- | --- |
| Klasa stali |  | St3SX |
| Średnica zbrojenia na zginanie  | [mm] | 14.0 |
| Otulenie prętów a | [m] | 0.020 |
| Dobór zbrojenia ze względu na rysy |  | TAK |
| Dopuszczalna max. szerokość rozwarcia rysy | [mm] | 0.3 |
| Dobór zbrojenia ze względu na ugięcie |  | TAK |
| Lokalizacja schodów |  | wewnętrzne |

Wyniki

|  |  | charakterys. | obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie spoczników | [kN/m] | 13.18 | 15.88 |
| Obciążenie biegu | [kN/m] | 17.04 | 20.16 |
| Reakcja RA | [kN] | 40.22 | 48.00 |
| Reakcja RB | [kN] | 42.20 | 50.20 |
| Moment max. Mmax | [kNm] | 58.44 | 69.37 |
| Moment od obciążenia długotrwałego charakterystycznego Mdmax | [kNm] | 44.35 |  |

| Potrzebne pole przekroju zbrojenia | [cm2] | Az = 27.05 |
| --- | --- | --- |
| Na szerokości b=1.50 m przyjęto dołem 24 prętów  14.0 mm co 6.3 cm | [cm2] | Ac = 36.96 |

| Rysa prostopadła OK: | wk=0.0 mm  wlim=0.3 mm |
| --- | --- |
| Ugięcie w stanie zarysowanym OK: | y=2.64 cm  ydop=2.69 cm |

BELKI SPOCZNIKOWE DLA BIEGÓW – 2 SZT

Geometria układu

Lista przęseł

| Nr.przęsła | Długość[m] | Podpora lewa | Podpora prawa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.25 | przegubowo przesuwna | przegubowo nieprzesuwna |

Lista przekrojów

| Nr.przekroju | Nr.przęsła | Długość[m] | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6.25 | 0.25x0.45-bibliot. |

Lista typów przekrojów

| Nazwa | h [m] | b [m] | beff1 [m] | beff2 [m] | hf1 [m] | hf2 [m] | a1 [m] | a2 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.25x0.45-bi. | 0.45 | 0.25 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 |

Lista podpór

| Nr podpory | Nr Węzła | Kier. X | Kier. Y | Obrót | Sprężystość (kier.X) [kN/m] | Sprężystość (kier.Y) [kN/m] | Sprężystość (obrót) [kNm/rad] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - | sztywne | sztywne | - | 0.00 | - |
| 2 | 2 | sztywne | sztywne | - | 0.00 | 0.00 | - |

Lista obciążeń Grupa1

| Nr | Nr przęsła | Rodzaj | P1 | P2 | a [m] | b [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | równomierne | 10.44 | - | 0.00 | 6.25 |

Maksymalny współczynnik obciążenia: 1.000

Minimalny współczynnik obciążenia: 1.000

Lista obciążeń Ciężar Własny

| Nr | Nr przęsła | Rodzaj | P1 | P2 | a [m] | b [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | równomierne | 2.81 | - | 0.00 | 6.25 |

Stały współczynnik obciążenia: 1.100

Wykresy MNT dla przęsła nr 1

Dane do wymiarowania

| Materiały |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasa betonu |  | B20 |
| Wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie fcd | [MPa] | 10.60 |
| Klasa stali na ścinanie |  | St3SX |
| Obliczeniowa granica plastyczności stali fyd | [MPa] | 210.00 |
| Klasa stali na zginanie |  | 34GS |
| Obliczeniowa granica plastyczności stali fyd | [MPa] | 350.00 |
| Zbrojenie na zginanie |  |  |
| Średnica zbrojenia dolnego | [mm] | 16 |
| Średnica zbrojenia górnego | [mm] | 16 |
| Średnica zbrojenia konstrukcyjnego | [mm] | 12 |
| Zbrojenie na ścinanie : strzemiona |  |  |
| Kąt nachylenia strzemion | ° | 90.00 |
| Średnica strzemion | [mm] | 6 |
| Liczba cięć |  | 3 |
| Element |  | zewnętrzny |
| Ugięcie od obciążenia |  | długotrwałego |
| Wiek betonu w chwili obciążenia |  | 28 dni |
| Dobór zbrojenia głównego ze względu na rysy prostopadłe do osi elementu |  | TAK |
| Dopuszczalne rozwarcie rys | [mm] | 0.3 |

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciężar stali przyjętego zbrojenia podłużnego dla całej belki wynosi (bez haków i zakładów) G=46.22 kG.

ZBROJENIE GŁÓWNE - DOŁEM:

PRZĘSŁO NR 1

| Położenie x [m] | Moment maksymalny obliczeniowy Msdmax [kNm] | Moment minimalny obliczeniowy Msdmin [kNm] | Zbrojenie wyliczone As1 [cm2] | Zbrojenie przyjęte Au1 [cm2] | Ilość sztuk:  16 | Ilość sztuk:  12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 6.03 | 3 | 0 |
| 0.42 | 16.45 | 16.45 | 1.78 | 6.03 | 3 | 0 |
| 0.83 | 30.54 | 30.54 | 2.15 | 6.03 | 3 | 0 |
| 1.25 | 42.29 | 42.29 | 3.02 | 6.03 | 3 | 0 |
| 1.67 | 51.69 | 51.69 | 3.74 | 6.03 | 3 | 0 |
| 2.08 | 58.74 | 58.74 | 4.28 | 6.03 | 3 | 0 |
| 2.50 | 63.44 | 63.44 | 4.66 | 6.03 | 3 | 0 |
| 2.92 | 65.79 | 65.79 | 4.84 | 6.03 | 3 | 0 |
| 3.33 | 65.79 | 65.79 | 4.84 | 6.03 | 3 | 0 |
| 3.75 | 63.44 | 63.44 | 4.66 | 6.03 | 3 | 0 |
| 4.17 | 58.74 | 58.74 | 4.28 | 6.03 | 3 | 0 |
| 4.58 | 51.69 | 51.69 | 3.74 | 6.03 | 3 | 0 |
| 5.00 | 42.29 | 42.29 | 3.02 | 6.03 | 3 | 0 |
| 5.42 | 30.54 | 30.54 | 2.15 | 6.03 | 3 | 0 |
| 5.83 | 16.45 | 16.45 | 1.78 | 6.03 | 3 | 0 |
| 6.25 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 6.03 | 3 | 0 |

ZBROJENIE GŁÓWNE - GÓRĄ:

PRZĘSŁO NR 1

| Położenie x [m] | Moment maksymalny obliczeniowy Msdmax [kNm] | Moment minimalny obliczeniowy Msdmin [kNm] | Zbrojenie wyliczone As2 [cm2] | Zbrojenie przyjęte Au2 [cm2] | Ilość sztuk:  16 | Ilość sztuk:  12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |
| 0.42 | 16.45 | 16.45 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |
| 0.83 | 30.54 | 30.54 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |
| 1.25 | 42.29 | 42.29 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |
| 1.67 | 51.69 | 51.69 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |
| 2.08 | 58.74 | 58.74 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |
| 2.50 | 63.44 | 63.44 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |
| 2.92 | 65.79 | 65.79 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |
| 3.33 | 65.79 | 65.79 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |
| 3.75 | 63.44 | 63.44 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |
| 4.17 | 58.74 | 58.74 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |
| 4.58 | 51.69 | 51.69 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |
| 5.00 | 42.29 | 42.29 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |
| 5.42 | 30.54 | 30.54 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |
| 5.83 | 16.45 | 16.45 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |
| 6.25 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 3.39 | 0 | 3 |

STAN GRANICZNY UŻYTKOWANIA:

PRZĘSŁO NR 1

| Położenie x [m] | Moment maksymalny charakterystyczny Mskmax [kNm] | Moment minimalny charakterystyczny Mskmin [kNm] | Rysy dołem [mm] | Rysy górą [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 0.42 | 13.94 | 13.94 | 0.000 | 0.000 |
| 0.83 | 25.89 | 25.89 | 0.085 | 0.000 |
| 1.25 | 35.84 | 35.84 | 0.128 | 0.000 |
| 1.67 | 43.81 | 43.81 | 0.160 | 0.000 |
| 2.08 | 49.78 | 49.78 | 0.185 | 0.000 |
| 2.50 | 53.76 | 53.76 | 0.200 | 0.000 |
| 2.92 | 55.75 | 55.75 | 0.208 | 0.000 |
| 3.13 | 56.00 | 56.00 | 0.209 | 0.000 |
| 3.39 | 55.61 | 55.61 | 0.208 | 0.000 |
| 3.80 | 53.37 | 53.37 | 0.199 | 0.000 |
| 4.22 | 49.14 | 49.14 | 0.182 | 0.000 |
| 4.64 | 42.92 | 42.92 | 0.157 | 0.000 |
| 5.05 | 34.71 | 34.71 | 0.123 | 0.000 |
| 5.47 | 24.50 | 24.50 | 0.079 | 0.000 |
| 5.89 | 12.30 | 12.30 | 0.000 | 0.000 |
| 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |

Wyniki dla ścinania

Szacunkowy ciężar przyjętego zbrojenia na ścinanie dla całej belki - strzemiona i

pręty odgięte (bez haków i zakładów) Gs=7.06 kG.

PODPORA LEWA PRZĘSŁA NR 1

Odcinek ścinania Lc=0.000 m     Nośność przekroju betonowego Vrd1=53.94 kN

Długość odcinka konstrukcyjnego na ścinanie Lk=6.250 m;  strzemiona  6 mm  3-cięte co s=31.5 cm

Maksymalny odstęp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi sz=42.0 cm

| Rozstaw strzemion  6 3-cięte s [cm] | Długość odcinka Ls [m] | Siła tnąca: (Wartość bezwzględna) V [kN] | Nośność krzyżulca ściskanego Vrd2 [kN] | Ilość prętów odgiętych w przekroju  16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.5 | 0.00 | 42.29 | 281.28 | 0 |

PODPORA PRAWA PRZĘSŁA NR 1

Odcinek ścinania Lc=0.000 m     Nośność przekroju betonowego Vrd1=53.94 kN

Długość odcinka konstrukcyjnego na ścinanie Lk=6.250 m;  strzemiona  6 mm  3-cięte co s=31.5 cm

Maksymalny odstęp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi sz=42.0 cm

| Rozstaw strzemion  6 3-cięte s [cm] | Długość odcinka Ls [m] | Siła tnąca: (Wartość bezwzględna) V [kN] | Nośność krzyżulca ściskanego Vrd2 [kN] | Ilość prętów odgiętych w przekroju  16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.5 | 0.00 | 42.29 | 281.28 | 0 |

Grupy obciążeń uwzględnione do liczenia ugięcia:

CiężarWłasny

Ugięcie w stanie sprężystym

Tabela ugięć sprężystych belki

| Nr podpory | Przem. podpory ymax [cm] | Nr przęsła | Odległość x [m] | Ugięcie max ymax [cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpora nr 1 | 0.000 | Przęsło nr 1 | 3.13 | 0.097 |
| Podpora nr 2 | 0.000 | - | - | - |

Ugięcie w stanie zarysowanym

Tabela ugięć rzeczywistych belki

| Nr podpory | Przem. podpory ymax [cm] | Nr przęsła | Odległość x [m] | Ugięcie max ymax [cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpora nr 1 | 0.000 | Przęsło nr 1 | 3.13 | 0.475 |
| Podpora nr 2 | 0.000 | - | - | - |

3. STROP NAD I PIĘTREM / MAGAZYN KSIĄŻEK/

STROP ŻELBETOWY NA BELKACH STALOWYCH

PRZYJĘTO KONSTRUKCYJNIE:

Wytyczne: 	obciążenie płyty q = 2,05 kN/m2 x 0,8m = 1,64 kN/m

rozpiętość płyty l=0,8m

rozpiętość lo= 0,8* 1,05 = 0,84 m

PRZYJĘTO konstrukcyjnie z uwagi na powyższe :

Płyta  żelbetowa gr 12 :

-zbrojenie konstrukcyjne jednokierunkowo: przyjęto pręt 10mm co 8 cm

-zbrojenie rozdzielcze : przyjęto pręt  6mm co16 cm,  -beton B20

| STROP POD OBCIAŻENIEM RÓWN. ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ | gk [kN/m2] | f | g [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ciężar warstw podł strop żelbetonowy 0.12*24,0 tynk cem.- wap. 0.015*19.0 2. obciążenie użytkowe | 1,20 2,88 0,29 5,0 | 1.2 1,1 1,3 1,4 | 1,44 3,168 0,37 7,00 |
| SUMA | =9,37 |  | =11,99 |

1.0

q = 11,99kN/m

Maksymalny moment zginający:     M.=ql2/8	 Mmax= 1,5  [kNm]

Belka stalowa

Zginanie:    Msd / (φLx MR) < 1

lo=5.50  m.

-masa dwuteownika  na mb.:  17.9 kg/m.

| ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ | gk | f | g |
| --- | --- | --- | --- |
| ciężar płyty i obciążenie czynne | 9,37 [kN/m2] |  | 11,99 [kN/m2] |
| ciężar dwuteownika I-160 | 0.179 [kN/m] | 1.1 | 0.197 [kN/m] |
| RAZEM | =9,37 kNm |  | =12,20kNm |

5.50 m m

q = 12,20 kN/m

Schemat statyczny:

Maksymalny moment zginający   Msd=   ql2 / 8=12,20x(5,50)2/8=   46,13[kNm]

Założenia: przekrój dwuteowy  I160:   Ix=935 cm^4,     Wx=117 cm^3 ,   fd=420 MPa

Zginanie:    Msd / (φLx MR) < 1

lo=5.50  m.

-masa dwuteownika  na mb.:  17.9 kg/m.

Rozpiętość belek 0,8 m

Maksymalny moment zginający

Msd=   ql2 / 8=9,76x(5,50)2/8=   36,91[kNm]

Nośność obliczeniowa na zginanie

MR = αpxWxx fd = 1,07x 117 x 42,0 = 4914 kNcm

Msd / (φLx MR) < 1

3691 / 1,0 x 4914 = 0,7511 < 1 warunek spełniony

Sprawdzenie warunku wytrzymałościowego ze względu na zginanie:

Sprawdzenie warunku granicznego użytkowania:

f =(5qkl04)/(384EJx)   <  lo/350  gdzie:              qk = 9,37 [kN/m]

f = (5*9,37 *5.124)/(384*205E6*0.0000214) = 0.011 [m]  1.1 [cm]

fdop = l0/350=550/350 = 1.57  cm		f=1,1 cm <fdop= 1,57cm

Warunek graniczny użytkowania jest spełniony.

Przyjęto:

Strop  żelbetowy na belkach stalowych. Belki I 160 ze stali 18GV2A w rozstawie osiowym 80 cm oparte na ścianach istniejących w gniazdach. Pod belki wykonać poduszki betonowe, belki od spodu osiatkować siatką Rabitza. Między belkami wykonać płytę żelbetową gr 12 cm z betonu B20 oraz prętów nośnych #10 AIII w rozstawie co 10 cm i prętów rozdzielczych Ø 6 w rozstawie co 16 cm ze stali AI.

Układ belek pokazano na rys. nr.. .

PODCIĄG STALOWY

Przyjęto konstrukcyjnie podciągi stalowe pod strop płytowo – belkowy oparte na istniejących słupach i ścianach zewnętrzach.

Założenia: przekrój dwuteowy  2I240: Ix=2x4250 cm^4, Wx=2x354 cm^3,fd=420 MPa

Belki oparte na belkach stalowych łączyć przez zespawanie półek kształtowników

Opracował :