PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY  DO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  PRZY UL. GEN. J. BEMA 23 W BARTOSZYCACH

- Dane ogólne.

Inwestor: 	     MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ULICA GEN. J. BEMA 23

11-200 Bartoszyce

Adres inwestycji:     ul. GEN. Bema 23, działka nr 116/3

11-200 Bartoszyce

Projektant: mgr inż. arch. Agata  Koronka -Szymańska

Sprawdzający:  mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza

- Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Wizja lokalna budynku i pomieszczeń objętych opracowaniem,

- Inwentaryzacja budowlana

- Prawo budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie

- Normy budowlane.

- Stan prawny.

Budynek objęty opracowaniem stanowi własność Urzędu Miasta Bartoszyce w

użytkowaniu Publicznej Biblioteki Miejskiej.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego modernizacji budynku Biblioteki Miejskiej  położonego w Bartoszycach przy ul. Bema nr 23.

- Opis projektowanych prac .

Etap I – Remont dachu.

- Rozbiórka pokrycia dachowego.

- Zerwanie łacenia.

- Całkowita wymiana deskowania.

- Konserwacja konstrukcji dachu.

- Ułożenie papy na deskowaniu.

- Przełożenie dachówki ceramicznej na całej powierzchni dachu.

- Wymiana obróbek blacharskich w całości.

- Wymiana rynien i rur spustowych

Etap II – Termomodernizacja budynku.

- Docieplenie połaci dachowej wełną mineralną części strychowej adaptowanej.

Etap III – Klatka schodowa, strych, piwnica.

- Remont klatki schodowej z naprawą biegów i spoczników istniejących na I i II p.,

Wymiana schodów na poddasze, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów.

2.  Dokonanie wymiany instalacji elektrycznej na potrzeby użytkowe.

4.  Pobiałkowanie ścian piwnic.

Etap IV – Zmiana układu funkcjonalnego.

- Wydzielić pomieszczenia łazienek w ramach istniejącej powierzchni dla osób niepełnosprawnych.

- Adaptować pomieszczenia do nowych potrzeb.

- Wykonać wymianę stropu na strychu do potrzeb nowej funkcji

- Wykonać instalację wod-kan z podejściami pod urządzenia.

- Wykonać instalację elektryczną w łazienkach.

- Wykonać instalację grawitacyjną w pomieszczeniach łazienek.

- Wykonać nowe instalacje w częściach adaptowanych.

5.1.  Parametry wielkościowe budynku :

Stan projektowany:

Powierzchnia zabudowy                368,00    m2

Powierzchnia użytkowa                 655,00    m2

Kubatura  		                31612,00    m3

Ilość kondygnacji 		2+ poddasze

Zestawienie pomieszczeń, powierzchni i posadzek w części rysunkowej

6.0. Opis techniczny projektowanych zmian i prac modernizacyjnych.

6.1.  Fundamenty.

Fundamenty – bez zmian.

Ściany fundamentów należy osuszyć i zaizolować przed wodą gruntową i opadową przez wykonanie izolacji pionowej z folii i wykonanie izolacji termicznej ze styropianu gr 5 cm. Prace przy ścianach fundamentowych piwnicznych wykonywać odcinkowo. Wykopy wykonać na szerokość max. 1.0 m i w odstępach co 1,0m. Roboty przy ścianach fundamentowych wykonać ręcznie z zachowaniem wymogów BHP i zasad wykonywania powyższych prac. Prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

6.2 Likwidacja barier architektonicznych

Schody zewnętrzne główne bez zmian.

Podjazd wykonać przez adaptację wejścia od wewnętrznego podwórza w istniejącym wiatołapie. Dla poprawienia komunikacji wyrównać poziomy posadzek w wiatrołapie i holu głównym. Podjazd wykonać  na gruncie z kostki betonowej gr 6cm na podsypce piaskowo – cementowej  i podkładzie żwirowym 30 cm , ubitego warstwowo co 10 cm.  Wykonać ze stali nierdzewnej : pochwyt rury fi 4.2 cm , podwójny na wysokości 90 i 75 i barierkę z rur fi 3,2  cm. Na kl. schodowej zamontować platformę przyschodową.

6.3 Ściany na potrzeby modernizacji

6.3.1   Ściany zewnętrzne – bez zmian

6.3.2 Ściany działowe nowe:

Projektuje się ściany gr. 12,5 cm z płyt kartonowogipsowych GKF na stelażu aluminiowych typu CW 100/50. Słupy CW 100x50x0,6 mm w rozstawie co 60 cm, listwa sufitowa i przypodłogowa UW 100 mocowana za pomocą kołków rozporowych do ścian. Rygle między słupami rozmieścić miejscowo dzieląc pola między nimi na trzy. Elementy konstrukcyjne szkieletu ściany montować za pomocą wkrętów do metalu oksydowanych długości 9mm.Płyty do stelażu montować zachowując odstęp 1cm od sufitu i podłogi.W pomieszczeniu łazienki i od strony kuchni zastosować ściany w systemie ścian działowych lekkich typu CW 100/100 z zastosowaniem płyt wodoodpornych typu GKFI.

Wszystkie ściany wypełnić wełną mineralną gr 8 cm spełniającej rolę izolacji akustycznej.

6.4  Stropy

6.4.1. Stropy drewniane na poddaszu.

W części użytkowej bez zmian. Na poddaszu wykonać izolację cieplną z wełny

mineralnej gr. 10 cm. Wszystkie elementy zabezpieczyć Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć  preparatem ogniochronnym i grzybobójczym ICOPAL FIRESMART P/POŻ zgodnie z zaleceniami i warunkami B.H.P. podanymi przez producenta.

6.4.2. Strop strychu nieużytkowego adaptowany na magazyn książek do wymiany

Istniejący strop rozebrać i zdemontować belki stropowe pozostawiając konstrukcję

dachu. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć  preparatem ogniochronnym i grzybobójczym ICOPAL FIRESMART P/POŻ zgodnie z zaleceniami i warunkami B.H.P. podanymi przez producenta oraz owinąć 2x papa.

W miejsce starego stropu wykonać nowy żelbetowy na belkach stalowych. Belki o profilu dwuteownika I 160 ze stali St3SX w rozstawie osiowym 80 cm oparte na ścianach istniejących w gniazdach oraz na belkach podciągu o profilu dwuteownika   2 I 240 stali St3SX. Pod belki w ścianach wykonać poduszki betonowe. Belki oparte na belkach stalowych łączyć przez zespawanie stóp kształtowników. Belki od spodu osiatkować siatką Rabitza. Między belkami wykonać płytę żelbetową gr 12 cm z betonu B20 oraz prętów nośnych #10 AIII w rozstawie co 10 cm i prętów rozdzielczych Ø 8 w rozstawie co 16 cm ze stali AI.

Układ belek pokazano na rys. nr   . Warstwy stropu wykonać wg rys. architektury.

Każdorazowa przy dokonywaniu odkrywek stropu w pomieszczeniach projektowanych i remontowanych dokonać przeglądu stropów i uzyskać zgodę nadzorującego roboty na kontynuowanie prac .

Uwaga: W przypadku wątpliwości oraz niezgodności z założeniami projektowymi bezwzględnie wezwać projektanta w celu dokonania niezbędnych korekt.

6.5   Nadproża

6.5.1 Wieńce i nadproża bez zmian.

6.5.2 Nadproża nad nowymi otworami projektuje się z belek prefabrykowanych L19

6.6    Kominy

6.6.1  Istniejące kominy z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie  cementowo-wapiennej .

Kominy przemurować z poziomu stropu strychu i wyprowadzić ponad dach do

istniejącej wysokości. Kominy otynkować i pomalować. Do przemurowania zastosować

cegłę pełną  ceramiczną kl 200 oraz zaprawę M5 . Wymienić drzwiczki rewizyjne z

blachy nierdzewnej.

6.7   Schody .

Schody klatki schodowej poddać bieżącej konserwacji i remoncie. Schody drewniane

na poddasze wymienić na nowe żelbetowe wg rys. architektury i obliczeń konstrukcji.

Opis  izolacji przeciwwilgociowych i termicznych:

6.8    Izolacje przeciwwilgociowe.

6.8.1 W pomieszczeniach łazienek wykonać 2x izolację z grubej folii PCV z

wywinięciem na ściany pasa o szerokości 15 cm. Na łączeniach zastosować silikon.

6.9   Izolacje termiczne

    - Izolacje termiczne połaci dachu na poddaszu wykonać przez zastosowanie wełny  mineralnej gr. 20 cm i foli paroprzepuszczalnej . Przegroda uzyskuje współczynnik  przenikania  ciepła   0,30 w/(m2K),

    - Izolacje ścian kolankowych wewnętrznych poddasza wykonać ze wełny  mineralnej gr. 20 cm i foli paroprzepuszczalnej.

Opis materiałów wykończeniowych:

6.10   Stolarka okienna i drzwiowa nowa

6.10.1 Stolarka okienna    bez zmian

6.10.2 Drzwi zewnętrzne  bez zmian

6.10.3 Drzwi wewnętrzne wg zestawienia stolarki,

w  drzwiach nowych do łazienek w dolnej części zamontować kratkę wentylacyjną o pow. 200cm2.

6.11  Wyprawy zewnętrzne i wewnętrzne

6.11.1 Tynki zewnętrzne   bez zmian

6.11.2 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III , z suchego tynku GKFI

szpachlowane i malowane farbami emulsyjnymi oraz olejnymi. W pomieszczeniach mokrych ułożyć glazurę do wysokości min. 2,0m lub  wykonać lamperię farbami olejnymi do wysokości 160 cm.

6.12    Podłogi.

    - W  pomieszczeniach łazienek wykonać terakotę /lub PCW do pomieszczeń mokrych/ z wykonaniem cokolików na ścianach. Posadzkę wykonać na istniejącej podłodze gruntując ja 2x CT17 . Pod posadzkę ułożyć izolacje przeciwwilgociową na stropie .

    - Na klatkach schodowych dokonać uzupełnienia i niezbędnej wymiany elementów zniszczonych wg rysunków projektu budowlanego.

    - W pomieszczeniach piwnic wykonać nową posadzkę betonową na izolacji z dwóch warstw folii.

6.13  Obróbki blacharskie

bez zmian

# Instalacje

6.14  Zasilanie w wodę

Z istniejącego przyłącza wodociągowego. Wewnętrzna instalacja wody bez zmian.

6.15   Odprowadzanie ścieków

Do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego bez zmian.

6.16    Odprowadzenie wód deszczowych z dachu

Zamontować nowe rury i rynny.

6.17    Instalacja grzewcza

Wykonać wg odrębnego opracowania

6.18    Instalacje elektryczne wewnętrzne

Wykonać wg odrębnego opracowania

Uwagi końcowe:

- Stosować wyłącznie materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w

budownictwie,  posiadające odpowiednie atesty, świadectwa, certyfikaty,

znaki bezpieczeństwa itp.,

- Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę powołać

kierownika budowy z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi, natomiast

roboty konstrukcyjne wykonać przez osoby posiadające odpowiednie

uprawnienia,

- Prace budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz PN aktualnie obowiązującymi,

–  Przestrzegać przepisów BHP.

Opracował:

Sprawdził: