O P I S     T E C H N I C Z N Y

do  zagospodarowania działki nr 116/3   przy ul. Bema 23

w miejscowości Bartoszyce

1.0. Dane ogólne

Adres inwestycji:  Działki Nr 116/3 ,  Bartoszyce.

Inwestor:               MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ULICA GEN. J. BEMA 23 11-200 Bartoszyce

Projektant: mgr inż. arch. Agata  Koronka -Szymańska

Sprawdzający:  mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza

2.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Wypis z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania miasta Bartoszyce.

- Wizja lokalna terenu objętego opracowaniem zakończona wykonaniem orzeczenia technicznego i inwentaryzacji budynku.

- Prawo budowlane:

Ustawa z dnia 27-go marca 2003r. „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-go kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Normy budowlane:  PN-80/B-02010 obciążenie śniegiem,

PN-77/B-02011 obciążenie wiatrem,

PN-82/B-02003 obciążenie użytkowe,

PN-81/B-03020 posadowienie bezpośrednie.

3.0. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest opis zagospodarowania działek nr 116/3 w miejscowości Bartoszyce /Gmina Bartoszyce/ oraz remont modernizacyjny                                     budynku Miejskiej Biblioteki .

4.0. Lokalizacja i opis działki

Przedmiotowe działka nr 116/3 znajduje się w Powiecie Bartoszyckim, w Gminie Bartoszyce, w miejscowości Bartoszyce. Dojazd do działek odbywa się poprzez drogi publiczne asfaltowe o nazwie: Okrzei i Bema. Teren działki jest zniwelowany i równy.

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się budynek Miejskiej Biblioteki  dwukondygnacyjny.

Na dzień opracowania teren działki wyposażony jest w sieć: instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej oraz w sieć energetyczną , deszczową i c.o..

5.0. Opis istniejącej zabudowy

Na działce 116/3  są:

- budynek BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

- dojścia i podesty wejściowe do budynku

- plac wewnętrzny.

6.0.   Istniejące ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu bez zmian.

- Dojścia i dojazdy – propozycja remontu

Propozycja wykonania:

Chodniki do budynku na działce wykonać z kostki betonowej gr. 6cm wykonanej na zagęszczonej mechanicznie podsypce piaskowej grubości 20cm. Powierzchnie należy kształtować ze spadkiem min. 2% od budynków. Kolor: ceglasty, pomarańczowy lub czerwony.

8.0. Opis remontowanego budynku

Budynek MIEJASKIEJ BIBLIOTEKI, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, murowany z cegły. Dach wielospadowy, główny kąt nachylenia dachu to ok. 390. Program funkcjonalny budynku przystosowany do potrzeb Biblioteki. Układ funkcjonalny zgrupowany jest wokół   klatki schodowej   co można prześledzić na rysunkach zamieszczonych w dokumentacji (inwentaryzacja, projekt).

9.0. Parametry wielkościowe koncepcyjne:

Remontowany budynek

Stan istniejący:

Powierzchnia zabudowy                368,00    m2

Powierzchnia użytkowa                 655,00    m2

Kubatura  		              1612,00    m3

Ilość kondygnacji	                    3

Ilość lokali  		                    8

Długość elewacji frontowej	       17,68  m

Długość elewacji szczytowej	       10,68  m

Wysokość kalenicy		       10,00  m

Stan projektowany:

Powierzchnia zabudowy                368,00    m2

Powierzchnia użytkowa                 655,00    m2

Kubatura  		              1612,00    m3

Ilość kondygnacji	                    3

Ilość lokali  		                    8

Długość elewacji frontowej	       17,98  m

Długość elewacji szczytowej	       10,92  m

Wysokość kalenicy		       10,00  m

Podjazd dla niepełnosprawnych istniejącym chodnikiem na poziomie terenu

Pow. zabudowy 		       10,50 m2

10.0. Odprowadzenie wód opadowych

Wody opadowe z powierzchni dachów są odprowadzone przez rury spustowe do instalacji deszczowej .

11.0. Strefa klimatyczna

„Obciążenie śniegiem” PN-80/B-02010: 2006   - 4 strefa

„Obciążenie wiatrem”   PN-88/B-02011             - I strefa

„Bezpośrednie posadowienie budowli” PN-81/B-03020 - strefa przemarzania gruntu  hz = 1,20m.

12.0. Informacje dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr

Kultury współczesnej

Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej – na podstawie art. 106 § 3-5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.); art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Wpisany do gminnego wykazu zabytków

13. 0. Informacje dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

Teren inwestycji nie należy do obszarów objętych formą ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 października 1991r. (Dz. U. z 2001 roku Nr. 99 poz. 1079 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko w znaczeniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. (Dz.U. z 2002 roku Nr. 179 poz.1490).

14.0. Informacja dotycząca ochrony interesów osób trzecich

Ustalona lokalizacja inwestycji zapewnia ochronę interesów osób trzecich.

15.0. Inne informacje

Teren inwestycji nie podlega ochronie dotyczącej terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ustalonej na podstawie odrębnych przepisów.

16.0. Ogrodzenie

Bez zmian .

17.0. Obudowa na nieczystości stałe istniejąca

Nie podlega opracowaniu.

18.0. Oddziaływanie obiektu.

Oddziaływanie obiektu określa się w granicach działki własnej 116/3 oraz na działki 111/7, 22/1,101/3,111/10

19.0. Kategoria budynku :  IX

Opracował:

Sprawdził: