OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACJI Z ORZECZNIEM STANU TECHNICZNEGO

DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  PRZY UL. GEN. J. BEMA 23

W BARTOSZYCACH

- Dane ogólne.

Inwestor: 		   MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ULICA GEN. J. BEMA 23

11-200 Bartoszyce

Adres inwestycji:    	   ul. GEN. J. BEMA 23

11-200Bartoszyce

Projektant: mgr inż. arch. Agata  Koronka -Szymańska

Sprawdzający:  mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza

- Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Wizja lokalna budynku i pomieszczeń objętych opracowaniem,

- Prawo budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie

- Normy budowlane.

- Stan prawny.

Budynek objęty opracowaniem stanowi własność Urzędu Miasta Bartoszyce.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – konstrukcyjnej z orzeczeniem stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcji budynku BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  położonej w Bartoszycach przy                     ul. Bema  nr 23.

- Opis budynku.

Budynek wybudowany na początku XX w. Wykonany na w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych i dachu o konstrukcji drewnianej.

Obiekt o układzie funkcjonalnym: częściowo podpiwniczony w części środkowej, kondygnacja parterowa, I i II piętro oraz część poddasza przeznaczone na cele biblioteki, część poddasza wyłączone z użytkowania. Ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej , zewnętrzne ocieplone. Fundamenty wykonane z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej i cegły pełnej ceramicznej. Stropy międzykondygnacyjne drewniane na poddaszu, gęstożebrowy nad I piętrem . Dach o konstrukcji drewnianej wieszarowej dwuwieszakowej. Połać o kształcie wielospadowym z attykami, połacie dachu o nachyleniu ok. 390 ,kryte dachówką. Wyprawa elewacyjna z zaprawy tynkarskiej mineralnej. Stolarka drewniana malowana farbami olejnymi.

Budynek wyposażony w instalacje wewnętrzne:

- Instalacja wewnętrzna wody

- Instalacja wewnętrzna kanalizacji

- Instalacja wewnętrzna elektryczna

- Instalacja wewnętrzna gazu ziemnego

- Instalacja wewnętrzna wentylacji grawitacyjnej

- Instalacja wewnętrzna c.o.

5.1.  Parametry wielkościowe budynku:

Kubatura                                            -      1612,00    m3

Powierzchnia zabudowy                    -        368,00    m2

Powierzchnia użytkowa                      -        655,00    m2

6.0. Opis techniczny elementów budynku z oceną techniczną .

6.1.  Fundamenty.

Fundamenty wykonano z kamienia naturalnego i cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapienne.  Fundamenty w stanie technicznym średnim. Nie stwierdzono znacznych pęknięć  i rys ścian fundamentowych. Widoczne oznaki  występowania porażenia biologicznego i zawilgocenia. Fundamenty poddać osuszaniu i izolacji pionowej przeciw wodnej . Stan techniczny ścian średni.

  - Ściany.

Ściany wykonane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, otynkowane . Ściany piwnic z tynkiem cementowo-wapiennym zawilgocone.  Ściany  elewacji wykonane z cegły i ocieplone z wyprawą tynkarską. Ściany wewnętrzne otynkowane i malowane farbą klejową i olejną. Stan techniczny ścian średni.

Zaobserwowano miejscowe uszkodzenia ścian, rys, pęknięć, oraz małe ubytki tynku.

  - Stropy.

Nad kondygnacją piwnicy wykonano strop ceglano-stalowy odcinkowy w stanie technicznym średnim. Belki stalowe w niewielkim stopniu skorodowane, płyta ceglana z widocznymi małymi pęknięciami i ubytkami. Stan techniczny ścian średni.

Nad parterem i I piętrem strop gęstożebrowy - Stan techniczny ścian dobry. W   pomieszczeniach poddasza drewniane ze ślepym pułapem z wykonanym tynkiem z płyt KG na ruszcie od spodu. W stanie technicznym średnim . Stwierdzono miejscowe porażenia biologiczne i uszkodzenia mechaniczne. Po dokonaniu modernizacji i remontu stropy mogą być użytkowane.

  - Dach.

Dach o konstrukcji drewnianej wieszarowej dwuwieszakowej. Pełne wiązary rozstawiono co 4,80 m . Krokwie o przekroju 12x18cm oparte na płatwiach pośrednich i skrajnych o przekroju 18x24. 	 Dach kryty dachówką stan średni do przełożenia  i uzupełnienia. Deskowanie oraz łacenie do wymiany. Obróbki blacharskie do wymiany. Konstrukcja dachu stan średni należy dokonać oględzin elementów konstrukcyjnych przy remoncie oraz dokonać niezbędnych wymian zniszczonych elementów.

  - Tynki wewnętrzne.

Tynki wykonane w kategorii II i III z zaprawy wapiennej i wapienno – cementowej. Na sufitach wykonano tynki z płyt KG. Tynki w stanie technicznym średnim, widoczne miejscowe uszkodzenia. Widoczne punktowe. Wymagają miejscowego uzupełnienia i wymiany. Stan techniczny średni.

  - Stolarka okienna.

Stolarka okienna w stanie technicznym średnim.

  - Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna w stanie technicznym średnim .

  - Posadzki.

Posadzki w piwnicy   betonowa w stanie średnim. Posadzki W pozostałych pomieszczeniach w stanie średnim. Widoczne miejscowe załamania i uszkodzenia mechaniczne. Na podestach i biegach kl. schodowej i korytarzach należy wykonać nowe posadzki.

  - Izolacje.

    - Izolacje termiczne –docieplenie ścian zewnętrznych, połaci dachu, stropów poddasza - stan techniczny średni

    - Izolacje przeciwwilgociowe –stan średni, wymaga uzupełnienia odpowiednimi środkami chemicznymi np. metoda grawitacyjna parafinowa IZOMUR, ICOPAL. Brak izolacji pionowej ścian piwnic

    - Izolacje akustyczne – brak, uszczelnienie stropów i ścian działowych na poddaszu.

  - Schody i dojście do budynku.

Schody wewnętrzne żelbetowe na  I i II p. w stanie technicznym dobrym wymagają drobnej konserwacji (malowanie biegu ) i naprawy z uzupełnieniem elementów. Na poddasze użytkowe drewniane – do wymiany. Schody betonowe zewnętrzne w stanie średnim bez uwag. Schody do piwnicy ceglane w stanie technicznym średnim.  Budynek nie posiada dojścia przystosowanego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  - Podokienniki okienne.

Wykonane z blachy  w stanie techniczny dobrym.

  - Obróbki blacharskie.

Obróbki wykonane z blachy ocynkowanej w stanie techniczny  złym wymagające całkowitej wymiany.

  - Rury i rynny spustowe.

Rury i rynny spustowe wykonane z blachy ocynkowanej w stanie techniczny średnim – do wymiany.

  - Kominy.

Kominy murowane z cegły pełnej w złym stanie technicznym konieczne przemurowanie w części strychowej i ponad dachem wraz z otynkowaniem.

- Wnioski końcowe.

Budynek wymaga modernizacji i remontu poszczególnych elementów konstrukcji. Konieczna wymiana drzwi wewnętrznych o odpowiednich parametrach technicznych. Konieczne wykonanie izolacji przeciw wodnej pionowej na ścianie zewnętrznej piwnic. Dla polepszenia funkcjonalności proponuje się wykonanie pomieszczeń łazienek dla osób niepełnosprawnych oraz wykonania pochylni dla wózków inwalidzkich i zamontowania platformy przyschodowej.

Budynek w stanie technicznym umożliwiający przeprowadzenie powyższego zakresu remontu.

Opracował:

Sprawdził: