SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D–02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Kod  CPV 45112100-6 Roboty w zakersie kopania rowów

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PŁATNOŚCI

- UWAGI SZCZEGÓŁOWE

- PRZEPISY ZWIĄZANE

WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci gazowej i cieplnej w przebudowywanych ulicach Wojska Polskiego, Marksa, Konopnickiej, Nowej Limanowskiego, Limanowskiego, Pieniężnego i Kolejowej w Bartoszycach.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

  - Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

– Wykopy;

– Wykopy wąsko przestrzenne w szalunkach ażurowych;

– Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypki;

– Wykonanie warstwy filtracyjnej;

– Podkład (wymiana gruntu słabonośnego wraz z zagęszczaniem);

– Podkład podsypka pod rurociąg

– Podkład (wymiana gruntu wraz z zagęszczaniem) 1,0 m głębokości pod jezdnią ;

– Zasypki;

– Ręczne zasypanie rurociągu gruntem rodzimym przesianym i zagęszczonym; obsypka i zasypka

– Ręczne zasypanie wykopów gruntem złożonym na odkład wraz z zagęszczaniem;

– Transport gruntu;

– Załadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewóz i wyładunek na wskazanym przez Inspektora miejscu;

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, wytycznymi i określeniami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

  - Do wykonania wykopów materiały nie występuje

  - Grunty do wykonania podkładu

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowe - piaskowe.

Wymagania dotyczące pospółek:

– uziarnienie do 50 mm.

– łączna zawartość frakcji kamienne] i żwirowej do 50 %

– zawartość frakcji pyłowej do 2 %

– zawartość cząstek organicznych do 2 %

  - Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich, jak ziemia roślinna odpadki materiałów budowlanych itp.

  - Obsypkę i zasypkę rurociągu wykonać w zależności od warunków gruntowych albo gruntem z wykopu przesianym ( gdy występują piaski drobne lub pospółki) lub pospółkami jak w pkt. 2.2

- SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

Roboty ziemne ujęte w specyfikacji wykonać mechanicznie z mechanicznym wydobyciem gruntu z wykopu.

- TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

Zgodnie z ustaleniami nadmiar gruntu wywozić na odległość do 1 km + 7 km.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Wykopy

    - Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

    - Roboty ziemne, budowle

Wykopy wykonać ręcznie z mechanicznym wyciąganiem urobku w szalunkach ażurowych wypraskami z blachy stalowej, zgodnie z normami;

- Szerokość wykopu umocnionego zgodnie z warunkami z warunkami BHP powinna wynosić –

– dla kanału Ø 160÷200 mm	d = 1,00 m

– dla kanału Ø 300 mm		d = 1,10 m

– dla kanału Ø 400 mm		d = 1,25 m

- dla kanału Ø 500 mm		d = 1,40 m

- Zabezpieczenie ścian wykopów zgodnie z normą PN-68/B-06050 i warunkami BHP.

- Roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarządzenie 47 oraz BN-81/8976-06.

    - Zabezpieczenie skarp wykopów.

- Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skalp:

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1;

– w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu l: 1,25;

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5;

- W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 - krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych;

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być z zachowaniem bezpiecznych nachyleń;

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników;

5.1.4	Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

    - Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów:

- Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomy a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

  - Warstwy filtracyjne, podsypki, obsypki, zasypki i nasypy.

    - Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

    - Warunki wykonania podkładu wymiana gruntu pod rurociąg;

- Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie;

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych;

- Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 10 cm;

- Całkowita grubość według projektu wynosi 20 cm. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu;

- Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od J s = 0,85 według próby normalnej Proctora;

    - Warunki wykonania podkładu podsypki pod rurociąg;

- Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie;

- Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych;

- Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą;

- Całkowita grubość podkładu według projektu wynosi 10 cm.. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu bez zagęszczenia;

    - Obsypka i zasypka rurociągu

Zezwolenie na rozpoczęcie obsypek i zasypek rurociągu. Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania obsypki i zasypki – gruntem rodzimym przesianym.

- Obsypanie i zasypywanie rurociągów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych robót;

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

– obsypki 0,15÷0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych aby nie doszło do   przesunięcia rury;

–  zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych;

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora;

    - Zasypanie wykopu gruntem rodzimym do 1 m poniżej poziomu terenu

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

–  zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych;

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż

Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora;

    - Zasypanie wykopu do poziomu terenu warstwą piasku o grubości 1 m.

1)	Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

–  zasypki 0,2 m przy stosowaniu ubijaków mechanicznych;

2) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11.

  - Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

– zgodność wykonania robót z dokumentacją

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie

– przygotowanie terenu

– rodzaj i stan gruntu w podłożu

– wymiary wykopów

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

  - Wykonanie podkładów i nasypów

Sprawdzeniu podlega:

– przygotowanie podłoża;

– materiał użyty na podkład;

– grubość i równomierność warstw podkładu;

– sposób i jakość zagęszczenia;

  - Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

– stan wykopu przed zasypaniem;

– materiały do zasypki;

– grubość i równomierność warstw zasypki;

– sposób i jakość zagęszczenia;

- OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

wykopy - /m3/

podkłady i nasypy - /m3/

zasypki - /m3/

transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości transportu.

- ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- PŁATNOŚCI

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

– wyznaczenie zarysu wykopu;

– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce;

– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych;

Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje:

– dostarczenie materiału;

– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni;

Zasypki - Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.

Cena obejmuje:

– załadowanie gruntu na środki transportu;

– przewóz na wskazaną odległość;

– wyładunek z rozplanowaniem z grubsza;

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce;

- UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inspektor Nadzoru po wykonaniu wykopów.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane:

PN-68/B-06050, PN-81/B-03020, BN-91/9936-02, BN-81/8976-06 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.