.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CIĄGNIKA ROLNICZEGO  Z OPRZYRZĄDOWANIA

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Ciągnik rolniczy |  |  |
| 1 | Rok produkcji: 2019-2020 |  |
| 2 | Moc k/KM przy obr/min: min. 55.5/75-2200 |  |
| 3 | Rodzaj silnika: Turbodoładowany |  |
| 4 | Typ silnika: 854E-E34T EU IIIB |  |
| 5 | Moment obrotowy Nm/obr/: min. 318/1400 |  |
| 6 | Pojemność cm3/ilość cylindrów: min. 3400/4 |  |
| 7 | Pojemność zbiornika: min. 120 litrów |  |
| 8 | Wal odbioru mocy: niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgłem i zależny 540/1000 |  |
| 9 | Podnośnik hydrauliczny z funkcją regulacji siłowej, pozycyjnej mieszanej, czułością reakcji i szybkości opuszczania |  |
| 10 | Wydatek pompy l/min: min. 50 |  |
| 11 | Udźwig: min. 2650kg |  |
| 12 | Rozdzielacz hydrauliki: dwusekcyjny (4 szybkozłącza) |  |
| 13 | TUZ przedni: przystosowany do współpracy z pługiem odśnieżnym |  |
| 14 | Układ kierowniczy: hydrostatyczny |  |
| 15 | Hamulce robocze: tarczowe, mokre sterowane mechanicznie |  |
| 16 | Hamulec pomocniczy: mechaniczny sterowany ręcznie |  |
| 17 | Koła opony przód/tył: 280/85R24 - 420/85 R30 |  |
| 18 | Kabina: - czterosłupkowa z uchylnym oknem w dachu - ogrzewanie - klimatyzacja - reflektory robocze w dachu - wycieraczki i spryskiwacze szyb przedniej i tylnej |  |
| 19 | Sprzęgło: suche, dwutarczowe, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM |  |
| 20 | Skrzynia przekładniowa: 12x12 biegów z rewersem mechanicznym |  |
| 21 | Tylny most: z blokadą mechaniczną i zwolnicami planetarnymi |  |
| 22 | Przedni most: Ze zwolnicami planetarnymi |  |
| 23 | Mechanizm różnicowy: elektrohydrauliczna blokada mechanizmu |  |
| Osprzęt |  |  |
| 24 | Przedni TUZ PH 2,2t |  |
| 25 | Pług odśnieżny komunalny lekki składany |  |
| 26 | Paleciak |  |
| 27 | Łyżka 4w1 1,6m |  |
| 28 | Zamiatarka: - Szerokość zamiatania [m] : min. 1,2 - Rodzaj elementów roboczych: Walec zamiatający i szczotka boczna - Napęd: Hydraulika zewnętrzna pojazdu nośnego - Prędkość obrotowa walca zamiatającego: min. 150 obr/min - Maksymalne hydrauliczne ciśnienie robocze: min. 150 bar - Zapotrzebowanie na olej: min. 25l/min - Ilość dysz zraszających: min. 5+1 - Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia: min. 100 litrów - Pojemność zbiornika na wodę: min. 175 litrów |  |
| Wymagania ogólne |  |  |
| 29 | Gwarancja wszystkich urządzeń: min. 48 miesięcy bez limitu motogodzin |  |
| 30 | Serwis gwarancyjny wszystkich urządzeń: - posiadanie autoryzowanego mobilnego serwisu, w tym ruchomy warsztat do wykonania gwarancji i remontu na terenie odbiorcy sprzętu - transport urządzeń, które uległy awarii uniemożliwiając ich zjazd na teren odbiorcy pokrywa dostawca - w okresie gwarancji dojazd do odbiorcy na koszt dostawcy sprawowany przez wykonawcę lub autoryzowany serwis |  |
| 31 | Dokumentacja ciągnika: - Świadectwo homologacji, - Fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji ciągnika przez zamawiającego, - Komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, - Katalog części zamiennych, - Książka serwisowa w języku polskim |  |
| 32 | Szkolenie: zapewnienie szkolenia dla min. dwóch operatorów pojazdu pod względem eksploatacyjnym oraz technicznym. |  |

| 33 | Wymagania dodatkowe: - Wszystkie podzespoły oraz elementy montowane fabrycznie, - Ciągnik w żadnym elemencie nie uszkodzony i dopuszczony do ruchu przez właściwy organ, Naprawy bieżące w siedzibie odbiorcy do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, - Dostawa zamówienia do Zakładu Usług Komunalnych w Bartoszycach ul. Struga 12A na koszt dostawcy |  |
| --- | --- | --- |
| Oferowany model ciągnika: Nazwa producenta _________________________________ Typ/model ______________________________ |  |  |

……………..

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy